Министерство Топлива и Энергетики Российской Федерации

Московский Экономико-Энергетический Колледж

Власов А.И.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Издательский комплекс МЭЭК				    Москва, 1996

УДК:681.3.24 (035.5)

Власов А.И. “Принципы построения распределенных локальных вычислительных сетей”-М.: МЭЭК, 1996, 122 с.: ил.

Рассмотрена организация вычислительного процесса и управление работой ЛВС на примере реализации распределенного сетевого аппаратно-программного комплекса информационно-технического обеспечения оборудования спортивно-медицинского назначения на безе отечественного сетевого комплекса “ИОЛА”. Приведены сравнительные характеристики некоторорых вариантов сетевых решений. Пособие предназначено для преподавателей, студентов изучающих сетевые технологиии, а также специалистов и пользователей вычислительной техники.

Рецензенты:

Борисенко А.В.

к.т.н. Овчинников Е.М.

Подписано в печать 11.06.96		Формат 60х90/16	   Бумага офсетная

Усл. печ. л. 0.9				Усл. изд. л. 0.7	   Тираж 500 экз.

Заказ №					Изд. №

Издательский комплекс МЭЭК, Москва, Пречистенская наб.,д.11.

 Московский Экономико-Энергетический Колледж, 1996 г.

Содержание:

1.	Введение: Особенности применения сетевых технологий и 	принципы построения ЛВС. Этапы реализации...............................3

2.	Сравнительные характеристики вариантов построения ЛВС. 	Эволюция сетевых технологий.........................................................8

3.	Оценка экономической эффективности   реализации   сетевого

информационного комплекса на базе программно-аппаратного

обеспечения “ИОЛА”.....................................................................33

4.	Принципы децентрализавонного управления, управление

доступом в сеть.............................................................................52

5	Запуск сети и подключение к ней..................................................64

6	Управление сетью в режиме меню.................................................66

7	Использование и разделение сетевых ресурсов............................70

8.	Совместная работа с другими сетями...........................................78

9.	Работы с ОС Windows в сети.........................................................80

10.	Использование сопряжения Windows-приложений и сетевой 	оболочки “ИОЛА” для оформления деловой 	документации................................................................................92

11.	Работа в сети с наиболее распространенным программным 	обеспечением..............................................................................102

12.	Заключение.................................................................................105

Приложение 1..............................................................................106

Литература..................................................................................110

1. Введение:

Особенности применения сетевых технологий и принципы построения ЛВС. Этапы реалиазции.

Внедрение сетевых технологий это не дань моде а требование рыночной экономики. Только при постоянном повышении управляемости функционирования любого предприятия, конструкторского бюро и т.п. можно ожидать его стабильной и эффективной работы.

Реальный выигрыш от внедрения сети получаем за счет того, что она предоставляет возможность использования на любом из компьютеров ресурсы других компьютеров (дисковую память, принтеры и т.п.) , кроме этого использование специально ориентированных на задачи информационно-технического обеспечения спортивно-медицинских средств баз данных, программ-организаторов и им аналогичных программных средств позволит значительно повысить управляемость и организованность работ. все это из категории тех мелочей, которые позволяют качественно повысить эффективность использования техники, а зачастую и поднять на новый уровень технологию функционирования научно-производственного комплекса.

Внедрение сетевых технологий можно разбить на три боьших этапа:

На первом этапе использование преимуществ сети начинается с устранения дублирования на разных компьютерах пакетов программ, компиляторов, редакторов и иного программного обеспечения коллективного пользования. Это само по себе дает ощутимый выигрыш не только за счет экономии памяти, но и за счет  того, что появляется больше возможностей по унификации и организации технологии использования программного обеспечения, облегчается процесс его сопровождения, внедрения новых версий и т.д. Совместное использование устройств печати позволит сократить их количество, предоставив однако каждому из абонентов сети использовать для своих нужд принтер любого типа: матричный, струйных, лазерный. Во-первых это удобно, а во-вторых достигается существенная экономия средств и рабочей площади. Однако это только самое начало.

Второй этап  появящен созданию совместно используемых информационных фондов. В простейшем случае- это хранилища писем, распоряжений, приказов, прейскурантов нормотивов и других документов и материалов, доступ к которым должны иметь многие сотрудники. Одной из важных задач, которые приходится решать на этом этапе это формирование “протоколов” межмашинного обмена, т.е. установка приоритетов дотупа к информации и программному обеспечению для каждого пользователя. На данном этапе повышение эффективности работы достигается не только за счет экономии ресурсов памяти ВС, так как для организации подобных хранилищ выделяется только чать дискогового пространства одного или нескольких ПК, но и за счет повышения степени информированности сотрудников, оперативности обновления документов и материалов, ускоряется и облегчается процесс принятия решений и разработки новых документов.

На третьем этапе производится разработка совместно используемых общих и специально ориентированных баз данных общего управления и спортивно медицинской диагностики, доступ к которым осуществляется одновременно с нескольких мест. Благодаря их использованию в любой момент времени  руководству и ответственным сотрудникам доступна актуальная информация по всем направлениям. Исходные данные для формирования локальных и центральной базы данных изложены в пункте 10.

Одной из основных задач, которые приходится решать при принятии решения о внедрении сетевых технологий это обоснование экономической целесообразности. Для адекватной оценки вариантов сетевых решений и решения задачи оптимального выбора рассмотрим основные тенденции и принципы формирования сетевых структур с использованием разнообразного отечественного и импортного аппаратно-программного обеспечения.

Организация информационно-вычислительного процесса на современном этапе развития ВТ характеризуется распределением вычислительных мощностей и информационных баз данных путем организации взаимодействия различных средств ВТ и их пользователей между собой.

Под локальной вычислительной сетью (ЛВС) понимают коммуникационную систему, в которой любое из подключенных устройств может использовать ее для передачи или получения информации ЛВС обычно охватывают какое либо отделение, участок предприятия не выходит наружу.

Объединение отдельных компьютеров в ЛВС имеет ряд веских причин:

- совместный доспуп к внешним устройствам (уменьшенное количество внешних устройств);

- болеее гибкое распределение ресурсов;

- снижение затрат каждого пользователя;

- повышает надежность системы (при выходе одно РС эту работу может выполнить другой РС);

- сетевое ПО дешевле, чем отдельных компьютеров.

Во всех коммуникационных системах присутствуют четыре основных элемента:

- передатчик;

- cообщение;

- средства передачи;

- приемник.

ЛВС объединяет с помощью электрического кабеля подключенные к ней средства ВТ - компьютеры, дисплеи, принтеры и т.д. Перед тем как перейти к рассмотрению вопросов связанных с организацией сетевых решений кратко рассмотрим основные понятия принятые в сфере сетевых технологий:

- Сетевой адаптер - подключение к ЛВС ВТ осуществляется с помощью сетевого адаптера, представляющего собой электрическую плату, вставляемую в компьютер, и служащего для взаимодействия с сетью (СА называется иначе сетевой интерфейсной платой или картой). СА с подключающимся к нему оборудованием образует узел сети. К узлу могут быть подключены один или несколько компьютеров, которые называются сетевыми станциями.

- Скорость передачи - скорость передачи данных измеряется в бит/сек. В ЛВС различают скорость передачи данных по основному коммуникационному кабелю и скорость между узлами, которая значительно ниже.

- Пакет информации. Вся информация в сети передается в виде пакетов (логическая единица), которые имеют информационные и управляющие поля, содержащие служебную информацию.

- Конфигурация (физическая топология) ЛВС определяется областью применения сети и может иметь множество различных вариантов. Она определяет взаимное расположение станций сети и способ соединения между ними. Существуют следующие топологии ЛВС: шинная, кольцевая, звездообразная, петлевая, древовидная, гибридная и полносвязная. Рассмотрим основные характеристики данных топологий:

ЛВС с шинной топологией или шинная сеть (Bus network) - ЛВС, в которой имеется только один маршрут между любыми двумя станциями, и данные, передаваемые любой станцией, одинаково доступны всем другим станциям сети. Шинная сеть может иметь линейную, радиальную или древовидную конфигурацию. В двух последних случаях в каждом оконечном узле размещены станции данных, а в промежуточных узлах - повторители, соединители, усилители и разветвители.

Кольцевая сеть (Ring network) - ЛВС, обеспечивающая однонаправленную передачу данных между станциями по одной физической среде с возвратом данных к передающей станции. Каждая станция непосредственно подсоединяется только к двум соседним узлам, но "прослушивает" передачу любой другой станции.

Звездообразная сеть (Star network) - ЛВС, в ценре которой находится либо пассивный коммутатор, либо активное устройство, которое последовательно опрашивает станции и предоставляет им право на обмен данными.

Остальные топологии представляют собой модификацию описанных или их комбинацию (гибрид). Так, петлевые ЛВС сходны с кольцевыми, отличаясь от них методом доступа к среде. Древовидные, как было сказано выше, являются развитием шинной конфигурации.

Частным случаем гибридной ЛВС является звездно-кольцевая сеть (Star/ring network) - кольцевая сеть с однонаправленной передачей, в которой несколько сгруппированных станций подключены к физической среде посредством интерфейсных модулей.

- Под архитектурой сети понимается ее логическая структура и принципы работы. Для обеспечения совместной работы различных абонентов в сети используются системы стандартных протоколов, взаимодействия между элементами одной сети и разными сетями.        В настоящее время развивается иерархическая система протоколов, основанная на эталонной модели OSI стандартов ISO.

Анализ опыта разработки сетей ЭВМ указывает на то, что проектирование и реализацию невозможно выполнить в пределах отдельных составляющих ее элементов с простым последующим их объединением. Необходима общая концептуальная архитектурная модель, устанавли вающая основные принципы и позволяющая согласовать в рамках этой модели отдельные разработки составных частей ЛВС.

В основе практически всех архитектурных концепций, применяющихся при создании ЛВС, лежит принцип "иерархической многоуровневости". Согласно этому принципу каждый уровень представляет для использования следующему, более высокому в иерархии уровню, сервис (набор во зможностей выполнять те или иные функции с тем или иным качеством).

В свою очередь, в процессе функционирования каждый уровень использует сервис более низкого в иерархии уровня. Число уровней выбирается, исходя из сервиса, предоставляемого средствами передачи данных (нижний уровень), требований со стороны прикладных систем (сервис верхнего уровня) и ограничений на сложность каждого из разрабатываемых уровней.

В качестве примера разбиения на уровни рассмотрим модель ВОС. Модель состоит из семи уровней. Нижние уровни - физический, канальный и сетевой - обеспечивают сервис передачи данных (потока информационных битов) через сети связи (сети коммутации каналов или сети пакетной коммутации). Следующий, транспортный уровень обеспечивает взаимодействие абонентов сетей передачи данных (например, связь между вычислительными процессами, протекающими в различных ЭВМ). Три верхних уровня - сеансовый, представления и прикладной - связаны с виртуализацией операционного окружения каждой вычислительной системы и предоставления пользователям средств полученной в результате этого распределенной операционной системы. Наряду с универсальными средствами взаимодействия эти уровни обеспечивают использование типовых сетевых служб (пересылка файлов, удаленный запуск и управление заданиями, служба виртуального терминала, электронная почта и др.).

За последние десять лет в мире электронно-вычислительного оборудования произошли большие изменения. Значительно возросла скорость работы компьютеров, увеличились файлы, стали более сложными и загруженными сети. Проанализируем рынок сетевых технологий по параметрам качество/цена и оценим наиболее переспективные сетевые технологии по комплексной методике оценки эффективности внедрения сетевых решений фирмы DIC.

2. Сравнительные характеристики вариантов построения ЛВС. Эволюция сетевых технологий.

Внедрение сетевых технологий, так же как и управление коллективом специалистов не простая задача. Она может быть разрешена многими способами с использованием разнообразной аппаратно-программной базы. При объединении ПК в вычислительные сети приходится решать большое количество разнообразных задач. Так, например, имеющиеся в продаже компоненты для компьютерных сетей совмещаются хорошо, а иногда совсем не работают вместе. Суммы затраченные на организацию даже небольшой сети в общем случае, могут колебаться от нескольких миллионов до нескольких сотен миллионов рублей, иногда применение сети может просто снизить эффективность работы компьютеров, в других случаях эффект от установки ЛВС может значительно повысить их возможности. Несмотря на некоторый риск с учетом возможных приобретений и потерь, в мире процесс внедрения сетевых технологий идет все более  высокими темпами. Проанализируем ряд конкретных отечественных и зарубежных решений построения ЛВС.

Так, фирма Hewlett-Packard, совместно с фирмой IBM предлагают решение этих проблем. Разработанная ими новая технология локальных сетей 100VG-AnyLAN со скоростью передачи данных 100 мегабит в секунду, объединила лучшие черты Ethernet и Token Ring и способна в ывести работу локальных сетей на новый уровень.

Топология 100VG-AnyLAN сочетает простой и быстрый доступ к сети, хорошо знакомый пользователям Ethernet, со строгим контролем и детерминированными задержками Token Ring. Обеспечивая единую высокоскоростную сеть аппаратную ифраструктуру, поддерживающую кадры как Ethernet, так и Token Ring, 100VG-AnyLAN рассматривается как законный премник этих технологий.

Основу мощных возможностей 100VG-AnyLAN составляет ее топология типа "звезда", используемая в большинстве современных сетей Ethernet и Token Ring, задуманные первоначально как сети с топологией раздельной линии кольца, соответственно, пришли к физической реализации с топологией "звезда", в которой имеется центральный узел и отдельные лучи, ведущие к каждому присоединенному узлу. Сохраняя все преимущества этой топологии, 100VG-AnyLAN использует алгоритмы высокого уровня в центральном узле, чтобы лучше управлять и контролировать работу сети. Эти центральные алгоритмы основаны на методе переключения кадров, получившего название Demand Priority (Приоритет Запросов).

Приоритет Запросов в центральном узле управляет потоком требований от присоединенных узлов на доступ к сети таким образом, что позволяет 100VG-AnyLAN минимизировать задержки в сети и увеличивать сетевую пропускную способность.

Исключая столкновение пакетов, Приоритет Запросов устраняет потери времени на перекрытие и повторные запросы, существенно повышая при этом полезную полосу пропускания.

Как следствие, Приоритет Запросов упрощает функционирование сети и улучшает ее характеристики.

Существующие сети Ethernet и Token Ring могут быть модернизированы при помощи 100VG-AnyLAN индивидуально, разделяя общую сетевую аппаратную инфраструктуру. Отдельные станции могут продолжать работать, используя свой естественный кадровый формат, но при этом скорость передачи увеличивается до 100 Мbit/s. Серверы и другие ресурсы могут быть сконфигурированы так, чтобы принимать и отсылать пакеты в обоих форматах (Ethernet и Token Ring), либо можно использовать устройства для перевода кадров из одного формата в другой, для связи двух независимых подсистем.

Наряду с зарубежными аналогами в настоящее время существует большое количество различных по своему функционльному назначению и элементной базе отечественных ЛВС. Многие из них разрабатывались достаточно давно  и ориентировались на отечественные вычислительные средства и уже отжили свое, лишь немногим удалось адаптироваться к стремительно изменяющимуся рынку вычислительных средств в России. Охарактеризуем некоторые из них в том числе и достаточно экзотические на сегодняшний день (для лучшей ориентации на рынке сетевых технологий и сравнения) [1].

Комплекс программно-технических средств (КПТС) предназначен для построения локальных вычислительных сетей различного назначения, объединяющих ЭВМ типов ЕС, СМ-1420, СМ-1800, Электроника 60, ДВК, а также крейты в стандарте КАМАК.        Основные технические данные КПТС МИФИР.

Комплекс технических средств МИФИР-Ш спроектирован в соответствии с стандартом ISO 8802.3 для локальных вычислительных сетей. Технические характеристики выпускаемого в настоящее время комплекта:

- среда передачи - шина, состоящая из одного или нескольких отрезков коаксиального кабеля типов РК75-17-13С или РК75-9-11;

- длина шины при использовании кабеля РК75-17-13С до 2,5 км;

- длина шины при использовании кабеля РК75-9-11С до 0,5 км;

- расстояние от шины до станции локальной сети до 50 м;

- расстояние между блоками доступа на шине не менее 2,5 м;

- скорость передачи в шине и тракте адаптер-шина 10 Мбит/сек;

- метод доступа ЭВМ к среде передачи - множественный с       контролем несущей и обнаружением конфликта (CSMA/CD);

- размер пакета на шине до 1,5 Кбайт, но не менее 48 байт;

- кодирующий полином длиной 32 бита;

- максимальное расстояние от станции локальной сети до        абонентской ЭВМ зависит от типа ЭВМ.

Распределенная ОС сети МИФИР называется базовой исполнительной распределенной операционной системой (БИРОС). Она реализует следующие функции:

- управление вычислительными процессами в сети;

- использование ресурсов сети пользователями;

- возможность построения распределенных прикладных программных систем различного функционального назначения (САПР, АСУ, АСУТП и т.д.), использующих ЭВМ как одного, так и различных типов;

- набор базисных функциональных подсистем (серверов) и        инструментальных средств, предназначенных для разработки        прикладных систем.

Первая версия ОС БИРОС реализована в виде пакетов прикладных программ для ОС ЕС, СВМ, RSX-11, RSX-11+, RT-11. Ведется разработка ОС БИРОС для ОС MVS, VMS и MS DOC.

Имеются и другие версии программного обеспечения, отличные от БИРОС и, в ряде случаев, более совершенные.

ЛВС ИВА-3  представляет собой кольцевую локальную сеть, рассчитанную на подключение машин различных типов и на скорость передачи информации в диапазоне 1-4 Мбит/сек. Основная область применения сети - научно-исследовательские институты. Сеть может успешно использоваться в АСУ, ГАП, для автоматизации учрежденческой деятельности и в других областях.

Программное обеспечение позволяет создать системы распределенной обработки и организовать коммуникальное использование ресурсов сети (файлов, пакетов прикладных программ, специализированных банков данных и т.д.). Конечному пользователю в качестве основных услуг предоставляются такие функции, как пересылка файлов и удаленный диалог. Она имеет следующие характеристики:

- среда передачи - коаксиальные кабели любых типов с

- волновым сопротивлением 50, 75 или 150 Ом;

- число узлов - до 256;

- скорость передачи в среде - в диапазоне 1-4 мбайт/сек;

- время доступа к среде - десятки мксек;

- расстояние между двумя соседними узлами - 0-2000 м;

- расчетные характеристики под нагрузкой :

- режим диалога (длина сообщения порядка 100 байтов) -около 500 обменов/сек;

- режим пересылки файлов (длина сообщения 4 кбайт) -около 80 обменов/сек;

- реальная скорость при пересылке файлов (диск-диск) между        двумя PC/AT при скорости передачи в среде 1 Мбит/сек - 25 Кбайт/сек;

- ориентировочная стоимость аппаратуры (без программного        обеспечения)- 1000 уде /узел (зависит от типа ЭВМ).

Структура связи между узлами - кольцевая. В составе каждого узла входят контроллер локальной сети (КЛС), не зависящий от типа ЭВМ-абонента, адаптер локальной сети (АЛС), ориентированный на ЭВМ-абонент определенного типа, ЭВМ-абонент сети.

Передача данных - однонаправленная, осуществляется по двум коаксиальным кабелям с раздельной выдачей кода "0" и кода "1" двуполярными сигналами с исключением постоянной составляющей.

Сетевое программное обеспечение построено по разработанной в ИПИ АН СССР современной объектно-ориентировочной аппаратуре и используется с 1993 года для решения больших прикладных задач.

Программное обеспечение представляет собой переносимый пакет, написанный на языке СИ, и работающий на следующих ЭВМ: ЕС ЭВМ, IBM/370 (СВМ ЕС, VM/SP), ЕС-1840 (MS DOC), IBM PC (MS DOC), ДВК (РАФОС, RT/11), СМ-4 (RT-11), Истра 4816 (MS DOC).

На машинах СМ-2 (АСПО), БЭСМ-6 (ДИСПАК) и АС-6 соответствующий пакет реализован имеющимися на этих машинах языковыми средствами.

Программное обеспечение позволяет одной ЭВМ быть подключенной более чем к одному кольцу и осуществлять транзитные функции (быть шлюзом) при обмене сообщениями между абонентами разных колец.

Оперативная память, занимаемая сетевым программным обеспечением - 30-100 кб, в зависимости от требуемого набора функций и типа ЭВМ.

Процесс включения старых прикладных систем в сетевую обстановку обеспечивается путем написания небольших интерфейсных подсистем.

Разнородная кольцевая локальная вычислительная сеть "Эстафета" предназначена для объединения в единую гибкую, надежную систему разнообразных вычислительных машин, терминалов, печатающих устройств и другого оборудования, распределенного по территории предприятия, учреждения, и может использоваться:

- в интегрированных автоматизированных системах управления для связи ЭВМ различных уровней;

- в гибких производственных системах - для связи оборудования ЧПУ с управляющими вычислительными комплексами;

- в системах автоматизированного офиса - для внутриучрежденческой связи рабочих мест;

- в системах разработки программного обеспечения - для мультиплексирования перифийного оборудования и обеспечения доступа с рабочих мест к любым ЭВМ.

Сеть представляет собой агрегатный набор программных и аппаратных средств, разработанных на единой концептуальной основе и позволяющих собрать распределенные системы различного состава под конкретные условия.

Аппаратной коммуникационной базой таких систем является оборудование локальной вычислительной сети (ЛВС) "Эстафета" - набор станций и адаптеров локальной сети (СЛС и АЛС), совместимых по тракту передачи данных и сетевым протоколам нижних уровней. Станции имеют стандартные интерфейсы для подключения ЭВМ, интерактивных или печатающих терминалов (асинхронный стык С2, ИРПС), адаптеры подключаются непосредственно к шинам ЭВМ.

Программное обеспечение локальной сети представляет собой набор сетевых пакетов прикладных программ для различных ЭВМ и операционных систем с возможностью настройки при генерации на различные типы (АЛС, СЛС) оборудования ЛВС "Эстафета". По сути этот набор представляет собой распределенную операционную среду (РОС) "Эстафета".

Станция сети с точки зрения пользователя может рассметриваться как "черный ящик" с внешними соединениями:

- питание;

- вход из кольца;

- интерфейс к подключенному абонентскому оборудованию (асинхронный стык С2, ИРПС).

Использование сети для коммуникации между абонентами аналогично принципам работы телефона - любое устройство может связаться с любым другим и, если оно не занято, оба могут обмениваться данными так, словно их интерфейсы связаны непосредственно. Соединение (виртуальный канал) между локальной и удаленной станциями может быть установлено по инициативе абонента, подключенного к любой из них, или специальной командой от абонента другой станции.

Адаптеры локальной сети являются функциональными аналогами станций с той разницей, что они подключаются непосредственно к шинам ЭВМ.

Станция (адаптер) локальной сети представляет собой специализированную микропроцессорную систему, работающую под управлением программы, записанной в постоянное запоминающее устройство. Программа получает управление по включению питания.  Ее основными функциями являются:

- реализация протокольных механизмов канального уровня, ориентированного на соединения с процедурами контроля и исправления ошибок, гарантирующими надежную передачу данных;

- обеспечение логического интерфейса с подключением оборудования на уровне установления, поддержания и разрыва виртуальных каналов;

- поддержание работы командного процессора, принимающего и выполняющего команды управления работой станции (адаптера) от подключенного оборудования или от удаленного абонента;

- выполнение процедур самодиагностики, диагностики целостности сети с индикацией номера аварийного участка.

Программа станции (адаптера) позволяет:

- устанавливать одновременно до 63 (в последних модификациях до 84) виртуальных каналов одного узла (станции, адаптера) с другими;

- включать и выключать питание узлов без нарушения трафика остальной сети, при этом не происходит потери данных;

- обнаруживать и восстанавливать протокольным механизмом любое прерванное сообщение.

Общими для всех модификаций станций и адаптеров являются:

- топологическая схема сети - кольцо;

- передающая среда - телефонный кабель, витая пара;

- максимальное число узлов в одном кольце - до 125;

- скорость передачи в кольцевом тракте зависит от модификаций станции (адаптера) и составляет 125, 250, 500 Кбит/с с возможностью переключения;

- расстояние между узлами зависит от скорости передачи : 1,5 км - на минимальное;0,5 км - на максимальной, а также от типа передающей среды.

ППП Эстафета - базовое сетевое программное обеспечение для поддержки работы в локальной сети миниЭВМ типа СМ-4 (СМ-1420), микроЭВМ типа СМ-1800.

Мини ЭВМ функционирует под управлением операционной системы ОС РВ (версии 3.0), микроЭВМ - под управлением ОС-1800. МикроЭВМ подключается к одной станции сети через модуль связи с модемом (МСМ), миниЭВМ может иметь выход в сеть через несколько (до четырех) станций или подключаться к четырем сетям. Для подключения с станции миниЭВМ должна быть оборудована соответствующим числом блоков системных адаптеров дистанционной связи (БС АДС) или выходов на ИРПС. Все функции РОС реализованы в ОС РВ и ОС-1800 в полном объеме.

ЛВС "Курьер" - это комплекс аппаратно-программных средств для построения единой информационно-вычислительной среды на базе ЕС, СМ и ПЭВМ в составе АСУП, АСУ ТП, САПР. Она обеспечивает:

- удаленный доступ к файлам;

- организацию и ведение распределенных баз данных;

- спулинг печати;

- санкционирование доступа.

Функционально ЛВС включает следующие типы устройств:

- станцию локальной сети (СЛС);

- адаптер связи с ПЭВМ (А-ПЭВМ);

- адаптер связи с интерфейсом "общая шина" (А-ОШ);

- сетевой контроллер связи с ЕС (СК-ЕС);

- адаптер связи с мультиплексным каналом ЕС (А-ЕС);

- линию связи: коаксиальную (КЛС) или волоконно-оптическую  (ВОЛС).

ЛВС "Курьер" имеет следующие технические характеристики:

- топология - кольцо;

- метод доступа - маркерный;

- средства обнаружения ошибок - синхронизация кадров,

- контроль суммы;

- средства восстановления ошибок - автоматический повтор;

- среда передачи - коаксиальный кабель (КЛС), волоконно-оптический кабель;

- скорость передачи:

по КЛС - не менее 5 Мбод;

по ВОЛС - не менее 10 Мбод;

- длина пакета - до 2 Кб;

- максимальное количество СЛС в сети - 256;

- поддерживаемые операционные системы - MS DOS, RSX, OS   VS/VM;

- типы используемых ЭВМ ПЭВМ класса IBM PC, ССМ ЭВМ с "ОШ" типа СМ 1420, СМ 1600, ЕС ЭВМ;

- базовое программное обеспечение - ПО канального и транспортных уровней, средства распределенной системы для ПЭВМ, функционирующей в среде MS DOS; драйверы адаптеров подключаемых типов ЭВМ.

ПО для варианта однородной сети ПЭВМ (средства 1 очереди) обеспечивает работу ряда программных продуктов, ориентированных на MS DOS, в частности, СУБД DBASE 3, СУБД VISTA и т.д.

В институте электроники и вычислительной техники Латвийской Академии наук в течение четырех лет функционирует и развивается локальная информационно-вычислительная сеть, архитектура которой основана на эталонной модели взаимодействия открытых систем ISO и на международных стандартах.

В состав сети входят абонентские ЭВМ различных типов: ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ и ПЭВМ, которые объединены с помощью многоканала (10 Мбит/с), состоящего из коаксиального кабеля с терминаторами и блоков доступа БД.

Подключение абонентских ЭВМ к многоканалу осуществляется при помощи транспортных станций трех модификаций (для каждого типа ЭВМ).

Транспортные станции выполнены по единой структуре с большой степенью унификации и отличаются в части сопряжения с конкретным типом ЭВМ. К ЕС ЭВМ станции подключаются к блок-мультиплексному каналу, к СМ ЭВМ - к "общей шине".

Транспортная станция для ПЭВМ обеспечивает подключение (через RS-232-С) до восьми персональных ЭВМ различных моделей, а также СМ ЭВМ по интерфейсу ИРПС.

В транспортных станциях выполняются 1-4-й уровни протоколов ISO 8802/3, ISO 8802/2, ISO 8072, ISO 8073 (класс 4). В состав станций входят:

- управляющая микроЭВМ (на основе 86-го микропроцессора) с памятью 128 Кбайт);

- буферное запоминающее устройство объемом 128 Кбайт;

- контроллер многоканала с прямым доступом к БЗУ;

- один из адаптеров сопряжения с абонентской ЭВМ.

Станции обладают высокой пропускной способностью (40-120 Кбайт/с) и рассчитаны (при замене контроллера многоканала) на работу в сетях со скоростью до 50 Мбит/с.

Конструктивно станции выполнены в виде настольных приборов с Европлатами Е2. Габаритные размеры 155*426*380 мм.

Там же был разработан комплекс аппаратных и программных средств, предназначенных для построения локальных минисетей "Хронос".

Минисети "Хронос" являются разновидностью локальных вычислительных сетей многоканального типа и отличаются сравнительно небольшими размерами, доступностью используемой в них вычислительной техники, простотой и невысокой стоимостью сетевых средств. Архитектура минисетей "Хронос" ориентирована на организацию множественного доступа к типовым информационно-вычислительным ресурсам общего пользования - файловым системам, виртуальным внешним устройствам и т.п. Минисети "Хронос" удобны для применения с системах автоматизации научных экспериментов или технологических процессов в качестве многопользовательских распределенных вычислительных систем общего назначения.

В части организации обмена данными архитектура минисетей "Хронос" базируется на принципах взаимосвязи открытых систем (ВОС).

В зависимости от назначения минисети "Хронос" могут иметь размеры от сотен метров (односегментные версии) до нескольких км; включать до 60-ти ЭВМ.

Разработанная сетевая аппаратура представляется канальной станцией, обеспечивающей, с одной стороны, интерфейс межмашинной связи через общую двухпроводную линию и, с другой стороны, - унифицированный интерфейс с шинами ЭВМ различных типов.

Оновные параметры подсети передачи данных на основе представленной сетевой аппаратуры:

- топология - линейная;

- протяженность - до 300 м;

- максимальное количество адресуемых станций -60;

- физическая скорость передачи данных - 0,25 Мбит/с;

- способ множественного доступа к многоканалу - детерминированный с неявной передачей маркера;

- независимо от используемой для подключения к конкретной ЭВМ сетевой аппаратуры обеспечивается полная совместимость с сетевым программным обеспечением.

В составе программного обесппечения минисети "Хронос" могут поставляться:

- дисковый сервер;

- файловый сервер;

- прикладное программное обеспечение.

Дисковый сервер обеспечивает пользователям минисети коллективный доступ к распределенному в минисети ресурсу дисковой памяти, предоставляя пользователям все возможности операционной системы.

Файловый сервер обеспечивает выполнение удаленных операций копирования, чтения, удаления и сравнения файлов на жестких магнитных дисках минисети.

Прикладное программное обеспечение осуществляет диалоговое управление ходом эксперимента по лазерной локации спутников, автоматическую регистрацию и обработку данных, накопление данных эксперимента на дисках, работу по прерываниям.

Все программы, входящие в состав программного обеспечения минисети "Хронос", написаны на алгоритмических языках Макроассемблер и Фортран-4 в операционной системе РАФОС.

В Институте электроники и вычислительной техники Латвийской Академии наук на базе архитектуры Взаимосвязи Открытых Систем (ВОС), используя семиуровневую иерархию протоколов, создана локальная сеть (ЛС) персональных компьютеров, совместимых с IBM PC. ЛС предназначена для автоматизации управленческой деятельности, в частности, для организации автоматизированных рабочих мест учрежденческих работников: администратора, экономиста, инженера. В состав сети входят:

- моноканал;

- абонентские системы.

Моноканал представляет собой сегмент коаксиального узкополосного кабеля длиной до 500 м с блоками доступа (БД). Блоки доступа соединяются с помощью кабеля с адаптером локальной сети (АЛС), который входит в состав абонентской системы (АС).

АЛС реализован на одной плате, вставляемой в корпус ПЭВМ. В АЛС используются специальные сетевые БИС советского производства.

Абонентская система представляет собой ПЭВМ типа IBM PC: ИСКРА-1030.11, ИСКРА-1030.М, ЕС-1841, IBM PC/XT,IBM PC/AT со встроенным адаптером локальной сети и сетевым программным обеспечением (ПО).

Физический уровень и канальный уровень реализованы в соответствии со стандартом ISO 8802.3 и рассчитаны на передачу данных по коаксиальному кабелю со скоростью не менее 10 Мбит/с.

Реализованный на транспортном уровне протокол ориентирован на сервис "без соединения" в соответствии со стандартами ISO 8072, ISO 8073 (класс 4).

Протокол сеансового уровня реализован в соответствии со стандартами ISO 8326 и ISO 8327 и представляет гибкий сервис по установлению и поддержанию сеанса между всеми абонентскими системами сети.

Для пользователей разработаны две сетевые службы: служба передачи сообщений между абонентскими системами (СПАС) и служба передачи файлов (СПФ). СПАС дает возможность обмениваться сообщениями пользователям АС, при этом размер сообщения не должен превышать размера экрана. Для более гибкого взаимодействия пользователей друг с другом СПАС использует сервис, который представляет сеансовый уровень. В режиме многооконности пользователь имеет возможность одновременно поддерживать несколько сеансов с другими пользователями сети. СПФ предназначена для обмена файлами между абонентскими системами ЛС ПЭВМ.

Локальная вычислительная сеть "Квант-С" - неоднородная многоканальная сеть производственного назначения, объединяющая мини-, микро ЭВМ и промышленные контроллеры.

ЛВС "Квант-С" используется для автоматизации производства, проектно-конструкторских работ, научных исследований, учрежденческой деятельности; создания распределенных информационных систем и баз данных коллективного пользования. Она позволяет:

- организовать высокопроизводительные вычислительные системы путем объединения в единый вычислительный комплекс множества ЭВМ;

- передавать различные виды информации - данные, тексты, графику;

- использовать дорогостоящие или дефицитные периферийные  устройства (быстрые АЦПУ, большие накопители на МД и т.п.) как средства коллективного пользования;

- резко повысить надежность использования вычислительных средств за счет резервирования и перераспределения ресурсов при ремонте ЭВМ;

- организовать системы управлениия технологическим  оборудованием.

Сетевые средства ЛВС "Квант-С" удовлетворяют требованиям стандартов ЕСМА-80, 81,82.

Промышленный выпуск ЛВС "Квант-С" освоен с 1986 года. Программно-технические средства успешно эксплуатируются на ряде предприятий СССР. Основные характеристики последних версий ЛВС "Квант-С":

- физическая скорость передачи - 1 Мбит/с;

- физическая среда (моноканал) - коаксиальный кабель РК50-7--11;

- топология - шина;

- протяженность моноканала - до 1000 м;

- метод доступа - случайный с обнаружением столкновений  (CSMA/CD);

- количество подключаемых ЭВМ - до 100;

- подключаемые ЭВМ - мини- и микроЭВМ типа СМ-4, СМ-1420, СМ-1300, Электроника - 60, ДВК.

Программное обеспечение под управлением операционных систем ОС РВ версии 3.0 и выше и РАФОС.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) "ОРБИТА" обеспечивает информационное взаимодействие ЭВМ, терминалов, печатающих устройств и т.д., имеющих выход на последовательные интерфейсы типа RS232C или "ТОКОВАЯ ПЕТЛЯ".

Областью применения ЛВС являются автоматизированные системы управления предприятиями и технологическими процессами, информационно-поисковые системы, распределенные системы сбора информации, гибкие автоматизированные производства, системы автоматизированного проектирования.

Аппаратной основой ЛВС являются станции локальной сети (СЛС) "ОРБИТА", представляющие из себя специализированные микроЭВМ на базе CPU K580 (RAM-4K, REPROM-6К). К каждой СЛС по линиям последовательного интерфейса типа С2 или ИРПС подключается одна единица оборудования.

СЛС обеспечивает работу подключаемого оборудования со скоростями 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 бит/с, причем скорости независимы для каждой СЛС в составе сети и определяются типом и характеристиками оборудования.

СЛС объединяются в кольцо либо по витой паре проводов, либо по волоконно-оптическому кабелю, максимальная длина линии связи между двумя работающими СЛС в кольце по проводам до 1,5 км, а по волокну - до 3 км.

В одно кольцо может быть включено максимальное 125 СЛС, которые обеспечивают передачу данных по кольцу со скоростью 125 Кбит/с. Допускается объединение колец через шлюзовую ЭВМ, либо через две станции, соединенные друг с другом интерфейсными линиями.

Внутреннее програмное обеспечение СЛС реализует поддержку четырех уровней протоколов сетевого взаимодействия модели ISO7498. Станция обеспечивает одновременное установление и поддержание до 63 виртуальных каналов с другими СЛС сети.

Конструктивно СЛС выполнена в виде одной платы и может использоваться как автономный настольный блок или как встраиваемый адаптер.

Стыковка СЛС с проводной линией связи осуществляется через оптронную развязку, при использовании волоконнооптической линии к СЛС подключается блок оптоэлектронного преобразования сигнала.

ЛВС "ОРБИТА" относится к циклическим кольцевым сетям. Метод доступа к линии связи, принятый в ЛВС (REGISTER INSERTION), позволяет, в отличие от остальных методов, загрузить линию до максимально возможной производительности.

Сетевое программное обеспечение - ППП "ТЕРМИН" - в сочетании с внутренним программным обеспечением станции "ОРБИТА" позволяет с терминалами любой ЭВМ сети выполнять функции управления сетью. Пользователю предоставлены возможности:

- визуально контролировать состав сети и состояние ее отдельных элементов, информация о сети представляется в виде списка;

- управлять состоянием своей станции, ее логическим именем, режимами работы, установлением и разрывом логических соединений;

- управлять удаленными станциями сети, если пользователи этих станций не установили им режим защиты от удаленного управления.

Сетевое программное обеспечение (СПО) позволяет объединять в одну сеть вычислительную технику следующих видов:

- миниЭВМ типа PDP-11 под управлением OC RSX11M;

- ПЭВМ типа LSI-11 под управлением OC RT-11 (МОНИТОР SJ и FB);

- ПЭВМ типа IBM PC и их аналоги под управлением MS DOS;

Локальная вычислительная сеть "Диалог-1" предназначена для объединения автономных, территориально удаленных друг от друга ЭВМ различных классов (абонентов ЛВС) в рамках одного предприятия или организации для обеспечения информационного взаимодействия.

Локальная вычислительная сеть "Диалог-1" позволяет организовать многомашинный комплекс средств вычислительной техники для решения задач различного назначения:

- гибкие производственные системы;

- системы автоматизации технологических процессов;

- системы автоматизации проектирования;

- системы автоматизации учрежденческих работ.

Аппаратное обеспечение - блок доступа к сети (БДС) - разработано и изготовляется для следующих моделей ЭВМ:

- систем, выполненных в стандарте КАМАК;

- ЕС ЭВМ;

- миниЭВМ СМ-4, СМ-1420, СМ-1600;

- миниЭВМ семейства "Электроника-60", ДВК-3, ДВК-4, МС-1201.02, МС-1212;

- ПЭВМ "Электроника-0585", ЕС-1841, "Нейрон", IBM PC/XT, IBM PC/AT и совместимых с ними.

ЛВС "Диалог-1" имеет многосвязную топологию и использует принцип коммутации пакетов при передаче информации. Основой коммуникационных средств ЛВС являются станции дальней связи (СДС). Конструктивно станции дальней связи реализованы в двух исполнениях:

- в конструктиве микроЭВМ "Электроника-60" (5 свободных позиций для подключения абонентов);

- в конструктиве микроЭВМ "Электроника-МС1212" (15 свободных  позиций для подключения абонентов).

Управление локальной вычислительной сетью "Диалог-1" деценрализовано. Любой абонент сети может обращаться к другому абоненту через цепь связанных станций дальней связи - СДС. Этим обусловлена большая гибкость топологии сети, возможность введения резервных маршрутов, легкая наращиваемость (при подключении новых абонентов сети) и достаточно высокая живучесть ЛВС.

ЛВС "Диалог-1" позволяет объединить в единую сеть большое число абонентов, удаленных на значительные расстояния друг от друга. Максимальная длина коаксиальной линии связи "точка-точка" (т.е. допустимое расстояние между абонентом (узлом) сети и сдс - 1000 м).

Программное обеспечение ЛВС "Диалог-1" функционирует в операционных системах:

- OC RT-11 (OC РАФОС);

- RSX-11M (OC PB);

- OC RSX-11M/PLUS;

- MS/DOS (АДОС);

- OC EC (OC 6.1 MVT, SVS).

В состав программного обеспечения ЛВС "Диалог-1" входят мониторы станции дальней связи (СДС), пакеты прикладных программ ППП, функционирующие в перечисленных операционных системах.

Локальная вычислительная сеть на базе комплекса программно-аппаратных средств (КПАС) "Невод-1" предназначена для объединения разнородных ЭВМ типа БЭСМ-6, Эльбрус, СМ-4 и может использоваться в распределенных автоматизированных системах научных исследований, информационных и управляющих системах.

Набор аппаратных и программно-аппаратных компонентов включает в себя коммутатор параллельных каналов между 16 симплексными портами ввода/вывода и программируемые устройства доступа к сети для различных ЭВМ.

Коммутатор параллельных каналов построен по модульному принципу и может иметь до 16 симплексных и (или) полудупклексных портов ввода/вывода со скоростью до 20 Мбит/с в каждом направлении обмена. Соединение портов внутри коммутатора для отдельного направления обмена устанавливается только на время передачи одного протокольного блока данных. Коммутатор может быть установлен в стандартную стойку СМ ЭВМ, но имеет и настольное исполнение.

Программируемое устройство доступа (ПУД), как и коммутатор, имеет модульное исполнение и обеспечивает подключение к сети одной абонентской ЭВМ. В зависимости от типа абонентской ЭВМ ПУД комплектуется тем или иным набором модулей.

Образование интерсети осуществляется с помощью программируемых устройств межсетевого доступа и их соединения с выделенным дуплексным каналом связи со скоростью передачи 10 Мбит/с в каждом направлении обмена. Среда передачи имеет следующие характеристики:

- максимальная длина канала связи ПУД с коммутатором - 150 м для кабеля РК-75-4 и 200 м для кабеля РК-75-7;

- канал связи ПУД с коммутатором параллельный и представляет собой 10 кабелей типа РК-75-4 или РК-75-7;

- максимальная длина последовательного канала связи между двумя ПУД межмашинной связи до 400 м, что дает  максимальное удаление между коммутаторами в 700 м;

- для повышения надежности возможно дублирование  коммутаторов.

Локальная кольцевая вычислительная сеть с детерминированным доступом на базе КПАС Электроника МС-8301 предназначена для объединения разнородных вычислительных машин и систем управления, распределенных по территории предприятия или учреждения.

ЛВС на базе КПАС Электроника МС 8301 может использоваться в:

- распределенных автоматизированных системах управления различными объектами;

- распределенных автоматизированных информационных системах;

- распределенных системах контроля и управления, работающих в реальном масштабе времени;

- распределенных системах коллективного доступа к информационно-вычислительным ресурсам.

Набор аппаратных, программных и программно-аппаратных компонентов КПАС Электроника МС 8301 включает:

- станцию локальной сети Электроника МС 8301;

- устройство передачи цифровых данных Электроника МС 4101;

- программное обеспечение абонентских ЭВМ Электроника 85, ДВК-4, Кулон-4, МС0102, МС 0001 и устройство числового программного управления НЦ-85-31.

Технические возможности ЛВС на базе КПАС МС 8301:

- скорость передачи по волоконно-оптическому кабелю между смежными СЛС 1,6 Мбит/с;

- максимальная длина поля данных кадра 4096 байт (плюс заголовок 10 байт и 4 байта на признак приема и контрольную сумму);

- допускается физическая, логическая, именная, групповая и широковещательная адресация станций (физический адрес задается переключателями в блоке контроля станции, адреса других типов присваиваются программным образом, станция может иметь до 16 групповых адресов);

- длина волоконно-оптического кабеля между смежными станциями - 300 м;

- могут подключаться все типы ЭВМ, выпускаемые отечественной промышленностью.

ЛВС “Лаура” предназначалась для объединения ЭВМ типа: ДВК-2,3,4, СМ-4, СМ-1420,Электроника 60, 85, 79, MERA-660 и т.п., а также IBM PC, ЕС 1840,41,42, Искра 1030. Она позволяла создавать:

- вычислительный центр коллективного пользования (в частности компьютизированный учебный класс);

- систему автоматизации научного эксперимента;

- распределенную систему управления.

- гарантированное время доставки сообщения по сети;

- возможность передачи как индивидуальных, так и широковещательных сообщений;

- доставка индивидуального (широковещательного) сообщения и  получение квитанции о правильности этой доставки происходит в одном сеансе связи;

- удаленная загрузка.

Удаленная загрузка необходима, если ряд компьютеров пользователя имеет бездисковую конфигурацию. ЛВС позволяет осуществить загрузку в такие компьютеры операционной системы типа RT-11 с дисков ЭВМ-сервера (в качестве ЭВМ-сервера, как правило, используется компьютер, имеющий большую емкость дисковых накопителей, например, СМ-1420). Удаленная загрузка используется, например, при организации компьютеризированных учебных классов. В этом случае отпадает необходимость поддержания работоспособности наименее надежной части компьютера - дискового накопителя. ЛВС "Лаура" имеет следующие параметры:

- скорость передачи по каналу связи (не менее) - 1 Мбит/с;

- реальная скорость доставки сообщения - 20-30 Кбайт/с;

- максимальное число абонентов в сети - 64;

- физическая среда передачи - 75-омных коаксиальный кабель (витая пара);

- максимальный пролет между двумя соседними абонентами:

- при использовании коаксиального кабеля - 500 м;

- при использовании витой пары - 100 м;

- максимальная длина ЛВС:

- при использовании коаксиального кабеля - 3 км;

- при использовании витой пары - 500 м;

- используемый метод доступа - децентрализованный,

- пространственно-временное управление;

- поддерживаемые операционные системы: RT-11, RSX-11, TSX, MS-DOS.

ЛВС "ЛИС-Р"представляет собой Программно-Технический Комплекс (ПТК) предназначенный для объединения в ЛВС мини-, микро- и персональных ЭВМ:

- ДВК-2,3,4;

- СМ-4, СМ-1420;

- Электроника 60,100/25;

- MERA-660;

- ЕС 1841, 1842;

- IBM PC XT/AT.

Предусмотрено объединение с ЛВС МИФИР через шлюзовую ЭВМ, что обеспечивает доступ к ЭВМ ЕС, входящих в состав МИФИРа, а также построение интерсети средствами МИФИРа.

Основное назначение комплекса - обобществление вычислительных и информационных ресурсов ЛВС. Ресурсами могут быть ЭВМ, процессоры, устройства массовой памяти, печатающие и копирующие устройства, оконечное специальное оборудование, файлы, каталоги, библиотеки, базы данных и пр.

Сетевое программное обеспечение (СПО) имеет многоуровневую модульную структуру. Для ЭВМ различных типов СПО реализовано в средах операционных систем (ОС) RT-11, RSX-11M, MS DOS.

Реализация СПО для конкретной операционной среды состоит из двух частей: инвариантного по отношению к типу используемой ЭВМ ядра ОС и машинозависимых модулей. Инвариантное ядро реализовано на языке СИ, трансляторы с которого имеются в составе рассматриваемых ОС. СПО содержит набор уровней, соответствующих модели ISO и выполняющих следующие функции:

- управление каналом передачи данных;

- управление потоками передаваемых данных;

- преобразование данных для передачи и транспортировку по сети;

- преобразование данных для их использования прикладными программами;

- организация интерфейса прикладных задач с СПО.

Сетевой сервис реализуется автономными программными модулями прикладного уровня, взаимодействующими с сетью с помощью набора макровызова, и позволяет выполнить следующие функции:

- обмен информацией между прикладными программами, функционирующими в разных ЭВМ сети;

- наблюдение за вычислительным процессом и управление собственной сетевой задачей (запуск, завершение) в удаленной ЭВМ;

- использование аппаратных ресурсов удаленных ЭВМ, в частности, высококачественной печати, дисков большой емкости, накопителей на магнитной ленте, других оконечных систем;

- использование информационных ресурсов удаленных ЭВМ: каталогов, файлов; манипулирование файлами и каталогами;

- удаленная загрузка и запуск программ;

- удаленная загрузка операционной системы в машины с ограниченными ресурсами.

Многие разработчики пошли по пути использования стандартного порта RS-232, имеющегося практически во всех компьютерах. Из множества разработок этого типа, имеющих незначительное различие и одинаковую предельную скорость 115 Кбит/с, например, СОЛИНГ, BISNET, MONOLAN, информация о которых почерпнута из кратких рекламных материалов. Рассмотрим кратко эти ЛВС.

СОЛИНГ - это программные средства, объединяющие ПЭВМ типа IBM PC XT/AT в единую систему посредством СОМ портов. СОЛИНГ позволяет пользователям ПЭВМ разделять и пользоваться ресурсами других ПЭВМ, объединенных в ЛВС.

Каждый компьютер в сети СОЛИНГ может быть сервером, клиентом или совмещать эти качества одновременно (рабочая станция). ЛВС поддерживает файловые операции в среде MS и PC DOS версии 3.1 и выше. СОЛИНГ создает многопользовательскую среду в сети без каких

-либо изменений в прикладном программном обеспечении.

Сохранность распределенного ресурса от несанкционированного доступа в ЛВС обеспечивается парольной защитой. Программное обеспечение СОЛИНГ включает в себя сервер печати, который представляет пользователю сервис удаленной фоновой печати.

В среде ЛВС СОЛИНГ работают такие известные пакеты как dBASE, NORTON, dB_VISTA, AUTOCAD и т.д. Основными характеристиками и функциями являются следующие:

- используется IBM PC XT/AX в среде MS, PC DOS 3.1 и выше;

- минимальный объем занимаемой памяти:

- для клиента         - 55 Кбайт;

- для рабочей станции - 95 Кбайт;

- поддержка IBM NETBIOS;

- распределенная файловая среда, файловый сервер;

- удаленная печать, сервер печати;

- парольная защита файлов и каталогов;

- сервис передачи сообщений.

ЛВС BISNET, как оптимистично указано в рекламе, - "компактный соперник сетей NOVELL". Ее развитием является сеть BISLAN - продукт тех же разработчиков. BISNET характеризуется следующими параметрами и свойствами:

- сервер и рабочая станция - любой MS DOS компьютер;

- беспрепятственная работа с СУБД;

- гибкая система паролей и прав пользователей;

- простота написания драйверов для нестандартных сетевых адаптеров;

- Двадцать Кбайт ОП рабочей станции, 30 Кбайт ОП сервера.

Программное обеспечение содержит набор базовых программ и утилит, обеспечивающих основные функции по обслуживанию файл-сервера, рабочей станции, реализации сетевого спулера, а также функции защиты и доступа к файлам.

Сеть BISLAN по доступным описаниям представляет собой модификацию сети BISNET с более развитым программным обеспечением и удобными средствами, обеспечивающими оперативную реорганизацию рабочей станции в файл-сервер, и наоборот.

Еще один вариант реализации связи персональных ЭВМ в сеть по RS-232 - сеть MONOLAN. Особенность комплекса состоит в отсутствии аппаратных контроллеров для подключения к сети. Программное обеспечение ориентировано на транспортировку файлов и общее использование ресурсов принтера в сети. Обеспечивается возможность повторной передачи. В программном обеспечении имеется встроенный редактор текстов.

По результатам анализа материалов выставок Comtec, Информатика и др. особое место занимает разработка DC-LAN, охватывающая практически весь спектр ЭВМ, находящихся в эксплуатации в стране (за исключением ЕС ЭВМ общего назначения).

Сеть имеет древовидную структуру, встроенные одноплатные контроллеры. Для ПЭВМ обеспечена возможность работы с такими пакетами Norton Commander, MS WORD, MS Windows, FrameWork и другими, а также удаленный доступ к периферийному оборудованию любой ПЭВМ сети, распределенную обработку информации, включая выполнение задач на удаленных ПЭВМ. DC-LAN, как указывают разработчики, полностью оригинальная разработка и представляет собой лицензионно чистый продукт. Назначение - ЛВС VS HOLD обеспечивает работу информационно-управляющих комплексов реального времени под управлением MS-DOS на IBM-совместимых персональных компьютерах в локальной сети.

ПК может работать одновременно в качестве файл-сервера и в качестве рабочей станции. Одновременно любой ПК сети может служить файл-сервером соседу. Разграничение доступа работы с сетевым дисковым пространством:

- разрешение/запрещение создания, удаления, чтения и изменения каталога;

- разрешение/запрещение создания, удаления, чтения и записи файлов.

- малые размеры в памяти: 20-40 Кбайт в ОЗУ.

- производительность ЛВС VS HOLD:

- в 2 раза выше LANSmart,

- в 2,5 раза выше ЛВС ИОЛА,

- не ниже NetWare v 3.11.

- технические возможности:

- программные окружения:

- MS-DOS от 3.30 до 6.02;

- MS-Windows 2.х и выше;

- DESQview;

- тип сети:

- ArcNet, EtherNet,

- RS-232 (COM1 или COM2), и др.;

- количество одновременно используемых одной станцией типов сети: не более 16;

- количество станций в одной сети: не более 254;

- поддержка работы в сети ПК типа LapTop.

Просмотр терминала удаленного ПК и перехват управления с клавиатуры.

Использование сетевого принтера для вывода на печать в текстовом и графическом режиме. Абсолютная "прозрачность" сети для программного обеспечения. Разработчики программного обеспечения не должны заботиться о сетевой поддержке своего продукта, достаточна корректная работа с MS-DOS. Пользователи СУБД и других готовых программ могут продолжать работать с ними по сети.

Программный мост с протоколами IPX (Novell) и NETBIOS (IBM) обеспечивает одновременную работу VS HOLD с NetWare, PC-Lan, ClariNet и др. VS HOLD поддерживает топологию ЛВС типа:

- "КОЛЬЦО" ("Ring"),

- "ШИНА"   ("Bus"),

- "ЗВЕЗДА" ("Star").

При использовании топологии “кольцо” адаптеры имеют, как правило, раздельный вход и выход. Соединение производится путем объединения входов с выходами адаптеров, установленных в различные компьютеры. Информация передается последовательно от машины к машине. Машина, обнаружившая в информационном пакете свой адрес, принимает его и выдает квитанцию о приеме пакета. Такая схема соединения используется при соединении компьютеров через адаптеры: СОМ1 (СОМ2), МПСС-2, МАЛС и т.п. Физическое соединение компьютеров в локальную сеть - через СОМ (RS-232 или стык С2).

Все адаптеры СОМ, включенные в сеть , должны иметь одинаковую скорость приема-передачи. Для адаптеров СОМ IBM PC максимальная скорость приема-передачи 115200 Бод. Если в сеть на компьютерах IBM PC включена хоть одна машина типа ЕС 1840/42, то максимальная скорость работы может достигать 38400 Бод. Скорость приема-передачи устанавливается в командной строке при запуске драйвера адаптера СОМ в файле VS'STAR.DSC. Параметры драйверов подробно описаны в разделе "Параметры сетевых драйверов ЛВС VS'HOLD".

Гарантированная работа с RS-232 (стыком С-2) при длине кабеля 15 метров, но на практике удается получить устойчивый обмен данными на большем расстоянии в зависимости от скорости передачи и качества кабеля.

При использовании тологии “звезда” согласующее устройство ЛВС может иметь 4 или 8 входов. Каждый компьютер подключается к свободному входу. Если у Вас компьютеров больше, чем входов в согласующем устройстве, то последних устанавливается несколько, и они так же объединяются между собой.

Особого внимания требует выбор типа используемого кабеля (витой пары), его минимальной и максимальной длины. Так, при использовании кабеля РК-75 вместо RG-68 снижает возможную дальность передачи, а установка кабеля меньше минимально допустимой величины приводит к потери связи. Кабель желательно применять цельный, без соединений. Топология "звезда" используется в большинстве адаптеров ArcNet. Этот факт указывается в описании на адаптер.

При реализации по топологии “шина” все компьютеры соединяются между собой одним кабелем - шиной через тройники или специальные кабели - ответвители. Концы кабеля - шины должны заканчиваться специальными заглушками (терминаторами), один из которых должен быть заземлен. На первый взгляд, схема соединения очень проста, не требует дополнительных согласующих устройств, но она потребует от Вас повторителей, количество адаптеров между повторителями колеблется от 4 до 40 в зависимости от типа адаптера. ЛВС VS' HOLD позволяет подключить к каждому компьютеру до 16 сетей одновременно. Используется это при наличии разных типов адаптеров или иерархичности построения сетей.

Сетевые драйверы ЛВС VS'HOLD обеспечивает работу с различными сетевыми адаптерами за счет подключения соответствующего сетевого драйвера. Количество сетевых драйверов постоянно растет за счет освоения новых адаптеров. По состоянию на 1 марта 1994 года созданы драйверы для следующих сетевых адаптеров:

- СОМ1 или СОМ2

- драйвера D'COM_PC и D'COM_ES (для IBM PC и ПКЭВМ ЕС);

- ARCNet

- драйвера D'ARC_8 (для 8 и 16 - битовых адаптеров и 			  D'ARC_8P (для 8-битовых адаптеров типа PROCORP);

- Ethernet

- драйвера D'ETHR8 (для 8-битовых адаптеров NE1000) и 		  	   D'ETHR16 (для 16-битовых адаптеров NE2000);

- МАЛС

- драйвер D'NV.

Все остальные адаптеры могут подключаться через драйверы D'IPX и D'NBIOS, в зависимости от поддерживаемого протокола IPX или NETBIOS соответственно.

VS'LAN позволяет проектировать и создавать программные модели сложных систем реального времени, примерами которых могут быть управляющие комплексы технологических процессов (АСУТП), системы управления базами данных и т.п.

VS'LAN является управляющим ядром, обеспечивающим взаимодействие задач сложной системы, как между собой, так и с внешними устройствами ввода-вывода, а также синхронизацию работы задач по событиям.

Cостав информационно-управляющего комплекса определяется формализованным описанием задач и устройств ввода-вывода в виде файла конфигурации вычислительного комплекса.

При подключении задач к VS'LAN (см. функцию create_task) создаются Блоки Управления Задач (БУЗ), в которых описываются параметры и состояние задачи. Местоположение (номер станции в сети и номер сети) задачи определяется в файле конфигурации При инициализации VS'LAN DOS подключается как внешняя задача с самым низким приоритетом. При появлении кванта времени DOS управление передается в цикл VS'LAN, в так называемую Задачу “О”.

Задача “О” проводит анализ наличия сообщений в очередную задачу, и если такое сообщение есть, активизирует (передает управление) соответствующей задаче. Задача в соответствии с принятым сообщением выполняет необходимые функции и при выполнении функции receive (ПРИЕМ СООБЩЕНИЯ), управление вновь передается в Задачу “О”. Цикл повторяется до тех пор, пока есть хотя бы одно сообщение в задачу VS'LAN. Если все сообщения обработаны, то управление передается DOS, которая выполняет свои функции.

Локальная сеть "ИОЛА" - это комплекс оборудования и программного обеспечения для создания локальных сетей из ПЭВМ типа IBM PC/XT и ЕС 184 х.

Локальная сеть с помощью электронной почты позволит Вам общаться со своими коллегами. Вы сможете посылать и принимать сообщения и письма. Принятые сообщения могут сразу отображаться на экране или записываться на диск. В любое время записанные на диск сообщения можно просмотреть и отпечатать.

Использование сетевых ресурсов позволит Вам работать с оборудованием, которое не подключено к Вашей ЭВМ. Например, Вы сможете использовать лазерный принтер одной из ЭВМ сети, или обращаться к базе данных, хранящейся на другой ЭВМ. Несколько разработчиков одной системы могут разрешить доступ к дискам друг друга и иметь общую библиотеку системы или несколько библиотек на разных машинах, к которым обеспечен доступ.

Можно разрешить другим пользователям сети использовать ресурсы Вашей ПЭВМ. При этом, Вы будете продолжать работать в MS DOS таким же образом, как и до разделения своих ресурсов. Разумеется, что в случае предоставления своих ресурсов другим пользователям сети Вы сохраняете полный контроль над ними. В любой момент Вы можете прекратить разделение собственных ресурсов. Вы можете разрешить использовать свои диски только на чтение, только некоторые директории и, наконец, любой ресурс, который Вы разрешите ис пользовать, можно защитить паролем и таким образом ограничить число лиц, которые могут его использовать.

Локальная сеть, обеспечивая взаимодействие программ, работающих на разных ЭВМ, может служить средой для построения систем распределенной обработки данных.

Безопасность и секретность в локальной сети "ИОЛА" обеспечивается на нескольких уровнях. Включение новых абонентов в список пользователей сети может быть сосредоточено в руках одного человека - администратора сети. Каждому абоненту администратор сети может ограничить список пользователей, с которыми он может работать. Таким образом, всех пользователей можно разбить на группы: "руководители", "бухгалтерия", "программисты" и так далее. Каждый абонент может ввести пароль для подключения к сети под его идентификатором, не зная который нельзя обратиться к данному ресурсу. Безопасность данных на дисках может быть обеспечена использованием доступа только на чтение к отдельным дисковым ресурсам, предоставления для работы в сети только некоторых директорий на диске.

Устойчивость к отказам аппаратуры заложена в самой архитектуре сети. Выход из строя отдельного адаптера не влияет на работоспособность остальной части сети, а такие неисправности, как обрыв кабеля или выход из строя активного разветвителя приводят к том у, что сеть как бы распадается на несколько самостоятельно работающих частей.

Управление работой сети может выполняться как в командном режиме, так и в режиме меню с помощью программы ASSIST (AS v1.5). В командном режиме управление осуществляется при помощи вызова программ из среды MS DOS и передачи им параметров. Программа ASSIST (AS v.1.5) обеспечивает управление сетью в диалоговом режиме. Использование диалога типа "меню" и текстов помощи делает управление сетью простым и удобным.

Обеспечивая все перечисленные выше возможности, локальная сеть "ИОЛА" остается простой и компактной. Резидентная часть математического обеспечения занимает от 22 до 50 килобайт в зависимости от набора используемых возможностей на данной ПЭВМ. Генерация сети не требуется, программное обеспечение просто копируется. Сеть может создаваться постепенно. Например, можно начать с "комнатной сети", объединив 2-4 ПЭВМ, а затем расширить сеть, присоединяя новые ПЭВМ.

Одним из важнейших свойств сети "ИОЛА" является полное сохранение всех возможностей работы на ПЭВМ в обычной операционной среде системы MS DOS. Сеть "ИОЛА" только добавит дополнительные возможности.

На разных машинах сети могут быть различные версии ДОС. При этом нет никакой разницы при работе с машиной с отличающейся версией ДОС. Начиная с версии 1.5 (v1.5), наша сеть поддерживает также и др. ДОС, включая версию 6.

Другой особенностью является то, что ни одной машиной не нужно будет полностью жертвовать, делая из нее сетевой файл-сервер. Это обстоятельство особенно важно при создании небольших локальных сетей, включающих 2-4 машины, когда жертва одной из них совершенно неприемлема.

Конечно, всегда сохраняется возможность сделать из машины сетевой файл-сервер, если этого требуют Выши задачи. Наиболее мощным из средств, предоставляемых сетью, является использование сетевых ресурсов. Наиболее часто это относится к сетевым дискам и принтерам.

Сетевой диск - это обычный диск другой машины, подключенной к сети, который можно использовать как еще один диск своей ПЭВМ. Например, если на ПЭВМ имеется только один диск С и решено использовать сетевой диск, то у Вас появится еще один диск D, с которым Вы можете работать также как с диском С. Вы можете получить его оглавление при помощи команды DIR D:, скопировать с него файл на диск С, запустить с него программу для выполнения, и вообще делать с ним все те же действия, как и с диском С. Все программы, которые работают с локальным диском, будут работать и с сетевым диском D.

Сетевой принтер - это принтер одной из ПЭВМ, подключенной к сети. Потребность в использовании сетевого принтера может возникнуть, если на Вашей ПЭВМ нет обычного принтера, либо он не устраивает Вас по скорости или качеству печати. Если Вы дали команду для использования сетевого принтера, то все данные, которые в обычном режиме печатались бы на локальном принтере, будут печататься на сетевом. Данные на печать могут быть отправлены командой PRINT, COPY, нажатием клавиш Shift+PrintScreen или из любой программы (например, из Вашего редактора текстов) так же, как и на локальный принтер.

Чтобы сетевые диски и принтеры можно было использовать, владельцы этих ресурсов дожны разрешить их использование в качестве сетевых. Предоставление своих ресурсов для использования в сети называется распределением ресурсов. Распределенный ресурс может использоваться его владельцем как обычный. При разделении диска его владелец может принять меры для обеспечения сохранности своих данных. Он может разрешить использовать диск только на чтение. Любая попытка изменить информацию на диске будет отвергаться. Пользователь может разрешить использовать не весь диск, а только одну директорию, причем абоненты, которые будут использовать этот диск, будут "видеть" только эту директорию в качестве сетевого диска. Остальная часть диска будет для них недоступна. При разделении ресурса его владелец может указывать пароль. В этом случае использовать ресурс смогут только те абоненты сети, которые знают пароль.

Работая в сети, Вы получите возможность использовать электронную почту для доставки Ваших сообщений другим абонентам сети. В зависимости от установленного профиля абонента (профиль абонента - это набор параметров, который определяет условия приема почты, разделения и использования сетевых ресурсов) при приеме сообщения будет подан звуковой сигнал, сообщение будет сразу высвечено на экране дисплея или будет записано на диск для более позднего просмотра. Сообщение - это произвольный текст длиной 100 символов. Более объемный текст можно подготовить в файле и посылать в качестве электронного письма.

Имеется возможность для бездисковых станций выполнять удаленную загрузку с сервера. Использование прогаммы NETCACHE значительно ускорит работу с Вашим диском. С v1.5 она позволяет выполнять кэширование диска не только на чтение, но и запись. Ее можно использовать как с сетью, так и без сети.

Программное обеспечение сети "ИОЛА" позволяет пользователям писать собственные программы, которые могут исполняться на разных ПЭВМ сети и взаимодействовать между собой через сеть путем обмена информацией.

Максимальная длина кабеля между ПЭВМ и пассивным разветвителем или активным разветвителем и пассивным разветвителем 60 м. Максимальная длина кабеля между активным разветвителем и ПЭВМ или между двумя активными разветвителями 600 м. На неиспользуемые выводы пассивного разветвителя должны быть установлены заглушки. В сети не должно быть кабелей, второй конец которых ни к чему не подсоединен ("висячий конец"). Не допускается образования петель в сети.

Для работы в сети каждому пользователю сети присваиваются уникальные идентификатор и номер. Администратор сети ведет главный список пользователей сети, который содержит идентификаторы и номера всех пользователей сети. Файл с главным списком пользователей имеет имя UADS.ADM и используется только для работы программы настройки сети SETUP. Вызов:

SETUP [-N]

Параметр -N отключает возможности EGA/VGA дисплея.

Для работы в сети каждому пользователю необходим список абонентов, с которыми он может взаимодействовать. Этот список хранится в файле с именем <идентификатор абонента>.LUA. Он загружается в память при подключении абонента к сети.

Рассмотрим класс системных программных средств, обеспечивающих совместную работу рабочих станций, файл серверов, принтеров и других устройств, входящих в состав локальной вычислительной сети.

3. Оценка экономической эффективности   реализации   сетевого

информационного комплекса на базе программно-аппаратного

обеспечения “ИОЛА”

При оценке эффективности внедрения сетевых технологий чаще всего руководствовуются в основном показателем цена/производительность. Однако, этот показатель, основанный на результатах тестирования аппаратуры, не всегда демонстрирует действительную эффективность реальных систем. Поэтому для правильной оценки затрат на вычисления компания IDC (International Data Corporation-один из мировых лидеров в области сетевых технологий) предложила универсальных метод оценки эффективности автоматизированных систем управления предприятием, использующим сетевые технологии [1].

Данная модель предназначена для оценки и сравнения полных затрат на эксплуатацию одних из самых распространенных в настоящее время сетевых систем среднего класса, предназначенных для решения задач по управлению предприятием. Используя данную методику оценим уровень эффективности использования для решения задач информационно-технического обеспечения оборудования спортивно-медицинского назначения локальных вычислительных сетей на основе:

- IBM AS/400;

- DEC VAX/VMS;

- HP 9000;

- NetWare PCLAN;

- RM200 (АО “САМ” по лицензии Siemens Nixdorf);

- АПО “ИОЛА”.

Наибольшее распространение в России получили сети построенные по двум топологиям: децентрализованной ( без выделенного сервера) и распределенной топологией ( с выделенным сервером-архитектура клиент-сервер).

Всвязи с тем, что расходы на обслуживающий персонал как правило превосходят остальные затраты в специализированных сетевых системах, то основной внимание при выборе сети следует уделять средствам администрирования сети. Так по данным [1] расходы на оплату труда персонала, обслуживающего системы IBM AS/400 и DEC VAX, составляют примерно 36 уде в месяц на рабочую станцию, а это примерно десятая часть затрат на систему с ЛВС. При децентрализованной топологии локальные сети обходятся дешевле, и расходы на персонал по данным IDC составляют всреднем 244 уде в месяц на рабочую станцию.

При выборе топологии сети необходимо учитывать очень много факторов. Так с одной стороны распределенные сети обладают явной избыточностью, хотя предоставляемые ими ресурсы более мощнее и разнообразнее. Например , IBM AS/400 , которая по затратам на оборудование превосходит другие системы, экономически может быть эффективна в сложных сетевых системах масштаба предприятия.

При использовании аппаратной базы HP 9000 (Hewlett-Packard) расходы на оборудование и персонал незначительны. Ее уязвимое место при использовании распределенной технологии- это прикладное программное обеспечение. При децентрализованных топологиях расходы на персонал значительно возрастают вследствии сравнительной сложности и недостаточной гибкости средств управления системами и сетями.

Оценка эффективности и принципов построения систем комплексной автоматизации на базе вычислительных средств семейства RM, выпускаемых АО “САМ” по лицензии Siemens Nixdorf, приведена в работе [2].

В настоящее время наибольшее распространение для решения задач комплексной автоматизации [2] получили системы с распределенной топологией. Она является наиболее перспективной стратегией для решения задач в области информационных технологий: это организационная эффективность, лучшая окупаемость затраченных средств, повышение производительности и ускорение внедрения новых технологий. По мере приобретения опыта работы со сложными сетевыми системами  в масштабе предприятия пользователи как правило начинают лучше разбираться в логике выбора, реализации и управлении сложными топологиями.

Хотя функциональные возможности Unix и ЛС-систем со временем расширяются, пользователям, желающим получать выгоду от всех сетевых систем масштаба предприятия, придется со временем ориентироваться на более интегрированные альтернативы. Многие пользователи, работающие с децентрализованными системами на базе локальных сетей, будут вынуждены выбирать между применением устаревших, менее совршенных прикладных систем и увелиичением расходов на содержание персонала для переработки их новой программной основы.

Однако при реализации небольших проектов децентрализованные системы на базе ЛВС позволяют добиваться уменьшения затрат на сопровождение путем централизации поддержки и минимизации локальных ресурсов, благодаря использованию системных программных средства, управляющих процессами в локальной вычислительной сети, объединенных общей архитектурой, определенными коммуникационными протоколами и механизмами взаимодействия вычислительных процессов. Cетевые ОС предназначены прежде всего для эффективного решения задач распределенной обработки данных. Поддерживая распределенное выполнение процессов, их взаимодействие, обмен данными между процессами, доступ пользователей к общим ресурсам и многие другие функции, они выполняют важные системные требования к распределенной системе как целостной и многопользовательской системе.

Сетевая ОС обеспечивает целостность распределенной системы, стабильность ее механизмов при развитии и переконфигурации на основе единой системной архитектуры. Понятие системная архитектура охватывает наиболее существенные аспекты: распределение функций между узлами сети, принципы построения коммуникационных протоколов, методы выполнения удаленных операций типа "клисит-сервер", структуру сетевой файловой системы, уровни прозрачности доступа к ресурсам сети, принципы защиты данных, свойства общесетевого адресного пространства. Она позволяет пользователям осуществлять удобный доступ к разнообразным сетевым ресурсам независимо от степени распределенности, неоднородности и мобильности данных, программ, устройств.

Высокий уровень прозрачности означает, что в различных аспектах этого свойства (прозрачность доступа, прозрачность локализации, прозрачность физических устройств и сетевой среды, прозрачность имен и т.п.) сетевая ОС изолирует от пользователя все различия, особенности и физические параметры привязки процессов к обрабатываемым ресурсам. Например, пользователь может обратиться к процессу печати определенных данных, называя их уникальными составными именами, но совершенно не заботиться о том, где фактически находятся эти данные и на каком физическом принтере они будут распечатаны.

Файловая система, поддерживаемая сетевой ОС или входящая в ее состав должна эффективно организовывать хранение информации общего пользования и обеспечивать надежный одновременный доступ к ней многих пользователей.

Высокоуровневость означает, что доступ обеспечивается как к локальным, так и к удаленным файлам на различных уровнях (справочник файлов, подсправочник, файл, именованный блок (сегмент) файла, запись). В сетевом режиме должны поддерживаться разнообразные операции с записями и файлами (читать, писать, модифицировать и др.). Протокол удаленного доступа и управления файлами должен обеспечивать все необходимые сетевые функции создания, обработки, пересылки и защиты файлов.

Следует отметить, что файловая система является центральным сегментом сетевой ОС, определяющим производительность и надежность всей распределенной системы в целом.

Сетевая операционная система является программой для пересылки данных по сети. Она также осуществляет контроль за работой сети - кто использует сеть и когда к данным или устройствам осуществляется доступ, какие ресурсы имеются в сети и т.д. Считается, что сетевая операционная система функционирует подобно дисковой операцтонной системе - загружается в память компьютера и используется для выполнения различных сервисных услуг, которые требуются в процессе работы пользователей или прикладных прогамм - только на сей раз это услуги для сети машин, а не одного персонального компьютера.

Основная цель сетевой операционной системы - обеспечение ее пользователей средствами коллективного доступа к периферийным устройсвам персонального компьютера, таким как жесткие диски и принтеры. Большинство сетевых операционных систем позволяют обеспечивать безопасность данных за счет того, что некоторые пользователи могут не допускаться к определенным ресурсам и файлам сети, имеют развитые средства администрирования для того, чтобы добавить, заменить или исключить пользователей, компьютеры и периферийные устройства из сети, а также позволяют поддерживать межсетевой обмен, для обеспечения нескольких сетей.

В основе сетевой операционной системы лежит концепция, называемая переадресацией. Сетевые операционные системы также используют процесс переадресации, только на этот раз данные переадресовываются через сеть, а не файлам или принтерам. Однако, переадресация в дисковых и сетевых операционных системах почти идентична. Сетевая операционная система выполняет переадресацию для всех этих устройств. Конечно, пользователь не обязательно должен знать о переадресации. Он только должен ввести существующую команду, указывающую трубуемый диск или печатающее устройство при работе, например, с текстовым редактором. Сеть берет на себя всю остальную работу.

До сих пор мы говорили о переадресации выходного потока данных. Но куда направляется этот поток? Персональный компьютер, на котором имеется диск F: должен принимать эти данные в результате выполнения команды COPY. Он также должен предоставлять возможность использовать диск F: всем пользователям сети, а не только нашему компьютеру. Именно этот компьютер с диском F: называется сетевым сервером. Он позволяет использовать ресурсы любого компьютера, делая их доступными для всех остальных ПК, подключенных к сети.

Таким образом, мы имеем сетевую операционную систему, построенную из двух частей: переадресовщика и сервера. Не все машины требуют использования сервера, но все машины должны использовать переадресовщик. Почему? Это связано с тем, что именно с помощью переадресации компьютер имеет возможность пересылать данные по сети, в то время, как не каждый компьютер в сети требует разделения его ресурсов и поэтому не нуждается в использовании сервера.

В некоторых сетевых операционных системах компьютер, применяемый в качестве сервера не может быть использован как рабочая станция. Такой сервер называется специализированным (dedicated). Фирма Novell использует почти исключительно серверы этого типа. В других сетевых операционных системах все машины сети, при желании, могут быть использованы в качестве сервера. В этом случае говорят, что применяются неспециализированные серверы.

Имеются преимущества и недостатки, присущие этим двум типам серверов. Неспециализированные серверы позволяют добиться большей гибкости системы. Пользователи, при необходимости, могут иметь доступ к различным ресурсам этих серверов. Так, чтобы совместно работать с каким-либо файлом двум пользователям, один из них может назначить свой компьютер сервером, к которому сможет подключиться другой пользователь. С другой стороны, если в сети имеется много серверов, то могут возникнуть сложности при ее управлении. Усложняются процессы восстановления предшествующего состояния всех совместно используемых данных, обеспечения безопасности всех сетевых ресурсов и определения того, кто и какие ресурсы сети может использовать. Другое препятствие состоит в том, что неспециализированные серверы часто страдают низкой производительностью, так как они используются для двух целей одновременно: как рабочая станция и как сетевой сервер.

Специализированные серверы имеют как раз противоположные преимущества и недостатки. Они легче в управлении, так как все данные находятся в одном месте. Они быстрее потому, что не используются в качестве рабочих станций. С другой стороны, тяжелее создать гибкую структуру сети, так как установка таких серверов более сложна и трудоемка. В конечном счете, выбор типа сервера зависит от работы, которую выполняет сеть.

Сервер, о котором только что шла речь, является, по сути дела, файл-сервером. Его основная задача сводится к тому, чтобы сделать файлы доступными для пользователей сети, к тому же он делает доступными и другие ресурсы, такие как принтеры, графопостроители и др. Средства обслуживания файлов предоставляют возможность пользователям совместно работать с файлами на персональных компьютерах. Персональный компьютер, используемый в качестве файл-сервера, может обеспечить доступ пользователей ко всему объму своей дисковой памяти, а также ограничить этот доступ лишь определенными каталогами или файлами. В действительности, эти функции выполняет сетевая операционная система, которая предоставляет администратору сети средства назначения прав доступа к каталогам и файлам файл-сервера.

Рассмотрим каким образом жесткий диск файл-сервера может быть доступен каждому компьютеру сети. Допустим, Вы хотите использовать файл, находящийся на жестком диске файл-сервера. Для этого Вы должны указать, что диск F: является жестким диском файл-сервера при помощи сетевой операционной системы. Этот процесс называется монтирование (mounting) диска F:. Следует помнить, что диск F: не является локальным диском вашего компьютера, а находится на файл-сервере и переадресующая часть сетевой операционной системы гарантирует, что все что предназначено для диска F: будет переадресовано файл-серверу.

Теперь допустим, что файл, с которым вам необходимо работать, является текстовым редактором, например Word. Для этого необходимо перейти на диск F: и напечатать команду "Word" (если не установления переменные окружения или нет пользовательского меню для входа в данный редактор). После выполнения этой команды текстовый редактор Word загрузится в оперативную память вашего компьютера. Таким же образом можно вызвать файл документа, используя для этого уже средства самого редактора Word. Заметим, что и сам файл (или файлы), относящиеся к текстовому редактору Word и файл документа находятся на диске F: файл-сервера.

Тем временем, другие пользователи сети также могут использовать Word, загружая его в оперативную память своего компьютера. Что касается документа, с которым работает какой-либо пользователь, то Word должен указывать другим пользователям, желающим работать с тем же документом, что он уже занят. Это достигается с помощью блокировки (loking) используемого файла. В некоторых пакетах прикладных программ при выполнении блокировки файлов допускается возможность просмотра файлов другими пользователями сети, однако, запрещается их редактирование.

Пользователь, которому требуется выполнить какое-либо редактирование такого заблокированного файла должен дождаться, пока другой пользователь, работающий с этим файлом не завершит свою работу. В тех случаях, когда прикладные программы не имеют собственных средств блокировки файлов, некоторые сетевые операционные системы берут эти функции на себя.

Важной деталью, о которой следует вспомнить в связи с обслуживанием файлов, является то, что большинство систем управления базами позволяют многим пользователям работать с одной и той же базой данных одновременно. Некоторые СУБД, такие как Paradox, дают возможность одному пользователю увидеть изменения, сделанные другим. Безусловно, сетевые операционные системы позволяют не только выполнять обслуживание файлов. Они обеспечивают также безопасность данных, средства управления сетью, коллективное использование принтеров, средства архивирования данных на магнитную ленту и т.д.

Файл-сервер сетевой операционной системы - это многопользовательский персональный компьютер. Необходимо уточнить, что означает этот термин. Сетевая операционная система позволяет всем ПК сети коллективно использовать периферийные устройства файл-сервера, такие, как принтеры, жесткие диски, графопостроители и т.д., однако, она не позволяет коллективно использовать процессор сетевого файл-сервера. Рассмотрим, каким образом файл-сервер разрешает коллективно использовать свои периферийные устройства.

В большинстве случаев на файл-сервере вместе с дисковой операционной системой (типа MS-DOS или Macintosh Finder) работает также операционная система. Когда пользователи вводят какие-либо команды, сетевая операционная система принимает их, интерпретирует и передает, скажем, дисковой операционной системе для исполнения. Так, если поступила команда на открытие файла, то дисковая операционная система выполняет открытие файла, после чего передает управление сетевой операционной системе.

Существуют сетевые операционные системы, в которых применяется другой принцип работы. Они не используют дисковую операционную систему на файл-серверах. Именно такие сетевые операционные системы выпускают фирмы Novell и Banjan.

Вместо дисковой операционной системы эти фирмы используют мультизадачную операционную систему, что позволяет добиться максимальных показателей эффективности функционирования сети. Однако, этот подход имеет и свои недостатки, связанные с уменьшением уровня совместимости таких сетей, а также применением специализированного файл-сервера.

Тем не менее, основные принципы работы всех файл-серверов одинаковы и связаны с предоставлением большому числу пользователей возможности коллективного доступа к периферийным устройствам файл-сервера.

В последнее время появились новые сетевые операционные системы, которые обладают значительно большим диапазоном возможностей.

Самое большое преимущество новых сетевых операционных систем заключается в том, что на файл-сервере можно использовать не только его периферийные устройства, но и процессор для выполнения каких-либо задач. Это означает, что файл-сервер с большим быстродействием может быть использован для выполнения таких работ, как компиляция программ, расчеты и сортировка базы данных.

Таким образом, теперь имеется возможность не только обеспечивать на файл-сервере коллективный доступ к файлам, но и выполнять некоторые программы, которые могут работать совместно с программами, запущенными на файл-сервере пользователями сети. В качестве примера такого подхода может служить сервер базы данных. Он дает возможность освободить программы пользователей и компьютеры сети от выполнения трудоемких операций, сокращает сетевые потоки, так как минимизирует поток данных, передаваемых по сети между пользователем и сервером, а также улучшает производительность сети и безопасность данных, поскольку сервер может централизованно работать с базой данных многих пользователей.

В настоящее время наибольшую известность получили следующие сетевые ОС:

- PC LAN (фирма IBM)

- SFT NetWare/286 (фирма Novell)

- 3 + Open Lan Manager (фирма 3COM)

- 3 + Share (фирма 3COM)

- IOLA (НПО "ИНТ")

- NetWare Lite (фирма Novell)

- Lan Step (фирма Hayes)

- Lantastic (фирма Artisaft)

Данные системы предназначены для применения в однородных сетях 16/32-разрядных ПЭВМ, работающих под управлением MS-DOS или OS/2. Они активно конкурируют на рынке сетевых программных средств, но общепризнано, что доминирующее положение занимает NetWare.

PC-LAN 3.1 поддерживает две физические сети: PC NetWork и Token Ring. Рабочие станции используют PC-DOS 3.3 или 4.0. Управление сетевыми режимами реализует специальная управляющая программа (редиректор), резидентная (TSR) программа объемом 46 Кбайт. Редиректор находится в каждой рабочей станции и перехватывает все обращения к DOS. Каждая рабочая станция (РС) может выступать в роли файл-сервера для другой РС, которая к ней обращается с соответствующей командой (эта концепция "попарного взаимодействия РС - сервер" принципиально отличается от сетевой архитектуры NetWare, где русурсы общего доступа реализуюся в центральном(ых) файл-сервере).

В состав PC LAN входит программа E-mail, обрабатывающая сообщения длиной до 100 символов. При установке PC LAN имеются две альтернативы: а) режим Base Services обеспечивает командный уровень (NET<command><options>); б) режим Extended Services обеспечивает меню-управляемые службы, в рамках которых особо выделены функции администратора сети. Имеются средства парольной защиты дисков, директорий и принтеров.

Сетевая ОС NetWare версия SFT (System Fault Toleran) в своем названии подчеркивает главное системное требование - надежность, отказоустойчивость (fault tolerant), защита данных от случайных сбоев или долговременных отказов. Основные управляющие программ

ы (супервизор, файловая система и др.) размещаются в специальной (выделенной) сетевой машине - файл-сервере. Для файл сервера диск специально форматируется. Ввод/вывод данных в файл-сервере контролируется специальными программами. В процессе дискового обмена могут быть выявлены дефектные блоки и соответствующие сектора на диске, что приводит к оперативному перемещению данных в резервные области диска. Таблицы директорий и размещения файла (FAT) дублируются и хранятся в двух отдельных областях, что повышает надежность доступа к данным.

Сетевые операции реализуются на базе стандартного протокола "клиент - сервер", при этом ресурсы общего доступа в файл-сервере используются рабочими станциями через стандартную оболочку (shell) системы NetWare. Шелл перехватывает и интепретирует все вызовы DOS. Локальные операции передаются на выполнение стандартной DOS рабочей станции, а сетевые операции транслируются в формат базового протокола NCP (NetWare Core Protocol). Протокол NCP реализует взаимодействие по схеме "клиент - сервер". Шелл отличается компактной реализацией (45-60 Кбит), что позволяет размещать его в каждой РС.

В состав NetWare входит развитый пользовательский интерфейс NUI (NetWare User Interface). Многочисленные утилиты доступны пользователю в режиме меню или командном режиме. Администратору сети предоставляются многообразные возможность по обслуживанию пользователей, управлению и доступу к файлам, анализу сетевой нагрузки, ведению системного журнала, обеспечению защиты групп пользователей, файлов и всей сети в целом.

С точки зрения общей архитектуры NetWare важной особенностью является поддержка наиболее распространенных физических сетей (Ethernet, Token Ring, ArcNet) и наличие специального уровня (программных выходов и специальной библиотеки программ) для настройки на новые физические сети.

Базой данной системы является MS-DOS и ее стандартное сетевое расширение MS-NET. В состав протоколов 2-4 уровней (согласно 7-уровневой модели OSI/ISO) входят NBP (NetBIOS Protocol), сетевой и транспортный протокол XNS (Xerox Network Standard). На базе этих протоколов реализованы простые файловая и электронно-почтовая службы.

Рабочие станции предоставляют пользователям команды уровня MS-NET. Основная команда NET SHARE позволяет обращаться к серверу на уровне обращения к логическому драйверу, используя простые логические имена. Имеются развитые наборы меню (VIEW - просмотр таблиц ресурсов, очередей и пользователей; MESSAGE - статистика работы  в сети).

Режим администратора (NET ADMIN) дает большой набор возможностей по управлению доступом к сетевым ресурсам, монитору сети и анализу сбойных ситуаций.

Защита доступа реализуется на двух уровнях: а) доступ к разделяемому ресурсу; б) ограничение доступа для пользователя. Имеется также специальный продукт 3 + Open Secure, реализующий ряд специальных административных механизмов по управлению паролями, контролю доступа и анализу запрещенных ситуаций.

Важной особенностью системы 3+ Open является развитие механизма интеграции с другими локальными и глобальными сетями. Поддерживаются протоколы LU 6.2, SNA, DECnet, TCP/IP, X.25. Специальный пакет 3+ Name service реализует функции именования сетевых станций, программ и других объектов. На основе службы трансляции имен обеспечивается интеграция объектов ЛВС в глобальные вычислительные сети.

3+ Share 1.3.3 базируется на MS-NET, в частности программа Microsoft Redirector используется для управления работой сервера. Сервер может быть выделенным (dedicated) или совмещать свои функции с возможностями рабочей станции.

Различаются три типа пользователей: сетевые пользователи, администраторы и сервер-пользователи. Имеются две возможности управления: меню-ориентированный режим и командный уровень. В рамках 3+ Share поставляется ряд специальных компонент - 3+ Remote PC (управление коммутируемой линией через модем), 3+ Route (интеграция двух однородных локальных сетей), 3+ Net Connect (интеграция неоднородных сетей), дублирование дисков, поддержка рабочих станций OS/2. Административные функции 3+ Share существенно более просты и ограничены (по сравнению с NetWare). Например, требуется дополнительная компонента 3+ Backup для архивизации файлов на кэтридж-ленте или диске.

С помощью NetWare Lite  1.0 можно соединить сетью до 25 IBM-совместимых компьютеров, работающих под управлением MS-DOS, Windows или DR DOS (кстати, в комплект поставки NetWare Lite входит и DR DOS), причем количество пользователей может расти по мере расширения сети.

Каждый компьютер сети может быть объявлен сервером, сервером-клиентом или клиентом. Сервер может использовать свои ресурсы (файлы на жестком диске, подключенные к компьютеру принтеры) совместно с другими компьютерами сети. При этом сам он является выделенным, т.е. не может служить рабочей станцией.

Для одновременного пользования одного компьютера в качестве сервера и рабочей станции его следует объявить сервером-клиентом. В этом случае компьютеру будут доступны ресурсы других серверов и он сможет разделять свои собственные ресурсы между пользователями сети.

Если подключенный к сети компьютер объявлен клиентом, он может функционировать лишь как рабочая станция, т.е. пользоваться ресурсами серверов, не имея возможности предоставить свои ресурсы другим компьютерам сети.

В одноранговой сети NetWare Lite должна быть установлена на всех компьютерах. В такой сети возможны "выделенные" серверы, в качестве которых может применяться практически любой компьютер. Но, как правило, на всех серверах одноранговой сети работают пользователи. Для выполнения функций сервера требуется примерно 40 Кбайт оперативной памяти, а для выполнения функций клиента - около 10 Кбайт (соответствующие программы могут быть загружены в расширенную память).

NetWare Lite может загружаться на любом компьютере сети независимо от других компьютеров. Если требуется, чтобы несколько компьютеров начали работать в сети одновременно, можно использовать процедуру синхронизации, входящую в состав  NetWare Lite.

В сети с NetWare Lite может быть введен администратор, но, как правило, каждый пользователь сам решает, какие ресурсы своего компьютера он выделяет в общее распоряжение. NetWare Lite не позволяет описывать группы пользователей, обладающих сходными правами. Администратор или любой другой пользователь, наделенный соответствующими полномочиями выполняет и функции системного оператора. Учет используемых ресурсов в NetWare Lite не предусмотрен.

Для защиты от несанкционированного доступа к сетевым ресурсам предусмотрены специальные средства: присвоение пользователям паролей и наборов полномочий, а также разграничение доступа пользователей.

Пользователь, чтобы войти в сеть с NetWare Lite должен ввести свое имя и (если требуется) пароль. Войдя в сеть с NetWare Lite, пользователь получает доступ ко всем серверам.

Для защиты от несанкционированного доступа в сети с NetWare Lite можно указать минимальную длину пароля и максимальное время его использования, а также установить запрет на повторное применение паролей.

Компьютеры-клиенты могут пользоваться каталогами файлов на серверах, если эти каталоги имеют сетевые имена. Присваивание сетевых имен каталогам в сети с NetWare Lite осуществляет пользователь, работающий на соответствующем сервере.

Для каждого сетевого каталога можно указать права, предоставляемые при работе с ним различным пользователям. Так, в сети с Net Ware Lite для обращения к каталогу могут быть определены "Все права", "Только чтение" или "Нет доступа"; право доступа к отдельным файлам ограничить нельзя.

Компьютеры-клиенты могут использовать принтеры, подключенные к серверам, для чего принтеры должны иметь сетевые описания, которые создаются аналогично описаниям сетевых каталогов. Чтобы печатать свои файлы на сетевом принтере, клиент должен сначала связать с ним свой порт, и тогда все задания на печать, напрвляемые на этот порт, будут автоматически переадресованы сетевому принтеру.

В NetWare Lite пользователи могут посылать друг другу короткие сообщения, которые высвечиваются в нижней строке экрана компьютера-получателя. Можно адресовать сообщение нескольким или всем пользователям, а также отключить прием сообщений на своем компьютере.

В том случае, когда требуется послать другому пользователю сети с NetWare Lite не короткое сообщение, а файл, вы должны скопировать его в доступный вам сетевой каталог на компьютере-получателе и, если хотите, послать адресату сообщение: "Посмотрите такой-то файл в таком-то каталоге".

Система построена на базе ОС "недосовского" типа и имеет весьма оригинальный интерфейс с пользователем. Для ее работы требуется, чтобы в сетевой сервер, причем не обязательно специализированный, была загружена ее собственная операционная подсистема. Система предусматривает значительную гибкость и предоставляет возможность задавать для рабочих станций конфигурацию либо станции с LANstep, либо станции с DOS.

Рабочие станции первого типа осуществляют начальную загрузку при помощи сервера и работают в защищенном режиме, тогда как  станции с DOS загружают сетевую информацию, обеспечивающую доступ к сетевым услугам, со своих собственных накопителей. Рабочие станции с DOS предусматривают разделение принтеров, файлов и программ, но не могут передавать свои локальные файлы по сети в широковещательном режиме.

Для системы LANstep характерна высокая потребность в вычислительных ресурсах. Так, например, в компьютере IBM PS/2 модели 60, имеющем конфигурацию рабочей станции с DOS, эта ОС занимает около 95 Кбайт памяти.

Если сравнивать возможности данной ОС с возможностями других ОС ЛВС такого класса, то она практически не уступает им. Подобно большинству своих конкурентов она реализует коллективное использование файлов и принтеров, причем возможно разделение прикладных программ, рассчитанных на работу как в среде DOS, так и в среде Windows. Система содержит простые для использования инструментальные средства, позволяющие вводить в сеть дополнительные прикладные программы, увеличивать число пользователей и рабочих станций.

В системе LANstep реализована также мощная программа электронной почты, позволяющая создавать списки почтовых отправлений, рассылать заказные почтовые сообщения и дополнять сообщения файлами или даже целыми каталогами. Программа содержит встроенный редактор и является вполне эффективной для большинства небольших сетей.

Самой примечательной особенностью данной ОС является ее интерфейс с пользователем, который схож и с интерфейсом Program Manager в Windows.

Система LANstep отличается особой простотой постановки и расширения. Для ее эксплуатации не требуется специалист по ЛВС, причем допускается расширение для одновременного обслуживания до 128 пользователей.

Разделение или коллективное использование прикладных программ также не представляет никаких сложностей. Прикладные программы ставятся на сервер, а пользователь получает доступ к файлам и программам, указывая соответствующие параметры настройки. Пользователь запускает прикладные программы, выбирая их из списка.

ОС поддерживает все сетевые интерфейсные платы, соответствующие требованиям спецификации интерфейса сетевых драйверов - стандарту NDIS. В руководстве по эксплуатации системы содержатся указания для работы с такими сетями, как ARCnet, Ethernet и Token-Ring (TRN).

ОС обеспечивает повышенную защиту информации, эффективное управление станциями и достаточно простое расширение сети.

В начале 80-х годов в работах, посвященных первым локальным сетям, неизменно подчеркивалось, что ЛВС - это общество равных возможностей, в котором все компьютеры имеют доступ к информации и другим ресурсам остальных членов сети и в одинаковой мере управляют сетью. Но этот принцип, успешно реализованный к тому времени в региональных и глобальных сетях, не мог быть полностью воплощен в жизнь в ЛВС. Выполнение в каждом узле всех задач по обмену информацией и управлению сетью было слишком тяжелым бременем для тогдашних ПК.

Поэтому в ЛВС произошло "имущественное расслоение". Появились компьютеры-серверы, владеющие всеми разделяемыми ресурсами сети (информацией, периферийными устройствами, прикладными программами) и управляющие доступом компьютеров-клиентов к этим ресурсам. Компьютеры-клиенты в принципе имеют равный доступ к серверу, но не имеют доступа к ресурсам других клиентов. Такая архитектура сети, как известно, получила название "клиент-сервер".

Большой вклад в развитие архитектуры "клиент-сервер" внесла фирма Novell. Эта фирма первой стала разрабатывать специализированные ОС для быстрого и надежного управления серверами, а также сетевые оболочки, которые работают на компьютерах-клиентах и обеспечивают их взаимодействие с серверами.

Развитие технических программных средств привело к расцвету ЛВС с архитектурой "клиент-сервер". Использование в серверах процессоров 486 и гигабайтных дисковых накопителей позволяет обеспечивать широкий спектр сетевых услуг десяткам и даже сотням компьютеров-клиентов. Однако, платой за все это является высокая стоимость и сложность сетевых ОС.

Например, NetWare 3.11 нужно не менее 4 Мбайт оперативной памяти сервера на 386-м процессоре. Достаточно много усилий требуют первоначальная установка сетевой ОС, учет пользователей сети, решение проблем сохранности информации и ее защиты от несанкционированного доступа. При большом числе пользователей может возникнуть необходимость даже в специальной должности администратора сети. Немало времени занимает и обучение пользователей работе с сетевой ОС.

Именно поэтому, несмотря на триумфальное шествие сетевых ОС, некоторые фирмы упорно придерживались идеи "компьютерного равенства", производя программные продукты для одноранговых сетей (peer-to-peer LAN). Одноранговая сеть объединяет компьютеры, каждый из которых может быть и сервером, и клиентом. Любой компьютер в такой сети работает под управлением обычной дисковой ОС, а для выполнения сетевых функций в его оперативную память дополнительно загружаются необходимые программы.

Рассмотрев представленные выше материалы предлагается выбрать сетевую ОС именно для одноранговой вычислительной сети. Это освободит нас от необходимости использовать один из компьютеров в качестве файлового сервера. Любой включенный в такую сеть компьютер сможет выступить в роли как сервера, так и рабочей станции. Пользователи будут иметь доступ к русурсам из любой точки сети. Отпадает необходимость в администраторе сети. Одноранговая сеть обладает всеми возможностями ЛВС "клиент-сервер" и при этом практически "прозрачна" для пользователей. Одноранговая сеть хорошо приспособлена для расширения и проста в использовании, поэтому не придется понапрасну тратить время, занимаясь вопросами работы сети: можно целиком посвятить себя решению непосредственных задач.

Среди одноранговых ОС, обладающих близкими характеристиками, предпочтительней IOLA. Это отечественная разработка, а значит - понятная документация на русском языке, простой контакт с разработчиком по всем возникающим в процессе установки и эксплуатации вопросам, цена, почти на порядок меньшая, чем у аналогичных иностранных продуктов. К тому же, IOLA обладает рядом уникальных возможностей:

- создание групп пользователей, односторонних связей между ними и иерархических структур;

- отлаженное подключение к сети (возможность включать компьютеры в любом порядке, связь при этом будет восстанавливаться автоматически);

- эксплуатация компьютеров без мониторов или винчестеров.

Так как основной задачей проводимых работ по внедрению сетевых технологий является информационное объединение ПЭВМ, каждая из которых должна управлять комплексом технических средств различного назначения, то при проектировании ЛВС, например, для средней научно-технической производственно-коммерческой фирмы специализирующейся в области спортивно-медицинских технологий, необходимо учитывать следующие технические требования:

- ЛВС должна обеспечить работу ограниченного числа ПЭВМ (не более 16);

- ЛВС должна обеспечить работу ПЭВМ типа IBM PC;

- ЛВС должна быть одноранговой сетью без выделения  специализированного файл-сервера;

- любая из ПЭВМ ЛВС может управлять одним из КТС (комплекс технических средств) следующего вида: КТС спортивно-медицинской диагностики, КТС судейского оборудования, КТС спортивно-технологического, инженерного и вспомогательного оборудования;

- ПО ЛВС должна обеспечить совместную работу ПО КТС, входящих в состав сети;

- ЛВС должна обеспечивать обмен информацией файлами между сетевыми ресурсами (диски, дисплеи, принтеры);

- ПО ЛВС должно быть совместимо с MS DOS5, MS DOS6;

- ЛВС должна иметь удобный пользовательский интерфейс (типа меню);

- время обмена данными в сети (файл размером не более  2 Кбайт) при максимальной загрузке сети не должно превышать 3-5 с;

- ПО ЛВС должно обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к файлам;

- резидентная часть сетевого ПО должна занимать в ОЗУ не более 60 Кб;

- через модем ЛВС должна обеспечивать доступ к удаленным узлам (в пределах городской телефонной сети);

- ПО ЛВС, сообщения оператору и меню должны быть русифицированы;

- технические средства ЛВС должны иметь гарантийное и послегарантийное обслуживание;

- технические средства ЛВС должны быть адаптированы к отечественным параметрам электропитания и заземления.

Анализ ЛВС зарубежного и отечественного производства необходимо проводить по следующим основным параметрам:

- распространенность (показатели продаж оборудования);

- технические параметры (метод доступа, топология,

- количество узлов сети, скорость передачи данных,

- применяемое ПО, язык сообщений, постановка, техническая документация, требования к условиям эксплуатации и т.д.);

- стоимость.

- эффективность.

К недостаткам всех зарубежных ЛВС можно отнести следующие:

- высокая стоимость относительно отечественного оборудования;

- жесткие требования к условиям эксплуатации;

- чаще всего отсутствие русифицированных версий ПО;

- неопределенность в послегарантийном обслуживании.

Из анализа отечественных ЛВС  по перечисленным параметрам предпочтение отдается 2-м ЛВС - VS HOLD и IOLA-NET.

Эти ЛВС имеют похожие технические и стоимостные характеристики, по показателям продаж выделяется IOLA-NET.

При этом ЛВС VS HOLD ориентирована на применение в системах реального времени, а к недостаткам ее можно отнести использование в ПО ЛВС отдельных драйверов, заимствованных из ПО зарубежных ЛВС. Это может привести к сбоям и отказам работы ПО при эксплуатации.

Разработка технических средств автоматизации физкультурно-оздоровительных комплексов требует применения современных вычислительных средств, позволяющих создавать многофункциональные системы, ориентированные на медицинскую диагностику. Эти системы должны  обладать способностью проводить анализ состояния человека и выдавать рекомендации для улучшения его физиологических показателей.

Современным решением проблемы создания рассматриваемых систем является применение в них распределенной вычислительной среды. Эту среду можно создать на основе использования ПЭВМ, соединенных в локальную вычислительную сеть. ЛВС позволяет объединить ресурсы отдельных ПЭВМ, образуя гибкую, мощную и надежную вычислительную среду.

Для решения конкретных задач разрабатываемого КТС  можно использовать современную, надежную и, в то же время, достаточно дешевую отечественную ЛВС IOLA-NET. Она обеспечит выполнение поставленных требований сегодня и может быть легко адаптирована для решения увеличивающегося объема задач завтра.

Увязка вычислительных средств с комплексами меддиагностики и спортивно-игровыми комплексами требует создания многофункциональной системы, которая должна решать вопросы с привлечением систем.

ЛВС позволяет объединить ресурсы отдельных ЭВМ, образуя гибкую вычислительную среду. Основными преимуществами сетевого программного обеспечения “ИОЛА” является то, что диалоговые меню, сообщения и экраны подсказки написаны на русском языке, ПО дает возможность объединять в сеть до 255 компьютеров и поставляется без ограничений по количеству установок и защиты от копирования, резидентная часть занимает рекордно низкие объемы оперативной памяти- от 45 Кбайт для сервера и от 22 Кбайт для рабочей станции. Установка производится путем копирования файлов с дистрибутивных дискет и достаточно простой настройки на требуемую конфигурацию. Кроме этого, по сравнению с другими одноранговыми системами ЛВС “ИОЛА” предоставляет и ряд дополнительных возможностей:

- Наличие аппаратно-программных средств удаленной загрузки (IOLABootROM) позволяет использовать в качестве рабочих станций компьютеры, не имеющие не жестких не гибких дисков.Начальная загрузка ОС и запуск сети производится из специально подготовленного файла на материнском компьютере.

- Средства эмуляции клавиатуры и экрана дисплея другого компьютера могут быть очень полезны для применения в учебном процессе.

- Отложенное подключение к сетевым ресурсам снимает с абонента заботу о том, чтобы все используемые ресурсы были доступны в момент подключения.

- Простой и удобный пользовательский интерфейс ЛВС “ИОЛА” позволяет пользователям освоить ее в наиболее короткие сроки и минимизировать затраты на сопровождение.

При выборе средств для организации ЛВС следует исходить из соображений удовлетворения поставленным целям и задачам минимизации различного рода затрат. Желательно избежать функциональной избытчности, которая повысит стоимость и усложнит установку и эксплуатацию сети за счет предоставления дополнительных возможностей, которыми практически никто не будет пользоваться. Так же необходимо учитывать и скоростные характеристики передачи данных.

Сведем вместе рассмотренные нами показатели эффективности для каждой группы оборудования в числовом выражении и построим гистограммы эффективности для двух случаев: применение разветвленной и децентрализованной топологий (рис.2-3 соответственно). На основе анализа гистограмм эффективности и учитывая некоторые индивидуальные адаптационные к Российским условиям факторы выбираем сетевое аппаратно-программное обеспечение “ИОЛА”. Кратко рассмотрим его основные характеристики.

Используемые адаптеры IolaNet10 позволяют при удобной топологии “разветвленная звезда” обеспечить рекордное для оборудования такой производительности расстояния без применения специальных дополнительных устройств-до 800 м . от компьютера до активного разветвителя или от одного активного разветвителя до другого. с учетом возможности последовательного соединения до 20 активных раветвителей протяженность такой цепочки может составить до 16 км. Характерной особенностью оборудования сети “ИОЛА” является его адаптируемость к отечественным условиям энергообеспечения. Импортные сетевые платы весьма требовательны к параметрам заземления и питания. такие явления, как “скачки напряжения” и перекосы фаз” для них смертельны.В наших условиях не все ПК удается повесить на один земляной контур с подобающими параметрами и обеспечить надежную стабилизацию питания. Для сетевого обеспечения “ИОЛА” дествует следующая аксиома: если параметры питания пригодны для ПК, то они пригодны и для “ИОЛЫ”. При установке импортных локальных сетей рекомендуется использовать импортного же кабеля ( коаксиального или “витой пары”)Б который примерно в два раза дороже отечественного кабеля РК-75, используемого в ЛВС “ИОЛА”.

Еще несколько слов в защиту нашего выбора. Главные отличительные черты сетевого обеспечения “ИОЛА” - это ее простота и эффективность, слагаемыми которых являются следующие факторы:

- Установка займет не больше часа;

- Предоставление возможности использования таких ресурсов, как диски, CD-ROM, принтеры;

- Не требует выделенного сервера. Обращение к ресурсам любого из ПК практически не отражается на работе сидящего заним пользователя;

- Требования резидентных модулей системы к оперативной памяти минимальны-около 64 Кбайт для компьютера, разделяющего свои ресурсы в сети и около 26 Кбайл для ПК, использующего сетевые ресурсы, причем все эти модули могут быть размещены в верхних адресах памяти;

- Обслуживание сети, управление процессом выделения и использования ресурсов производится посредством логичных и понятных рускоязычных меню, снабженных достаточно подробной Help-системой.

- Простотой системы обусловлена и ее надежность;

- “ИОЛА” совместима с сетевыми версиями всех СУБД, имеет несколько уровней защиты информации от несанкционированного доступа, обеспечивает эмуляцию NetBIOS и содержит средства удаленной загрузки, удобную локальную электронную почту, средства диагностики и контроля;

- Специальные драйверы обеспечивает полномаштабное взаимодействие с OC Windows.

- Возможность интеграции, т.е. создания мостов с Novell NetWare,LANtastic,PC LAN и др.позволяет развернуть ЛВС “ИОЛА” в одном или нескольких подразделениях, обеспечив выход на общую сеть предприятия;

- На все оборудование предоставляется трехлетняя гарантия;

- Удобная топология “разветвленная звезда” обеспечивает рекордные расстояния между узлами.

На оборудование серий IolaNet, помимо ЛВС “ИОЛА”, можно установить любую сетевую систему, использующих протокол IPX. Примерная структурная схема информационного комплекса типового физкультурно-оздоровительного комплекса приведена на рис.1. На схеме условно показаны взаимосвязь рабочих станций и их функциональное назначение, а не архитектурное построение сети (АПО  “ИОЛА” имеет архитектуру “звезда”)

рис. 1. Структурная схема сетевой информационной системы типового физкультурно-оздоровительного комплекса.

3. Принципов децентрализавонного управления, управление доступом в сеть

Для реализации информационно-технического комплекса для обеспечения оборудования спротивно-медицинского назначения, на основе проведенного в главе 1 анализа, нами выбрано аппаратно-программное обеспечение “ИОЛА”, которое позволяет объединить вычислительные средства при помощи одноранговой сети. Данная сеть по определению не содержит выделенного сервера. Функции управления сетью передаются по очереди от одной рабочей станции к другой. как правило рабочие станции имеют доступ к дискам  ( принтерам и т.п.) других рачих станций. такой подход облегчает совместную работу  групп пользователей, однако в целом может снизить производительность сети. Одно из достоинств одноранговых сетей-простота обслуживания. Если для обслуживания сети на базе Novell NetWare, как правило, необходим системный администратор, то для поддержания работоспособности одноранговой сети не требуется специально выделенный для этого сотрудник.

Однако для повышения эффективности работы в сети, ее текущего обслуживания и сопровождения полностью отказаться от функций присущих системному администратору не удается. Для одноранговых сетей выделяются наиболее важные с точки зрения функционирования сети вопросы и приоритет их решения предоставляется одному из клиентов этой сети (как правило работающего на более мощной станции в рассматриваемой сети или на той сети , которая разделяетсвои ресурсы). В дальнейшем под термином “сервер” мы будем понимать не выделенную машину для осуществления функций централизованного управления ( в архитектуре клиент-сервер), а машину на которой работает сотрудник наделенный некоторыми правами и обязанностями “системного администратора”. Только такой подход позволит в дальнейшем избегать конфликтов при работе в одноранговой сети и обеспечить необходимый уровень управляемости сети, когда каждый конкретный пользователь сети знает свои права и обязанности установленные администратором. При этом сохраняются все преимущества по упрощению обслуживания сети. Сотрудник наделенный функциями администратора только устанавливает правила “игры” всех клиентов в сети, текущее же обслуживание работы в сети подвластно каждому из ее клиентов в рамках отведенных ему прав. Конечно такой подход хотя и напоминает классические принципы работы в одноранговой сети, но однако он все же больше соответствует сетям с централизованным управлением. При этом встает вопрос возможно ли такое объединение преимуществ одноранговых сетей и сетей , постоенных на основе централизованного управления, на выбранной нами аппаратно-программной базе?

Сетевая оболочка “ИОЛА” напоминает одноранговые сетевые оболочки тем, что для организации оболочки не требуется выделенный файл-сервер, облегчено совместное использование дисков и принтеров. Она запускается как набор резидентных программ в среде MS DOS.

Однако по большому счету назвать “ИОЛУ” чисто одноранговой сетью не поднимается рука. Скорее всего это сеть с централизованным управлением, в которой может быть несколько выделенных или невыделенных серверов, при сохранении практически всех преимуществ одноранговых сетей. В целом “ИОЛА” является достаточно удачным решением для организации небольших сетей. Кроме того ee работа согласуется с Novell NetWare 3.11 и OS Windows, что в дальнейшем позволит комбинировать возможности сети с централизованным управлением в маштабе предприятия.

Главные вопросы который приходится решать в данной сети “администратору”-это правильное разделение ресурсов, установка приоритетов клиентов, управление базой данных спортивно-медицинской диагности и некоторые другие вопросы. Функции администратора сети планируется закрепить за одним из сотрудников информационно-аналитической службы и выделить для его работы ПЭВМ не ниже 486-40/4/120. Анализ функций администратора начнем с рассмотрения вопроса использования сетевых ресурсов.

Использование сетевых ресурсов позволит работать с  оборудованием, которое не  подключено к ЭВМ клиента. Например, можете печатать на лазерном  принтере  другой  ЭВМ  сети,  или  обращаться  к  базе данных, хранящейся на другой ЭВМ.   Несколько разработчиков одной системы  могут разрешить доступ к  дискам друг друга  и иметь общую  библиотеку системы или несколько библиотек на разных машинах, к которым обеспечен доступ.

Можно  разрешить одним пользователям сети использовать ресурсы других ПЭВМ.  При  этом их пользователи  будут продолжать  работать в MS DOS  таким жеобразом, как и до разделения  своих ресурсов.  Разумеется, что  в случае предоставления своих  ресурсов другим  пользователям сети клиент сохраняет полный  контроль  над  ними.   В  любой  момент он может прекратить разделение собственных ресурсов.  Он может разрешить использовать  свои диски только на  чтение, только некоторые  директории и, наконец,  любой ресурс,  который   разрешите  использовать,  можно защитить паролем и

таким образом ограничить число лиц, которые могут его использовать.

Локальная  сеть,  обеспечивая  взаимодействие  программ, работающих на разных ЭВМ,  может служить  средой для  построения систем распределенной обработки данных.

Безопасность и секретность в  локальной сети "ИОЛА" обеспечивается  на нескольких уровнях.   Включение новых  абонентов в  список пользователей сети может быть сосредоточено  в руках одного человека  - администратора сети.   Каждому  абоненту  администратор  сети  может  ограничить список пользователей,  с  которыми  он  может  работать.   Таким  образом, всех пользователей  можно  разбить   на  логические  группы   "руководители", "бухгалтерия", "программисты", “врачи”, “тренера” и так далее.  Каждый абонент может  ввести пароль для подключения  к сети под  его идентификатором.   Любой сетевой

ресурс может быть защищен паролем,  не зная который нельзя обратиться  к данному ресурсу.   Безопасность данных на  дисках может быть  обеспечена использованием доступа только на  чтение к отдельным дисковым  ресурсам, предоставления для работы в сети только некоторых директорий на диске.

Устойчивость к отказам аппаратуры  заложена в самой архитектуре  сети. Выход  из  строя  отдельного  адаптера  не  влияет  на работоспособность остальной части сети, а такие неисправности, как обрыв кабеля или  выход из  строя  активного  разветвителя  приводят  к  тому,  что  сеть как бы распадается на несколько самостоятельно работающих частей.

Управление работой сети может выполняться как в командном режиме,  так и в режиме  меню с помощью  программы AS. В  командном режиме управление осуществляется при помощи вызова программ из среды MS DOS и передачи  им параметров. Программа AS  обеспечивает управление  сетью в  диалоговом режиме. Использование  диалога  типа  "меню"  и  текстов помощи делает управление сетью простым и удобным.

Обеспечивая все перечисленные выше возможности, локальная сеть  "ИОЛА" остается  простой  и  компактной.   Резидентная  часть   математического обеспечения  занимает  от  22  до  50  килобайт  в зависимости от набора используемых возможностей на данной ПЭВМ.  Генерация сети не  требуется, программное  обеспечение  просто  копируется.   Сеть  может  создаваться постепенно.  Например,  можно начать с  "комнатной сети", объединив  2-4 ПЭВМ, а затем расширять сеть, подсоединяя новые ПЭВМ.

Одним  из  важнейших  свойств  сети  "ИОЛА" является полное сохранение всех возможностей работы  на ПЭВМ в  обычной операционной среде  системы MS DOS.  То есть, несмотря на  то, что ПЭВМ будет включена в  сеть, ее пользователь сможет  работать  на  ней  точно  так  же,  как  если  бы  это была автономная  ПЭВМ.   Сеть   "ИОЛА"  только  добавит  Вам   дополнительные  возможности.

На разных машинах сети могут быть  различные версии ДОС.  Часть  машин или все могут  работать под WINDOWS.  При этом   Вы не заметите  никакой разницы   при   работе   с   машиной   с   отличающейся    версией  ДОС. Поддерживаются все версии MS-ДОС, PC-ДОС и ДР ДОС (включая NOVEL ДОС 7), существующие на момент написания документации.

Другой особенностью является то, что  ни одной машиной не нужно  будет полностью  жертвовать,   делая  из   нее  сетевой   файл-сервер.     Это обстоятельство особенно  важно при  создании небольших  локальных сетей, включающих  2-4   машины,  когда   жертва  одной   из  них совершенно неприемлема.

Конечно,  всегда  сохраняется  возможность  сделать  из машины сетевой файл-сервер, если этого требуют Ваши задачи. Наиболее   мощным из средств, предоставляемых  сетью, является использование сетевых ресурсов. Наиболее часто это относится к  сетевым дискам и принтерам.

Сетевое обеспечение “ИОЛА” предоставляет возможность эмулировать экран и клавиатуру другой  машины через сеть,  что позволит  управлять работой  другой машины  не сходя  с места. Имеется  возможность  для  бездисковых  станций  выполнять   удаленную загрузку с сервера.

Исползование программы  NETCACHE значительно  ускорит работу  с  диском. Она позволяет  выполнять кэширование  диска не  только на  чтение, но  и запись. Ее можно использовать как  сетью так и без сети.  Она экономична по занимаемой  памяти и  не уступает  по производительности  большинству известных аналогов.

Программное  обеспечение  сети  "ИОЛА"  позволяет пользователям писать собственные программы, которые могут  исполняться на разных ПЭВМ  сети и взаимодействовать между собой через сеть путем обмена информацией.

В  сети  открыт  интерфейс  написания  собственных  обработчиков сети, что   позволяет   быстро     расширять   возможности  сети своими

программами.

Сеть  легка  в  эксплуатации  и  не требует содержания дополнительного квалифицированного  персонала.  Она  полностью  русифицирована,  но  для любителей английского может быть предоставлена и англоязычная версия. Для  работы  в сети каждому пользователю необходим список   абонентов,  с  которыми  он  может  взаимодействовать.  Этот   список    хранится   в   файле   с   именем   <идентификатор   абонента>.LUA.  Он  загружается  в  память  при  подключении   абонента к сети. C  помощью  программы  SETUP  администратор может создать   список  UADS.ADM  и затем на его основе создать списки пользователей  для  различных  абонентов.  В простейшем случае в   список  каждого  абонента  входят  все  пользователи сети из главного списка UADS.ADM.

Каждый абонент сети имеет профиль, в котором хранится информация  абонента. Профиль находится в файле с именем, совпадающим  с  именем  абонента  и  расширением  .PRF. Профиль абонента  также должен быть создан администратором с помощью программы  SETUP. В нем содержится собственный адрес абонента, под которым абонент работает в сети.

На  дистрибутивной  дискете имеются файл UADS.ADM, состо  ящий из списка из абонентов USER01, USER02, USER03 и USER04,  а также файлы локальных списков абонентов и профили для этих  пользователей.  Профили  поставляются  с  пустыми паролями (пароли из пробелов).

Программа SETUP позволяет выполнять следующие действия:

1) Модифицировать главный список абонентов сети;

2) Создавать и модифицировать локальные списки абонентов

3) Создавать и модифицировать профили абонентов

4)  Создавать  и  модифицировать процедуры на подключение 	абонентов к сети

Не  выходя  из  программы,  можно полностью сгенерировать   сеть,  полностью  описав  все  характеристики и конфигурации всех абонентов ( параметры почты, использование и разделение ресурсов,  параметры  печати,  сеанса,  очередей накопления, конфигурации аппаратуры).

Программа   SETUP  должна  запускаться  в  директории,  в которой  находится главный список абонентов сети (UADS.ADM). Все  файлы  генерируются также в эту директорию. Рекомендуем   иметь  отдельную  директорию, в которой будут храниться файл   UADS.ADM, а также файлы, которые будут ей сгенерированы.

Программа SETUP работает с файлами 4-х видов:

1) типа .LUA - локальные списки пользователей абонентов

2) типа .PRF - профили абонентов

3) типа .BAT - процедура на подключение к сети абонентов

4)  типа  .BIN  -  конфигурация  аппаратного  обеспечения абонента

Использование клавиатуры для управления программой

Общие клавиши для меню и полей ввода:

- F1        - получение текста помощи к текущему экрану

- Tab       - переход к следующему меню (полю ввода)

- Shift Tab - переход к предыдущему меню (полю ввода)

- Esc       - выход из меню или из режима ввода

- Enter     - выбор строки меню или списка

Использование клавиш в меню:

- Page Dn   - переход к следующей странице

- Page Up   - переход к предыдущей странице

- Dn        - переход к следующей строке

- Up        - переход к предыдущей строке

- Right     - переход к следующей строке (работает вкруговую)

- Left      - переход к предыдущей строке (работает вкруговую)

- End       - переход к последней строке меню

- Home      - переход к первой строке меню

Использование клавиш в поле ввода:

- Right     - переход к следующему символу

- Left      - переход к предыдущему символу

- End       - переход к последнему символу строки

- Home      - переход к первому символу строки

- Ins       - переключение режима вставка/замещение

- Del       - удаление текущего символа

- BackSpace - удаление предыдущего символа

Использование мыши:

Левая  клавиша  меню  используется  для выполнения выбора поля мышью, правая клавиши всегда производит действие, что и Esc.

Нижняя  строка всегда представляет из себя краткую помощь   по клавишам, используемым в данном меню. Она представляет из себя совокупность элементов, заключенных между символами '' и  ''.  Каждый  элемент описывает какую-либо клавишу. Выбор такого элемента мышью равносилен нажатию на клавишу, которую  он описывает.

Выбор  мышью  элемента меню или поля ввода приводит к установке  курсора  на  этот элемент меню или поле ввода. Если   текущее  меню активно и курсор уже стоит на данном элементе,   то нажатие равносильно нажатию клавиши Enter.

Редактирование главного списка абонентов

Эта  функция  позволяет администратору добавлять, редактировать, удалять данные об абонентах сети.  Добавление абонента - выполняется по нажатию клавиши Ins. При  этом  программа автоматически находит свободный адрес и генерирует имя типа USER<Номер>. Вы можете использовать этот адрес и имя или использовать другие. Программа проверяет имя и  адрес  на  дублирование  в списке. Каждому идентификатору   можно приписать до 50 байт дополнительных данных. Эти данные   используются как справочная информация.

Изменение   данных  абонента  -  выполняется  по  нажатию клавиши Enter. Можно изменить любые данные абонента. Удаление абонента - выполняется по нажатию клавиши Del.

Следует  помнить,  что если изменяется список, то необходимо перегенерировать списки абонентов, которых затрагива  ют данные изменения.

Сохранение  списка выполняется по клавише F3 или при  выходе  по  клавише Esc программа запрашивает необходимость сохранения данных.

Можно вывести список абонентов на печать или в файл с   помощью  клавиши  F4.  Для вывода на печать в качестве имени   файла надо ввести имя PRN или LPTn.

Обслуживание списков пользователей

Список абонентов пользователя (расширение .LUA) представ  ляет из себя подмножество абонентов сети, доступных для данного  пользователя.  В  простейшем  случае этот список может содержать  абонентов  всей сети. Пользователь может работать только с абонентами, указанными в его списке.

Данная  функция позволяет произвести загрузку уже сущест  вующего  списка  абонентов (клавиша F2) и модифицировать его или создать новый список. Загружаемый список может находиться на любом диске.

При сохранении списка имя абонента, которому генерируется   список,  включается  в  список автоматически, если его не   задали.

При входе в данную функцию текущий список пуст. Можно включить  нужных  абонентов в список, используя клавиши   Ins,  '+'  и  '-'. Пометив всех пользователей, которых нужно   включить  в  текущий  список,  Вы  можете  сохранить  его по   клавише F3 одному или нескольким абонентам сразу. Все списки   сохраняются в текущую директорию.

При  формировании  списка  можно включать и исключать   группы  пользователей,  задавая  маску выбора пользователей.  Клавиши  '+' и '-' используются соответственно для включения  или  исключения из списка помеченных группы абонентов, удовлетворяющих   введенной  маске.  Правила  составления  маски аналогичны составлению маски для поиска файлов для ДОС.

Пример: 	u*   - все абоненты, начинающиеся с 'u'.

??? - все абоненты, чьи идентификаторы из трех букв.

При использование  функции загрузки списка абонентов,   все текущие пометки сбрасываются.

Обслуживание профилей абонентов

Профиль   абонента  представляет  из  себя  файл  (.PRF),  который  содержит в себе информацию о текущем состоянии данного  узла  сети (параметры почты, монитора, сетевого принтера, использования и разделения ресурсов ).

При  входе в данную функцию текущий профиль является пустым  (т.е. без команд на разделение, использование ресурсов и с параметрами, взятыми по умолчанию). Вы можете установить нужные  параметры,  модифицируя  данные  этого  профиля, или можете   загрузить   уже  существующий  профиль  абонента  и  модифицировать  его.  Загрузка  профиля выполняется клавишей  F2, и может быть выполнена с любого места на диске.

При  генерации профилей других абонентов в них копируются все  параметры  текущего профиля, а также команды по исполь  зованию и разделению ресурсов.

Данная функция позволяет изменять как параметры узла, так и команды по использованию и разделению ресурсов.Пароль   вновь   созданных   профилей  всегда  пустой  (8  пробелов).

Обычно  достаточно  сгенерировать пустые профили и отдать   их  пользователю,  чтобы  тот  на  месте  изменил нужные ему   параметры.  Но  в  некоторых конфигурациях и применениях это может сделать администратор сети до ее запуска.

Изменение параметров монитора

Приоритет  сервера - состоит из 2 цифр. Первая определяет   число  тикетов  таймера, на которое надо отложить выполнение   запроса.  Вторая число входов по прерываниям 16h, 28h, после   которого запрос начинает выполняться. По умолчанию приоритет равен  0/0, что означает, что запрос будет выполнен при первом  возможном случае. Если эти цифры не 0, то запрос выполняется по происхождению одного из этих событий.

Таймаут по приему - максимальное время ожидания ответа на   сообщение. По его истечении выполняется возврат с кодом воз  врата  0DDh.  Если  это  было  обращение  к  серверу, то это   приводит к сообщению 'Abort, Fail ?'.

Асинхронные   запросы  -  по  умолчанию  разрешены.  Этот параметр разрешает/запрещает обработку запросов по асинхронным прерываниям (таймер, плата). Это иногда бывает нужно для совместной  работы  сети  с некоторыми программами ( CV.EXE,сеть LANSMART).

Изменение параметров почты

Можно  разрешить/запретить  прием  сообщений,  установить   режимы  обработки  сообщения  и  редактор для редактирования писем. Более подробно см. программу ASSIST (AS v1.5).

Изменение использования и разделения ресурсов сети

Особенностью  описания  команд использования и разделения ресурсов  в  программе  SETUP  состоит в том, что оно обычно  выполняется не на самой машине, ресурсы которой описываются,   и поэтому Вы должны знать конфигурацию оборудования описываемых машины.

то  похоже  на выполнение команд по использованию и раз делению  ресурсов в режиме отложенного использования ( когда используются ресурсы, которых еще нет).

Так как описание  происходит  не в сети, то нет возможности проверить  действительное наличие описываемых и используемых ресурсов.

При  описании  использования  ресурсов программа пытается взять  имена ресурсов из профиля абонента, если он имеется в текущей директории. Если профиля нет или в нем нет команд по разделению ресурсов, необходимо задать имя ресурса вручную.

Установка параметров очереди печати

Здесь  можно  установить  режим  закрытия  файла  очереди печати,  время,  через  которое файлы будут закрываться, или комбинацию  клавиш,  по  которой файл будет закрываться. Эти параметры  устанавливаются  в зависимости от задачи, которая будет выполняться на этой станции.

Установка параметров сетевого принтера

Этот раздел может заполняться для машин, на которых будет работать программа распечатки файлов накопления (NETWTR). Вы можете  задать  директорию, которую будет обслуживать данная программа, разделитель, устройство печати и приоритет.

Обслуживание BAT-файлов пользователей

С  помощью  этой  функции можно создать процедуры для подключения  абонента  к  сети.  При создании процедуры конфигурация  о  ней  запоминается в файле <имя>.bin. Затем эту конфигурацию можно установить,   использовав   функцию "Загрузить конфигурацию" ( клавиша F2 ).

Следует  отметить,  что  при  создании BAT-файла задаются   только  те  параметры  программ, которые им требуются только при первом  запуске, и параметры, которые не запоминаются в профиле абонента.

Изменение  параметра  производится  с помощь выбора его в меню  клавишей  ENTER.  После  установки  нужных  параметров генерация BAT-файлов происходит по нажатию клавиши F3.

Версия математики и интерфейса

Эта   строка   описывает,   для  какой  математики  будет   генерироваться  файл  и  в  каких  соглашениях.  Если версия   математики  v1.4x, то будет генерироваться файл для программ  этой версии, иначе будет генерироваться файл для версии 1.5. Интерфейс  v1.4 использует прерывания 95h-99h, и, если есть  программы,  использующие  этот  интерфейс,   можно   задать  параметр  v1.4.  Интерфейс  v1.5  не  использует эти  прерывания.

Тип машины

Этот  параметр  используется  для матобеспечения v1.5 для определения, какой использовать драйвер для работы с платой.

Параметры платы

К  параметрам платы относятся номер прерывания, использу  емый платой, и номера портов. Эти параметры нужно привести в соответствие с  данными  адаптера,  установленного  у поль  зователя  для  которого  будет  генерироваться процедура. По умолчанию используется прерывание 5 и порты 318h-31Fh.

Параметры станции

Параметры,  описываемые  в этой части, требуются для всех машин.

- "Размер   буфера  абонентов"  -  Вы  можете  задать  этот параметр  в соответствии с размером списка абонентов данного пользователя.  Уменьшение этого параметра позволит уменьшить размер резидентной части программы.

- "Отложенное  использование  ресурсов"  - эта функция позволяет  пользователю подключаться к ресурсам, которые в данный момент еще недоступны. Подключенные таким образом ресуры становятся доступными по мере их появления. Например, если  сеть  на  станции запустить до того, как запустить ее на сервере, то диски этого сервера появятся на станции, но доступны станут только после загрузки сервера.

- "Количество  используемых принтеров" - этот параметр должен  быть  равен  числу  сетевых  принтеров, которые станция будет использовать одновременно.

- "Сообщения о критической ошибке" - этот параметр позволя  ет  отменить  выдачу  сообщения о критической ошибке "Abort,Retry, Fail ?". В случае критической ошибки сразу происходит возврат  в  прикладную  программу  (как будто всегда на этот запрос выбирается "Fail").

- "Сохранение экрана при приходе почты" - этот параметр определяет,  где будет сохраняться экран при приходе почты. По умолчанию  он  сохраняется  на  диске.  Сохранение  в памяти требует  дополнительно  8кб. Если задать параметр NETMSG, то будет запускаться специальная программа обработки сообщений.

Параметры сервера

Параметры,  описываемые в этой части требуются только для машин  используемых в качестве сервера. Машина является сервером  в том случае, если она разделяет, какие-либо из своих ресурсов, то определяется  параметром  меню  "Разделение  ресурсов машины".

- "Число  буферов  монитора" - этот параметр должен быть не меньше,  чем чем максимальное количество машин, одновременно работающих  с  сервером,  иначе возможна ситуация, когда все буфера  будут заняты. Каждый буфер увеличивает размер памяти  на 2 килобайта. Для станции этот параметр устанавливается 1. Если  этот параметр будет меньше, чем число машин, одновременно  работающих  с сервером, сеть будет работать, но это  приведет к некоторой потере производительности. Это проявляется  в  появлении  ошибок  201 на станции работающих с сервером.  В версии 1.50 эта проблема решена значительно лучше.

- "Максимальное  число открытых файлов" - задает максимальное количество сетевых файлов, которые могут быть открыты на файл-сервере.  Если  этот параметр задан, значение параметра FILES=  в файле CONFIG.SYS не имеет значения для работы сервера  и  относится  только  к файлам, открываемым самим сервером.  Каждый  файл,  заданный этим параметром, увеличивает размер  резидентной  части программы NETSHARE примерно на 60 байт. Если значение параметра равно 0, то действует параметр  FILES= из CONFIG.SYS.

- "Размер  таблицы  разделяемых файлов" и "Режим блокировки  файлов"  -  эти параметры определяют режим блокировки файлов на сервере. Вы можете ознакомиться с этими параметрами более подробно в главе 'Управление блокировкой файлов на сервере'.

- "Отложенное  разделение  ресурсов"  - позволяет разделить ресурс,  который  в  данный момент не существует. Этот режим полезен  при  разделении  дискет, сетевых дисков другой сети (мосты)  и  оптических  дисков. По умолчанию этот режим отключен.

- “Выполнение  удаленной  загрузки  с  этой  машины" - если машина  используется  как  сервер  удаленной  загрузки, то в bat-файл будет добавлен запуск программы NETBOOT для поддержки удаленной загрузки.

Изменение пароля

Эта  функция  используется  для  изменения пароля входа в программу на новый. Пароль используется для кодирования файла UADS.ADM.  При входе в программу происходит раскодировка файла по введенному паролю. Если она успешно выполняется, то работа с программой SETUP разрешается.

На  дистрибутивной дискете файл UADS.ADM закодирован пустым  паролем.  После  входа  в  программу Вы можете поменять пароль  на  новый.  Для изменения пароля нужно набрать новый  пароль два раза для проверки правильности ввода пароля. После этого будет выполнена перекодировка файла UADS.ADM.

Пароль  используется для раскодировки файла, поэтому если забудете  его,  то  его не восстановишь и в программу не войдешь. В этом  случае  придется  восстанавливать  файл UADS.ADM с дистрибутивной дискеты и вновь его  модифицировать.

Мы рассмотрели основные моменты связанные с организацией доступа в сеть и обязанности налогаемые при этом на администратора и клиентов сети [5]. Принципы работы с сетью в режиме меню и взаимодействия с рядом наиболее популярных продуктов будут рассморены нами в последующих главах [3,4,5].

5.Запуск сети и подключение к ней.

Для работы сети необходимо запустить следующие резидентные программы:

NETINIT - установка режима работы сети.

IOLA2xxx - драйвер платы.   xxx - зависит от  типа машины и  адаптера.

Для  адаптеров  другого  типа  вместо  него  запускается соответствующий драйвер.

MONIM  -  монитор   сети.   Монитор   используется  всеми   остальными

программами, обслуживает  сетевую почту  и выполняет  рассылку сообщений по сети, контролирует возможность выполнения сетевых запросов.

NETUSE - программа, позволяющая использовать сетевые ресурсы (диски  и принтеры).   Если вы  собираетесь использовать  сетевые ресурсы,  запуск этой программы обязателен.

NETSHARE - программа, позволяющая разделять Вашей машине свои  ресурсы в сети.   Если Вы  не собираетесь  разделять свои  ресурсы, запуск  этой программы необязателен.

NETWTR -  программа, позволяющая  Вашей машине  печатать на физическом принтере файлы накопления из  очереди печати.  Эту  программу необходимо запустить только в том случае, если Вы разделяете свой принтер в сети  и хотите,  чтобы  печать  на  нем  производилась одновременно с работой на Вашей машине.

Для подключения  к сети  и отключения  от нее  служит программа LOGON. Если запустить  эту программу без  параметров, она сама  запрашивает имя пользователя и пароль и затем подключает абонента к сети. Для  управления  работой  сети  в  режиме меню, можно использовать программу AS.   Для того, чтобы  Вам каждый раз  не приходилось выдавать команды NETUSE  и NETSHARE  для использования  или разделения конкретных ресурсов, Вы  можете сохранить  текущее состояние  в профиле  абонента и затем  после   подключения  к   сети  в   следующий раз использовать автоматический запуск из профиля абонента.

Подключение абонента к сети из командной строки или из BATCH-файла выполняется следующим образом:

> LOGON  <имя абонента> [<пароль>] [-s] [-u] [-w] [-a]

Где:

<имя абонента> - имя,  под которым Вы подключаетесь  к сети.  Это  имя

должно быть внесено в список абонентов администратором сети.

<пароль> - пароль для подключения к сети.

- s - задает автоматический запуск разделения ресурсов из профиля абонента

- u - задает автоматический  запуск использования ресурсов из  профиля абонента

- w - задает  автоматический   запуск  команд по управлению NETWTR  из профиля абонента

- a - задает автоматический запуск всех команд сохраненных в профиле

Для  запуска  сети  и  подключения  к  ней  Вам лучше всего составить

собственный BATCH-файл.  Пример такого файла - файл NET.BAT.  Этот  файл может быть сгенерирован администратором сети с помощью программы SETUP.

При  разделении  машиной  своих   ресурсов  в  сети  (то   есть использования ее в качестве файл-сервера) необходимо помнить следующее:

1)  количество  буферов  монитора  (параметр  /S)  влияет  на скорость обработки сетевых  запросов при  одновременном обращении  к Вашей машине нескольких  абонентов.  Если  число  буферов  будет  меньше,  чем  число обратившихся  абонентов,  некоторые  абоненты  получат  отказ  и   будут переповторять запрос, что несколько снизит время реакции сервера.

2) если Вы хотите иметь блокировку от одновременного доступа к файлам (например,  при  работе  с  сетевыми  базами  данных),  необходим запуск резидентной  программы  MS-DOS  SHARE,  которую  лучше  всего включить в BATCH-файл запуска сети.

3) При использовании сетевых ресурсов, если сетевая директория  входит в  путь  команды  APPEND,  команда  APPEND  должна  быть  запущена после команды NETUSE.

Для запуска  сети только  с использованием сетевых дисков и автоматическим запуском использования дисков при подключении  к

сети может использоваться следующий bat-файл:

> NETINIT

> IOLA2    /I5

> MONIM    /S1

> NETUSE   /PE

> LOGON    USER01 -u

Для  запуска  сети  с  использованием  сетевых  и разделением своих  ресурсов между  3 машинами  с автоматическим запуском разделения ресурсов из профиля абонента:

> SHARENET

> NETINIT

> IOLA2    /I5

> MONIM    /S3 /T15

> NETUSE   /PE

> NETSHARE

> LOGON    USER01-a

Если по каким-либо причинам ПК будет работать в сети не постоянно, то для удобства использования разнообразных bat-файлов настроенных под различные программы рекомендуется создать меню загрузки средствами MS DOS 6.0 и выше при помощи файлов autoexec.bat и  config.sys.

6.Управление сетью в режиме меню

Для  управления  сетью  в  режиме  меню  служит  программа AS.  Эту же программу можно использовать для  получения справок по любым  программам сети. Вызов:

> AS [-N] [ HELP [ <имя программы> ] ]

Параметр   -N   отключает   возможности   EGA/VGA   дисплея.  Если используется  программа  VM  для  запуска  AS  на  другом  компьютере, то  этот  параметр необходим для  получения  правильного  изображения на своем компьютере.

Параметр HELP приводит к переходу программы в режим подсказки по заданной программе. Пример: > AS HELP NETUSE приведет к входу в меню помощи по программе NETUSE.

Программа большинство  действий производит  путем формирования  строки параметров и вызовом соответствующих  программ с этими параметрами.  Эти программы вызываются из  директории установленной командой  SET IOLANET= или,  если  ее   нет,  из  директории   откуда  вызвана  программа   AS. Выполняемая команда отображается в  этих случаях в нижней  строке экрана и  в  случае  появления  сообщений  об  ошибке,  можно обратиться к описанию соответствующей программы.

Управление работой программы AS

Использование клавиатуры:

Общие клавиши для меню и полей ввода

- F1        - получение текста помощи к текущему экрану

- Tab       - переход к следующему меню (полю ввода)

- Shift Tab - переход к предыдущему меню (полю ввода)

- Esc       - выход из меню или из режима ввода

- Enter     - выбор строки меню или списка

- CtrlD     - выход в DOS

Использование клавиш в меню

- Page Dn   - переход к следующей странице

- Page Up   - переход к предыдущей странице

- Dn        - переход к следующей строке

- Up        - переход к предыдущей строке

- Right     - переход к следующей строке (работает вкруговую)

- Left      - переход к предыдущей строке (работает вкруговую)

- End       - переход к последней строке меню

- Home      - переход к первой строке меню

Использование клавиш в поле ввода

- Right     - переход к следующему символу

- Left      - переход к предыдущему символу

- End       - переход к последнему символу строки

- Home      - переход к первому символу строки

- Ins       - переключение режима вставка/замещение

- Del       - удаление текущего символа

- BackSpace - удаление предыдущего символа

Использование мыши

Левая  клавиша  меню  используется  для  выполнения выбора поля мышью, правая клавиши всегда производит действие, что и Esc.

Нижняя строка всегда представляет  из себя краткую помощь  по клавишам используемым  в  данном  меню.   Она  представляет  из себя совокупность элементов,  заключенных  между  символами  ''  и  ''.   Каждый элемент описывает какую либо  клавишу.  Выбор  такого элемента мышью  равносилен нажатию на клавишу которую он описывает.

Выбор  мышью  элемента  меню  или  поля  ввода,  приводит  к установке курсора на этот элемент меню или поле ввода.  Если текущее меню  активно и курсор уже  стоит на данном  элементе, то нажатие  равносильно нажатию клавиши Enter.

Левая  клавиша  меню  используется  для  выполнения выбора поля мышью,правая клавиши всегда производит действие, что и Esc. Выбор мышью поля '' равносилен клавише Up. Выбор мышью поля '' равносилен клавише Dn. Выбор  мышью  в  поле  статуса  меню  выше  указателя  текущей позиции равносилен нажатию клавиши PgUp, а ниже текущей позиции PdDn. Выбор мышью поля '' для меню равносилен нажатию клавиши Left, а  поля '' клавиши Right (это не относится к строке помощи).

Работа со списоком абонентов

Эта функция  служит для  получения информации  о статусе  абонентов, с которыми Вы можете  работать. Выбрав эту  функцию, Вы получите  список в котором приведен список  абонентов и их  текущий статус On  - подключен, Off - отключен.

Работа с электронной почтой

Электронная  почта  служит  для  обмена  сообщениями  и письмами между абонентами сети.  "Сообщение" -  это любой текст длиной до  80 символов, набираемый прямо на экране.  "Письмо" - это текстовый файл  произвольной длины, который готовится с помощью редактора текстов заранее.

В этом разделе меню, Вы можете послать сообщение, письмо,  просмотреть свою почту или установить параметры управления почтой. Вы можете из списка абонентов,   выбрать того, кому Вы хотите  послать сообщение. После этого введите текст сообщения и послать его.

Сообщение может быть  послано сразу группе  абонентов. Для этого  надо выбрать строку  <группа> из  списка абонентов.   После этого  Вы  можете ввести  маску  определяющую  группу  абонентов,  которой  надо   послать сообщение.

Правила поиска по маске совпадают с поиском файлов по маске ДОС.

Пример:	u*   - все абоненты начинающиеся с u;

??? - все абоненты чьи идентификаторы из трех букв;

Возможно также выбрать ряд  абонентов с помощью клавиши INS,  а затем послать им  сообщение. При  этом директория  заданная в  IOLANET= должна быть доступна на запись. Необходимо заранее подготовить  различные группы абонентов и  сохранить их в файлах в сетевой директории.  В этом случае Вы можете послать  этим абонентам сообщение, выбрав строку  меню <группа>, а затем  вместо маски ввести &<имя файла со списком>.

Посылка письма

Чтобы послать письмо, необходимо выбрать абонента,которому предназначается  письмо.   После   нужно  введите  имя   файла, который Вы хотите послать.    Если ввести пустое   имя файла, то   будет предоставлено  меню  из  которого  Вы  можете  выбрать  файл. При выборе абонента или  группы абонентов  допускаются те  же возможности,  что и с посылкой сообщения. Если  надо создать  новое  письмо   или  отредактировать   уже существующее, то введите  имя  нового  или  существующего файла и выберите функцию "Редактировать" в нижней строчке меню.  После редактирования можно  послать  исправленный  файл.   Для  поддержки  этой  функции необходимо задать имя используемого Вами редактора в параметрах почты.

В случае если  не введено  имя файла, тогда  просто нажмете ENTER, и будет  предоставлена  возможность  выбора  файла  для  посылки с помощью меню.

К  письму  можно  добавить  комментарий  длиной  до  40 символов, который посылается после передачи файла в сообщении.

Просмотр почты

Все сообщения пришедшие  на данную машину,  складываются в один  файл(если стоит разрешение  сохранения сообщений), и  с помощью этой  функции Вы можете просмотреть сохраненные в файле сообщения.

При  выборе  функции  просмотра   почты  на  экране  появится   список пришедших  сообщений  и  писем.    В  списке  содержится   идентификатор абонента, от которого получено сообщение, дата и время получения. Чтобы  выбрать  интересующее   сообщение,  необходимо  при  помощи клавиш перемещения  курсора установить  указатель на  требуемую строку и нажать клавишу Enter.  Сообщение  будет показано Вам на этом  же экране. Если это   письмо, то   при этом   вызывается меню  в котором  Вы можете просмотреть  и  отредактировать  пришедшее  письмо,  скопировать  его  в другой файл или вывести на печать,перенаправить письмо другому абоненту.

Чтобы   удалить    сообщение,    нужно   установить    указатель    на соответствующую  строку  и  нажать  клавишу  Del.   Удаление   сообщение происходит при  выходе из  просмотра сообщение.   Если Вы  до выхода  из просмотра на удаленном сообщении  снова нажмите Del, то  сообщение будет восстановлено.

Параметры почты

С помощью  этой панели можно  указать условия  приема электронной почты.  Можно запретить принимать почту, установить режимы записи  почты на диск, отображения  сообщения на экране  и подачи звукового  сигнала в момент приема почты. Можно  задать  время  отображения  сообщения  на  экране,   после истечения которого будет произведено схлопывание ( удаление с экрана  ). Затем  сообщение  будет  снова  отображено  на  экране, после нажатия на любую клавишу.

Вы  можете  задать  параметры  звукового  сигнала  и  проверить   его. Звуковой сигнал может быть из  трех пар, каждая из которых  представляет тон  и  длительность  в   милисекундах.   Если  длительность  равна   0, дальнейшие данные игнорируются.

Также можно   установить  редактор   писем  в   этом  меню.    Редактор используется  как  для  создания  и  редактирования  писем,  так  и  для просмотра полученных писем.

В этом меню  Вы можете указать  директорию, в которую будут помещаться приходящие Вам письма и  сообщения. Эта директория должна  быть доступна для записи.

7. Использование и разделение ресурсов

Эта  функция   вызывается  только   в  том   случае,  если    программа NETSHARE.EXE уже запущена. Она позволяет предоставить  некоторые  ресурсы  своей ПЭВМ (диски или их директории,  принтер  или  графопостроитель)  для  использования другими абонентами  сети.  Если  Вы  выполняете  это,  то Ваша машина становится одним из серверов сети.

При  входе  в  данное  меню  отображаются  уже разделенные ресурсы.  В строке  описания   ресурса  находится   имя  ресурса,   имя  диска   или директории, определяющее ресурс и тип доступа к ресурсу.

Для добавления  нового ресурса  используйте клавишу  INS, для удаления ресурса  -  DEL,  для  просмотра  использования  Ваших  ресурсов другими пользователями - ENTER.

Если  Вы  входите  в  меню  разделения  ресурсов,  когда  нет  никаких разделяемых  ресурсов,  Вам  будет  предоставлено  выполнить  разделение ресурсов по умолчанию. При этом  будут разделены без паролей с  доступом RWC  все  доступные  диски.  Ресурсы  будут  называться  типа DISK<буква драйвера>. Например для C: будет создан ресурс DISKC.

Принципы разделение дисков

Вы  можете  разделить  для  совместного  использования в сети как весь диск, так и любую его поддиректорию.  Разделение может быть выполнено  с одним  из  3-х  методов  доступа:   только  на  чтение (/R), на чтение и запись (/RW), и полный доступ ( чтение запись создание /RWC ).

Принципы разделение принтеров

Для того,  чтобы разделить  свой принтер  в сети,  Вы должны разделить директорию  очереди  печати  с  типом  доступа  /Q.   Для  печати файлов накопления  на  разделенном  принтере   запустите  программу  NETWTR и определите  директорию  печати  в  меню  "Управление  сетевым принтером" программы AS. То же самое относится к графопостроителям.

Если Вы сами хотите печатать на разделенном принтере, используйте  его в разделе "Использование сетевых ресурсов".

Правила описание разделяемого ресурса

“Имя разделяемого  ресурса' -  имя длиной  до 8  символов, под которым есурс будет известен  в сети.   Для использования этого  ресурса другие абоненты должны будут  указать заданное Вами  имя ресурса.   Желательно, чтобы имя было мнемонично  (например, при разделении всего  Вашего диска C ресурс можно назвать DISKC).

'Тип  доступа'  -  определяет,  что  можно  делать  с файлами сетевого ресурса:  R - только читать, RW - только читать и писать в  существующие файлы, RWC -  выполнять любые действия  с файлами и  директориями, в том числе  удалять  и  создавать  их.   Тип  доступа  Q указывает на то, что разделяемая директория является директорией очереди печати.

'Пароль' - текст длиной до 8 символов.  Если Вы задали пароль,  ресурс смогут  использовать  только  те  абоненты  сети,  которые знают пароль. Пароль должен начинаться с буквы.

'Путь доступа к ресурсу' -  имя диска в случае разделения  всего диска или путь доступа  к разделяемой директории  диска.  В  случае разделения директории  другим  абонентам  будут  доступны  также  все   подчиненные директории, однако директории более высокого уровня будут недоступны.

Вы можете не вводить путь доступа к ресурсу в ручную, а нажать  ENTER, получить список путей для заданного Вами диска и выбрать его из меню. Вы можете ввести в качестве пути имя новой директории и создать ее.

Удаление сетевого ресурса

Выполняется  по  клавише  Del.  Оно  требует  подтверждения   удаления выбранного  Вами  ресурса.   Для  отказа  от  удаления  используйте Esc. Следует  помнить,  что  ресурс  может  использоваться другими абонентами сети.   Для  проверки  использования  ресурса  можно  в  предыдущем меню нажать Enter на ресурсе, который Вы хотите удалить.

Если  для  данного  ресурса,  есть  открытые  файлы.  То чтобы удалить ресурс  сначала  необходимо  закрыть  эти  файлы.   Это  можно сделать в разделе "Управление сетевыми файлами".

Отложенное разделение ресурса

Если  Вы  хотите  разделить  драйвер,  которого  в  данный  момент  не существует  (  например  драйвер  другой  сети  ),  Вы  можете выполнить отложенное разделение ресурса.   Когда этот драйвер  появится, он  сразу же  будет  доступен  для  использования  другими  абонентами.  Программа NETSHARE после этого переводится в режим /PE.

Использование ресурсов

Использование  сетевых  ресурсов  позволит   Вам  получить  доступ   к программам и данным, хранящимся на  других ПЭВМ.  Сетевой ресурс  (диск, принтер  или  графопостроитель)  станет  доступен  Вам как локальный, то есть как будто он физически подключен  к Вашей машине.  Чтобы Вы  смогли использовать  ресурс,  абонент-владелец  ресурса  должен разделить его в сети. Эта функция вызывается только в том случае, если программа NETUSE.EXE уже запущена.

При входе  в данное  меню отображаются  уже используемые  ресурсы. В строке описания  ресурса находится  имя локального  диска или  принтера, под которым Вы используете ресурс, имя абонента-владельца ресурса и  имя ресурса, под которым владелец разделяет его в сети.

Добавление нового ресурса

Чтобы ввести новый ресурс для использования, нужно нажать клавишу  Ins (положение  выбранной  строки  при  этом  не  важно).   Затем  Вы должны выбрать  имя  абонента,  ресурс  которого  хотите использовать, и нажать клавишу Enter.

На  экране  отобразится  список  разделенных  ресурсов выбранного абонента.   Нужно выбрать  ресурс, который  Вы хотите  использовать, или нажать клавишу Esc для выбора другого абонента.

В списке отображены имя ресурса,  под которым абонент разделяет его  в сети, имя  директории или  диска, являющегося  ресурсом и  тип доступа к ресурсу, назначенный его владельцем.

Тип доступа определяет, что  можно делать с файлами  сетевого ресурса:

R - только  читать, RW -  только читать и  писать в существующие  файлы,

RWC -  выполнять любые  действия с  файлами и  директориями, в том числе удалять  и  создавать  их.  Тип  доступа  Q  указывает на то, что ресурс является директорией очереди печати и может быть использован только  как сетевой принтер.

Если  Вы  выбрали  диск,  Вам  будет  предоставлен  список  свободных драйверов, в качестве которых  Вы можете использовать выбранный  ресурс. Размер  этого  списка  зависит  от  параметра  LASTDRIVE  в  CONFIG.SYS. Выберете нужный драйвер  и введите пароль,  для доступа к  ресурсу, и он будет после этого доступен для использования. Выбор драйвера может  быть выполнен нажатием клавиши, соответствующей его букве.

Если  Вы  выбрали  очередь  печати,  то  Вам будет предоставлен список устройств, под которыми Вы  можете использовать сетевой принтер.   Выбор устройства можно выполнить нажатием его номера 1, 2 или 3. При этом следует  помнить,  что  число  сетевых  принтеров,  которое  Вы можете использовать одновременно  задается параметром  /PBn при  первом запуске программы NETUSE.   Если у  Вы превышаете  это число,  принтер не  будет подставлен

Удаление ресурса

Чтобы удалить используемый  ресурс, необходимо выбрать  его, используя для  этого  клавиши  перемещения  курсора  и  нажать  клавишу  Del.  При удалении ресурса  Вы не  должны находится  на сетевом  диске, который Вы удаляете.

Установка параметров очереди печати

Если у Вас  есть подставленный сетевой  принтер, Вы можете  задать его параметры выбрав его из меню с помощью клавиши Enter. В этом меню  Вы можете установить  режим закрытия в  файлов накопления

или закрыть текущий файл  накопления.  Режимы закрытия  файла накопления могут быть следующие:

“Закрытие по  завершении' -  если этот  режим включен,  то после  файл накопления  закрывается  после  завершения  задания,  которое   выводило данные на печать.  Иначе файл накопления будет оставаться открытым.

'Закрытие   по  клавишам'  -  Вы   можете  задать  режим,  когда   файл накопления  будет  закрываться   по  одной  из   перечисленных  в   меню комбинаций клавиш.

'Закрытие по времени' - это  время с момента последнего вывода  данных на  печать,  по  истечении  которого  файл накопления будет закрываться. Если это значение равно 0, то этот режим отключается.

Управление очередью печати

С  помощью  этого  меню  Вы  можете  задержать,  удалить  или изменить приоритет файла  накопления в  очереди печати  выбранного Вами принтера. Если  очередь  печати  находится  на  Вашей  машине,  Вам  доступны  все операции с файлами накопления,  иначе Вы можете управлять  только своими файлами   накопления   и   задавать   приоритет   файлу   не  больше  2. переключение  между  управление  своими  и  всеми  файлами   выполняется клавишей TAB.

Также  можно изменить  параметры управления очередью печати  (время закрытия  файла  для  данной  очереди,  клавиши  и режим закрытия), если нажмете  'пробел'  на  нужной  очереди.   Описание  этих параметров было сделано выше. После  выбора  принтера  Вы  увидите  список  файлов  накопления в том порядке, в каком  они будут распечатаны.   Самый верхний файл  уже будет печататься.  Первый символ в таблице - приоритет файла (0-4), если  файл печатается или  ждет печати,  буква H,  если файл  задержан или буква E, если  при  печати  файла  произошла  ошибка.   Далее в таблице стоит имя абонента, пославшего  файл, порядковый  номер файла  для этого абонента, длина  файла,  дата  и   время  закрытия.   Файлы  накопления,   имеющие одинаковый приоритет,  будут печататься  в порядке  их закрытия.   Файл, который уже  печатается, можно  снять только  на сервере  с помощью меню "Управление сетевым принтером"  или команды NETWTR  /C, при этом  снятый файл приобретает статус H.

Статус  файлов  не  изменяется,  если  вся очередь печати остановлена. При  закрытии  файла  ему  присваивается  приоритет  2.  Если Вы хотите, чтобы какой-то файл распечатался быстрее, увеличьте его приоритет.   Для того,  чтобы  отпустить  задержанный  файл,  достаточно  назначить   ему приоритет.

Управление сетевым принтером

Это  меню  отражает  текущее  состояние  программу  NETWTR и позволяет управлять его  работой. Она  показывает текущий  файл, распечатываемый в данный  момент   и  статус   принтера,  причем   эти  данные    меняются динамически.   Если   файл  сейчас   печатается,  показывается   процент выполнения задания. Меню позволяет  выполнять функции по управлению  как отдельными  задачами  печати,  так  и  конкретной  задачей печати. Всего одновременно  может  работать  до  5-ти  задач  печати.  Опишем  сначала функции, которые могут применяться как  к отдельным задачам, так и  всем задачам печати сразу:

- 'Возобновить печать файлов (RELEASE)' - продолжить печать файлов

- 'Задержать  печать  файлов  (PAUSE)'  -  вызывает  прекращение  печати файлов из очереди накопления.

- 'Прекратить печать текущего файла (CANCEL)' - текущий файл  помечается как задержанный и печать других файлов приостанавливается.

- 'Допечатать  файл  и  остановиться  (STOP)'  -  после  печати текущего файла, NETWTR переводится в состояние ожидания работы.

- 'Изменить приоритет  печати' -  устанавливает новый  приоритет печати. Приоритет печати это количество  квантов таймера между квантами  печати.

Приоритет может иметь  значение от 1  до 99. Приоритет  печати действует сразу на все печати одновременно.

При  управлении  отдельными   задачами  печати  появляются   следующие дополнительные пункты меню:

- “Переопределить директорию очереди накопления' - позволяет  определить новое устройство для печати, новый разделитель и новую очередь печати.

- 'Управление   файлами   очереди   печать'   -   позволяет    полностью контролировать  очередность   распечатки  файлов   из  очереди   печати. Управление  полностью  совпадает  как  и  в функции 'Управление очередью печати', за  исключением того,  что для  управления всегда  доступны все файлы очереди.

Управление сетевыми файлами

Эта функция  может быть  вызвана по  клавише F3  из основного меню или путем выбора  соответсвующей строчке  в меню  'Прочие функции'. Основные действия которые можно выполнить следующие:

- 'Список открытых сетевых файлов'  - функция позволяет получить  список файлов  на   Вашей  машине,   используемых  другими   абонентами   сети. Одновременно отображается какие абоненты используют файлы.

- 'Закрыть сетевые  файлы абонента'  - эта  функция может использоваться для закрытия файлов абонента на Вашей машине, если Вы хотите снять  сеть или выключить сервер.

- 'Сбросить буфера сетевых файлов абонента' - производит  принудительный сброс буферов  абонента для  файлов открытых  на Вашей  машине.  Функция может использоваться, если  при работе с  базой данных станция  по какой то причине повисла.

- 'Закрыть  свои  файлы  на  сервере'  -  функция позволяет закрыть Ваши файлы  на  сервере,  если  они  там  остались  открытыми  ( например при перезагрузке Вышей машины ).

- 'Детальная  информация  о  файлах'  -  функция  позволяет   посмотреть детальную  информацию  о  файлах   конкретного  абонента,  открытых   на сервере.  Эта  информация  включает  в  себя полный путь, режим открытия файла, режим блокировки файла, размер  файла, текущую позицию в файле  и текущие блокировки, установленные  на файле. Эта  информация динамически изменяется  на  экране,  по  мере  изменения  состояния  файлов  и числа открытых файлов.

Управление монитором сети

Эта функция  может быть  вызвана по  клавише F4  из основного меню или путем выбора соответсвующей строчке в меню 'Прочие функции'.

В этом меню вы можете посмотреть текущие параметры монитора,  изменить их  значения,  посмотреть  статистику  об  ошибках.  Основные  параметры определяющие режим работы монитора следующие:

- 'Приоритет  сервера'  -  приоритет  сервера  задается  с  помощью двух чисел.    Первое   из   них   определяет   число   тикетов,  на  которое откладывается выполнение  запроса, второе  число -  это число  входов по прерываниям  28h  и  16h  после  которого  запрос  выполняется.   Запрос начинает выполняться после срабатывания одного из этих параметров.

- 'Процент  гарант.обслуж.'  -  процент  времени, который гарантированно будет выделятся для работы локальных программ на сервере.  Это  значение может принимать следующие значения:  50%, 33%, 25%, 20%, ... 1%

- 'Таймаут  приема/передачи'  -  максимальное  время  ожидания ответа на посланное сообщение, а так же максимальное время посылки сообщения.

- 'Разделение  памяти'   -  определяет   возможности  работы   экранного монитора с данной  машиной.  Возможно  три режима:   экран и клавиатура, только  экран,  запрещено.   Вы  можете  задать  один  из этих режимов и пароль доступа к нему.

- 'Асинхронные запросы' -  определяет возможность обработки  запросов по асинхронным  прерываниям  (  от  таймера  и  платы).  По умолчанию такие запросы разрешены.   Изменение этого  параметра может  понадобиться  при работе совместно с некоторыми другими программами.

- 'Реентер-е вызовы  ДОС' -  определяет возможность  входа в  ДОС, путем сохранения/восстановления ее реентерабельной области.  Этот параметр  по умолчанию разрешен, но он  может использоваться при совместной  работе с некоторыми программами ( обычно требуется при работе с другими сетями).

Более  подробно  об  этих  параметрах  Вы можете посмотреть в описании программы  MONIM.  Чтобы  установить  новые  параметры  для монитора, Вы должны  изменить  данные  панели  описывающей  их  на нужные Вам, и явно выбрать команду  меню 'Установить  параметры монитора',  иначе параметры не будут запомнены.

Сохранение профиля

Если  во  время  работы  программы  Вы  выполнили  модификацию текущей конфигурации и Вы хотите  сохранить сделанные Вами изменения,  это можно сделать по клавише F2 из основного меню программы.

Если  Вы  выполняли  какие  либо  команды,  которые  могли  привести к изменению профиля  и не  сделали сохранение,  то на  выходе из программы будет  сделан  запрос  на  сохранение  данных  в профиле. Если Вы хотите отказаться от сохранения нажмите ESC.

Статистика загрузки сервера

Эта функция может быть  вызвана путем выбора соответсвующей  строчки в меню 'Прочие функции'. Она позволяет посмотреть статистику на любом из доступных Вам серверов. Статистика доступна только в том случае, если на сервере запущена программа NETALONE. Если эта программа запущена, то Вы на экране получите информацию о том какие абоненты и сколько работали с данным сервером.

Cинхронизация времени

Эта функция может быть  вызвана путем выбора соответсвующей  строчки в меню 'Прочие функции'. Она позволяет синхронизировать время с любой из доступных машин сети.

Запустить монитор экрана

Эта функция может быть  вызвана путем выбора соответсвующей  строчки в меню 'Прочие функции'. Она позволяет запустить программу VM из меню.

Установить новый пароль

Эта функция может быть  вызвана путем выбора соответсвующей  строчки в меню  'Прочие  функции'.  Она  позволяет  изменить  пароль  абонента  на подключение  к  сети.  Следует  помнить,  что  если Вы измените пароль и забудете его, то восстановление файла профиля невозможно, требуется  его заново создать с помощью программы SETUP.

Поддержка записи на BOOT-диск /BWRI/

Если пользователь  загрузился с  файла boot.000  (общего), то  диск A: ему  доступен  только  на  чтение.   Если  же пользователь загрузился со своего личного BOOT-файла, то он  может сделать его доступным на  запись запустив после подключения программу BWRI.COM.

> BWRI

Для BOOT-файла рекомендуется использовать autoexec.bat следующего содержания:

echo off

prompt $p$g

PATH=A:\;A:\DOS;A:\NET;D:\UT\TOOLS;D:\UT\BIN

SET IOLANET=A:\NET

rem запуск драйвера экрана

@crtalt >nul

rem запуск драйвера клавиатуры

@eckeyb >nul

@cd net

rem запуск драйвера сети

@monim /i2 /p /s2 /u10 /t15 /r5

rem запуск редиректора сети

@netuse /pe

rem подключение сетевых ресурсов

@logon mmpam -u

rem синхронизация часов и времени с сервером

@netclock mmgea

rem программа поддержки сообщений

@netmsg

rem запуск программы поддержки записи диска A:

@bwri

@d:

@nc

Возможные ошибки

USERMAX exeeded on server.

IOLA failure

Это сообщение  появляется в  том случае,  если к  серверу подключилось больше  пользователей,  чем  указано  в  параметре  USERMAX  при запуске NETBOOT.

FILEMAX exeeded on server.

IOLA failure

Это сообщение появляется в том случае, если на сервере открыто  больше файлов, чем указано в параметре USERMAX при запуске NETBOOT.

Boot file not found.

IOLA failure

Это сообщение  появляется в  том случае,  если на  сервере отсутствует файлы BOOT.<номер абонента> и BOOT.000

Invalid boot file.

IOLA failure

Это сообщение может  появиться в случае,  если на сервере  не запущена программа  NETBOOT,  не  правильно   выставлено  прерывание  на   плате, испорчен BOOT-файл. Программа  для  ПЗУ  объемом  2К  эти  сообщения не выдает. Вместо них выдается только одно сообщение:

IOLA failure

8. Совместная работа с другими сетями

Совместная  работа  с  другими  сетями,  состоит  в том, что Вы можете разделять сетевые  диски и  принтеры других  сетей (IBM  PC LAN, NetWare 2.15,  PC  NFS,  LANsmart  и  другие),  как обычные диски или принтеры с помощью команды  NETSHARE или  в разделе  "Разделение сетевых  ресурсов" программы  ASSIST  (AS   v1.5),  при  этом   распознавание  типа   диска происходит  автоматически.  После  этого  эти  диски  и  принтеры  могут использоваться другими машинами нашей сети.

Вам  могут  понадобиться  параметры  программы  MONIM /Yx и NETWTR /Y1 (смотрите  выше  их  описание).  Обмен  сообщениями и письмами с другими сетями пока не предусмотрен. Для версии 1.5x обычно при совместной работе с другими сетями требуется параметр MONIM /Y4, запрещающий повторный вызов ДОС.

Особенности блокировки файлов

При использовании совместного режима  работы с другими сетями  имеются особенности  блокировки  файлов,   открываемых  в   однопользовательском режиме,  связанные  с  тем,  что  все  обращения к другой сети от разных машин сети ИОЛА происходят через одну шлюзовую машину.

Режимы /DC и  /DW программы NETSHARE  на мостовые диски  не действуют, более  того,  их  использование  на  шлюзовой  машине  может  привести к непредсказуемым  результатам.   Если  Вы  все-таки  хотите  использовать несетевые  базы  данных  (например,  DBASE  III) вместе с мостами, можно воспользоваться программой DENYWRI,  преобразующей режим открытия  файла из одно  в многопользовательский  (из "Compatibility"  в "Deny  Write"). Эта  программа  должна  быть  запущена  на  всех машинах сети, с которых

может  быть  открыта  база  данных.   Программа  может вызвать различные побочные эффекты.  Команда DENYWRI имеет следующие параметры:

> DENYWRI /DW - включиться

> DENYWRI /DN - выключиться

> DENYWRI /X  - удалиться из памяти

> DENYWRI     - отобразить состояние (ON/OFF)

Особенности отдельных сетей

IBM PC LAN 1.2       - нет проблем

LANTASTIC  4.+       - нет проблем

SUN PC NFS           - нужен параметр /Y5 в программе MONIM

D-Link LANSMART      - нужен параметр /Y5 в программе MONIM

NOVELL NETWARE 2.15+ - нужен параметр /Y4 программы MONIM

нужен параметр /Y1 программе NETSHARE

NOVELL NETWA нужен параметр /Y1 программе NETSHARE

RE 3.10+ - нужен параметр /Y4 программы MONIM

9.Работы с ОС Windows в сети

Принципы установки сети под WINDOWS

При установке  сети ИОЛА  для Microsoft  Windows необходимо  выполнить следующие модификации в файлах SYSTEM.INI и WIN.INI:

Типовой файл System.ini имеет вид:

[boot]

shell=progman.exe

network.drv=

mouse.drv=mouse.drv

language.dll=langrus.dll

sound.drv=mmsound.drv

comm.drv=comm.drv

keyboard.drv=worldkbd.drv

system.drv=system.drv

386grabber=vga.3gr

oemfonts.fon=vga866.fon

fixedfon.fon=vgafixc.fon

fonts.fon=vgasysc.fon

display.drv=vga.drv

drivers=mmsystem.dll msmixmgr.dll

SCRNSAVE.EXE=(None)

[keyboard]

subtype=

type=4

keyboard.dll=

oemansi.bin=xlat866.bin

keyboard.dl1=kbdru.dll

keyswap=1d60000000000000

[boot.description]

keyboard.typ=Enhanced 101 or 102 key US and Non US keyboards

mouse.drv=Microsoft, or IBM PS/2

language.dll=English (American)

system.drv=MS-DOS System

codepage=437

woafont.fon=English (437)

aspect=100,96,96

display.drv=VGA

network.drv=No Network Installed

secondnet.drv=No Additional Network Installed

[386Enh]

device=C:\WINDOWS\SYSTEM\WIN32S\W32S.386

device=E:\BC4\BIN\WINDPMI.386

device=E:\BC4\BIN\TDDEBUG.386

device=dva.386

device=*vpd

device=*int13

mouse=*vmd

ebios=*ebios

woafont=dosapp.fon

display=*vddvga

EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON

EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON

CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON

CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON

keyboard=*vkd

network=*dosnet,*vnetbios

netheapsize=16

device=*vcd

device=*vpicd

device=*vtd

device=*reboot

device=*vdmad

device=*vsd

device=*v86mmgr

device=*pageswap

device=*dosmgr

device=*vmpoll

device=*wshell

device=*PAGEFILE

device=*vfd

device=*parity

device=*biosxlat

device=*vmcpd

device=*combuff

device=*cdpscsi

device=vtdapi.386

device=vpmtd.386

device=vcomm.386

device=serial.386

device=lpt.386

device=ifsmgr.386

device=vcache.386

device=vfat.386

device=ios.386

device=vxdldr.386

device=vshare.386

local=CON

FileSysChange=off

COM3Irq=4

COM3Base=03E8

COM4Irq=3

COM4Base=02E8

InDOSPolling=FALSE

PermSwapDOSDrive=C

PermSwapSizeK=55408

SysVMln2ndBank=FALSE

device=vsbpd.386

[NonWindowsApp]

localtsrs=dosedit,ced

[vcache]

minfilecache=4096

[mci]

WaveAudio=mciwave.drv 5

Sequencer=mciseq.drv

CDAudio=mcicda.drv

AVIVideo=mciavi.drv

CorelMOVE=mcicmv50.drv

QTWVideo=mciqtw.drv

[drivers]

timer=timer.drv

midimapper=midimap.drv

Aux=sb16aux.drv

Wave=sb16snd.drv

MIDI=sb16fm.drv

MIDI1=sb16snd.drv

mixer=sb16aux.drv

VIDC.MSVC=msvidc.drv

VIDC.RT21=ir21_r.dll

VIDC.CVID=iccvid.drv

VIDC.IV31=IR32.dll

WaveMapper=msacm.drv

MSACM.msadpcm=msadpcm.acm

MSACM.imaadpcm=imcaadpcm.acm

VIDC.MRLE=MSRLE.drv

VIDC.YVU9=ir21_r.dll

VIDC.IV32=ir32.dll

[DDEShares]

CHAT$=winchat,chat,,31,,0,,0,0,0

SCHAT$=winchat,chat,,31,,0,,0,0,0

CLPBK$=clipsrv,system,,31,,0,,0,0,0

HEARTS$=mshearts,hearts,,15,,0,,0,0,0

[Network]

winnet=nonet

multinet=nonet

FileSharing=No

PrintSharing=No

[network drivers]

devdir=C:\WINDOWS

LoadRMDrivers=No

[sndblst.drv]

Port=220

MidiPort=330

Int=5

DmaChannel=1

HDmaChannel=5

[Password Lists]

*Shares=C:\WINDOWS\Share000.PWL

Модификации необходимые в файле SYSTEM.INI:

в секции [boot] :

network.drv=iola152.drv

(Поддержка сетевых функций WINDOWS)

в секции [boot.description] :

network.drv=IOLA LAN Version 1.52

в секции [386Enh] :

network=*vnetbios;iola.386

(Поддержка сетевых функций в расширенном режиме)

ReflectDOSInt2A=TRUE

OverlappedIO=OFF

UniqueDOSPSP=TRUE is added.

Типовой файл win.ini выглядит следующим образом:

[windows]

spooler=yes

load=kbdflash.exe

run=

Beep=No

NullPort=None

BorderWidth=3

CursorBlinkRate=530

DoubleClickSpeed=452

Programs=com exe bat pif

Documents=

DeviceNotSelectedTimeout=15

TransmissionRetryTimeout=45

KeyboardDelay=2

KeyboardSpeed=31

ScreenSaveActive=0

ScreenSaveTimeOut=120

device=HP LaserJet 4/4M,HPPCL5E,LPT1:

CoolSwitch=1

[Desktop]

Pattern=(None)

TileWallPaper=1

GridGranularity=0

IconSpacing=75

WallPaper=castle.bmp

[Extensions]

crd=cardfile.exe ^.crd

trm=terminal.exe ^.trm

txt=notepad.exe ^.txt

ini=notepad.exe ^.ini

pcx=C:\COREL50\PROGRAMS\corelpnt.exe ^.pcx

bmp=C:\COREL50\PROGRAMS\corelpnt.exe ^.bmp

wri=write.exe ^.wri

rec=recorder.exe ^.rec

hlp=winhelp.exe ^.hlp

mmf=msmail.exe /f ^.mmf

doc=C:\WINWORD\WINWORD.EXE ^.doc

dot=C:\WINWORD\WINWORD.EXE ^.dot

rtf=C:\WINWORD\WINWORD.EXE ^.rtf

MDB=C:\ACCESS\MSACCESS.EXE ^.MDB

MDA=C:\ACCESS\MSACCESS.EXE ^.MDA

xla=C:\EXCEL\excel.exe ^.xla

xlc=C:\EXCEL\excel.exe ^.xlc

xll=C:\EXCEL\excel.exe ^.xll

xlm=C:\EXCEL\excel.exe ^.xlm

xls=C:\EXCEL\excel.exe ^.xls

xlt=C:\EXCEL\excel.exe ^.xlt

xlw=C:\EXCEL\excel.exe ^.xlw

qry=C:\WINDOWS\MSAPPS\MSQUERY\msquery.exe ^.qry

ppt=C:\POWERPNT\POWERPNT.EXE ^.ppt

gra=C:\WINDOWS\MSAPPS\MSGRAPH5\GRAPH5.EXE ^.gra

cdr=C:\COREL50\PROGRAMS\coreldrw.exe ^.cdr

cch=C:\COREL50\PROGRAMS\corelcht.exe ^.cch

shw=C:\COREL50\PROGRAMS\corelshw.exe ^.shw

shb=C:\COREL50\PROGRAMS\corelshw.exe ^.shb

shr=C:\COREL50\PROGRAMS\corelplr.exe ^.shr

cpt=C:\COREL50\PROGRAMS\corelpnt.exe ^.cpt

tif=C:\COREL50\PROGRAMS\corelpnt.exe ^.tif

gif=C:\COREL50\PROGRAMS\corelpnt.exe ^.gif

cmv=C:\COREL50\PROGRAMS\corelmov.exe ^.cmv

mwf=C:\COREL50\PROGRAMS\corelmov.exe ^.mwf

ctl=aldsetup.exe ^.ctl

IDE=BCW.EXE^.IDE

dwg=F:\ACADWIN\acad.exe ^.dwg

[intl]

sLanguage=enu

sCountry=United States

iCountry=1

iDate=0

iTime=0

iTLZero=0

iCurrency=0

iCurrDigits=2

iNegCurr=0

iLzero=1

iDigits=2

iMeasure=1

s1159=AM

s2359=PM

sCurrency=$

sThousand=,

sDecimal=.

sDate=/

sTime=:

sList=,

sShortDate=M/d/yy

sLongDate=dddd, MMMM dd, yyyy

[ports]

; A line with [filename].PRN followed by an equal sign causes

; [filename] to appear in the Control Panel's Printer Configuration dialog

; box. A printer connected to [filename] directs its output into this file.

; The file must be on one of your local drives; you cannot print to a network

; file.

LPT1:=

LPT2:=

LPT3:=

COM1:=9600,n,8,1,x

COM2:=9600,n,8,1,x

COM3:=9600,n,8,1,x

COM4:=9600,n,8,1,x

EPT:=

FILE:=

LPT1.DOS=

LPT2.DOS=

[FontSubstitutes]

Helv=MS Sans Serif

Tms Rmn=MS Serif

Times=Times New Roman

Helvetica=Arial

MT Symbol=Symbol

[TrueType]

TTEnable=1

TTOnly=0

[mci extensions]

wav=waveaudio

mid=sequencer

rmi=sequencer

avi=AVIVideo

cmv=CorelMOVE

mwf=CorelMOVE

mov=QTWVideo

pic=QTWVideo

jpg=QTWVideo

[Compatibility]

NOTSHELL=0x0001

WPWINFIL=0x0006

CCMAIL=0x0008

AMIPRO=0x0010

REM=0x8022

PIXIE=0x0040

CP=0x0040

JW=0x42080

TME=0x0100

VB=0x0200

WIN2WRS=0x1210

PACKRAT=0x0800

VISION=0x0040

MCOURIER=0x0800

_BNOTES=0x24000

MILESV3=0x1000

PM4=0x2000

DESIGNER=0x2000

PLANNER=0x2000

DRAW=0x2000

WINSIM=0x2000

CHARISMA=0x2000

PR2=0x2000

PLUS=0x1000

ED=0x00010000

APORIA=0x0100

EXCEL=0x1000

GUIDE=0x1000

NETSET2=0x0100

W4GL=0x4000

W4GLR=0x4000

TURBOTAX=0x00080000

[winsetup]

source_disk_path=H:\WWG3_11

[fonts]

Arial (TrueType)=ARIAL.FOT

Arial Bold (TrueType)=ARIALBD.FOT

.......

Arial Bold Italic (TrueType)=ARIALBI.FOT

[embedding]

SoundRec=Sound,Sound,SoundRec.exe,picture

Package=Package,Package,packager.exe,picture

PBrush=Paintbrush Picture,Paintbrush Picture,pbrush.exe,picture

Wave'OLE=Wave'OLE,Wave'OLE,C:\VIBRA16\WINAPPL\WAVEOLE.EXE,picture

Word.Document.6=Microsoft Word 6.0 Document,Microsoft Word 6.0

....

Document,C:\WINWORD\WINWORD.EXE,picture

[PrinterPorts]

Epson FX-1050=EPSON9,LPT1:,15,45

Epson LQ-1050=EPSON24,LPT1:,15,45

HP LaserJet 4/4M=HPPCL5E,LPT1:,15,45

HP LaserJet Series II=HPPCL,LPT1:,15,45

[devices]

Epson FX-1050=EPSON9,LPT1:

Epson LQ-1050=EPSON24,LPT1:

HP LaserJet 4/4M=HPPCL5E,LPT1:

HP LaserJet Series II=HPPCL,LPT1:

[NC Win 3]

SHORTDIR=c:\win_gam\wingam\wiappl\ncwin\ncw.ini

EDIT=notiz.exe

VIEW=notiz.exe

OPTIONS=385

[MS User Info]

DefName=Andre

DefCompany=Uncovn

[MSAPPS]

MSAPPS=C:\WINDOWS\MSAPPS

........

SHEETCNV=C:\WINDOWS\MSAPPS\SHEETCNV

[MS Proofing Tools]

Spelling 1033,0=C:\WINDOWS\MSAPPS\PROOF\MSSPEL2.DLL,C:\WINDOWS\MSAPPS\PROOF\MSSP2_EN.LEX

[MS Text Converters]

WrdPrfctDOS50=WordPerfect 5.0, C:\WINDOWS\MSAPPS\TEXTCONV\WPFT5.CNV, doc

.....

MSWinWrite=Windows Write 3.1, C:\WINDOWS\MSAPPS\TEXTCONV\WRITWIN.CNV, wri

[MS Shareres]

PATH=C:\WINWORD

[MS Graphic Import Filters]

DrawPerfect(.WPG)=C:\WINDOWS\MSAPPS\GRPHFLT\WPGIMP.FLT,WPG

......

Windows DIB(.DIB)=C:\WINDOWS\MSAPPS\GRPHFLT\BMPIMP.FLT,DIB

[MS Graphic Export Filters]

DrawPerfect(.WPG)=C:\WINDOWS\MSAPPS\GRPHFLT\WPGEXP.FLT,WPG

[Microsoft System Info]

MSINFO=C:\WINDOWS\MSAPPS\MSINFO\MSINFO.EXE

[MS Setup (ACME) Table Files]

WINWORD.EXE@v6.0.0.2222(1033)=C:\WINWORD\SETUP\SETUP.STF

MSACCESS.EXE@v2.00.0010.0USA=C:\ACCESS\setup\setup.stf

EXCEL.EXE@v5.0.0.2414(1033)=C:\EXCEL\setup\setup.stf

POWERPNT.EXE@v4.0.0.253(A)=C:\POWERPNT\SETUP\SETUP.STF

[HPPCL5E,LPT1]

FontSummary=C:\WINDOWS\FS5ELPT1.PCL

[Microsoft Graph 3.0]

DefaultDir=c:\windows\msapps\msgraph

[btrieve]

options=/m:64 /p:4096 /b:16 /f:20 /l:40 /n:12 /t:C:\ACCESS\BTRIEVE.TRN

[Microsoft Query]

MSQUERY=C:\WINDOWS\MSAPPS\MSQUERY

[MS Spreadsheet Converters]

Multiplan=Microsoft Multiplan (*.*), C:\WINDOWS\MSAPPS\SHEETCNV\XLCONVMP.DLL,*.*

[AAPLAY Animation]

WaveAudio=c,522

Sequencer=x,523

FullScreen=AAVGA.DLL

DualScreen=no

AVIVideo=x,0

Animation1=x,0

[drawdib]

vga.drv 640x480x4(0)=1,0,0,0

[Aldus]

AldusDirectory=C:\ALDUS

[Windows Help]

H_WindowPosition=[213,160,213,160,0]

[Multimedia Viewer]

M_WindowPosition=[0,0,400,225,1]

H_WindowPosition=[213,160,252,230,0]

C_WindowPosition=[16,61,470,225,0]

[Keyboard Indicator]

winorg=453,6

[DSOUND]

SoundDev=0

AllowInts=0

Volume=30

EDelayValue=65535

[sounds]

SystemAsterisk=ding.wav,Asterisk

SystemHand=ding.wav,Critical Stop

SystemDefault=ding.wav,Default Beep

SystemExclamation=ding.wav,Exclamation

RingIn=ringin.wav,Incoming Call

RingOut=ringout.wav,Outgoing Call

SystemQuestion=ding.wav,Question

SystemExit=C:\WINDOWS\DING.WAV,Windows Exit

SystemStart=chimes.wav,Windows Start

Модификации в файле WIN.INI:

в секции [windows] :

load=winmsg.exe

(Поддержка приема сетевых сообщений в среде Windows)

в секцию [fonts] :

WINMSG 8,10=WINMSG.FON

Для Window  3.1 эти  изменения могут  быть сделаны  с помощью  WINDOWS SETUP:

1) Выберите в меню Option ( Опции ) (рис.2) опцию System Setting.

2) Затем нужно выбрать  меню Network (Сети)  (рис.3) и в приведенном  списке надо выбрать строку Other network (Requires disk from OEM) .

3)  На  запрос  нужно  указать  путь  где  находится файл oemsetup.inf поставляемый  вместе  с  сетью  ИОЛА.   В  этой  же  директории   должны находиться все файлы сети относящиеся к WINDOWS.

4)  Затем  из  предложенного  списка  нужно выбрать драйвер сети ИОЛА, после чего SETUP произведет все нужные изменения в файлах.

рис.2. Вид панели Windows Setup.

рис.3. Вид открытого меню Option.

В WINDOWS For Workgroup настройка на сеть может быть осуществлена при помощи меню Option в Windows Setup или при помощи запуска Network Setup (рис.4), в котором содержится  информация о текущей конфигурации Windows WFG. Указав на соответствующую кнопку можно изменить текущие установки сети. Укажите мышью на кнопку Network в результате чего откроется окно выбора параметров конфигурации сети (рис.5). Для установки АПО “ИОЛА” щелкните по кнопке Install Windows support for the following (Установить поддержку только для дополнительной сети) (рис.6), т.е. для сети не MS Windows Network. После этого Вы можите сделать необходимые изменения. Необходимо учитывать , что в данном случае могут возникнуть сложности с работой с разделяемыми директориями и принтерами рабочих станций сети. Работа с файл-серверами и серверами печати дополнительной сети как правило проблем не вызывает.

рис.4. Вид окна программы Network Setup

рис.5. Вид окна настройки сети в среде Windiws WFG.

Если Вы хотите его использовать как  обычный WINDOWS  совместно  с  сетью  ИОЛА,  то  указанные  выше изменения нужно внести вручную. Некоторые локализованные версии WINDOWS не понимают файл  OEMSETUP.INF с  английскими  ключевыми  словами.   Если  у  Вас  используется   такая локализованная версия WINDOWS Вы можете внести эти изменения вручную.

рис.6. Активизация кнопки Install Windows support for the following

При использовании  эмулятора NETBIOS  под WINDOWS кроме этих изменений нужно выполнить  действия указанные в NETBIOS.DOC. Если Вы не  будете использовать  NETBIOS, то  лучше эти  изменения не вносить т.к. они сокращают объем доступной  памяти в запускаемых из под  WINDOWS задачах ДОС (за счет выделения глобальных буферов для хранения  запросов NETBIOS).

Стандартный режим

При  работе  в   среде  DOSSHELL  или   WINDOWS  (стандартный режим) обнаружилась  следующая  проблема:  Если  Вы  работаете в указанной выше среде и  программа NETINIT  запущена для  работы сети  без использования прерываний,  то  если  выполнять  переключение  задач  во  время  работы программ  VM,  CHAT,  или  выполнять  запуск резидентных программ сети в создаваемых  разделах   DOS,  то   будет  происходит   повисание.    Это обусловлено  тем,  что  эти  программы  выполняют  корректировку таблицы векторов прерываний, в находящейся в NETINIT, и после переключения,  она будет  указывать  на  несуществующие  в  памяти программы.  Эту ситуацию можно избежать следующим образом:

a) не выполнять переключение во время работы указанных программ

b) не запускать резиденты в созданных разделах DOS, а запускать их  до входа в DOSSHELL или WINDOWS.

с) для WINDOWS использовать расширенный режим

d)  Использовать  программу  NETINIT  с  параметром  /OLD или /I<номер базы> В этом  случае таблица совпадает  с таблицей векторов прерываний, которая является  локальной для  каждой задачи.   При задании  параметра /old сеть может использовать вектора  прерываний с 90h по 9fh.  Если эти прерывания  иногда  пересекаются  с  другой используемой Вами программой (обычно BASIC), вы можете с помощью параметра /i задать любой  доступный для использования диапазон из 16 прерываний.

Расширенный режим

a) Для работы в расширенном режиме не забудьте установить драйвер IOLA.386 и выполнить модификации в файле SYSTEM.INI описанные выше. Иначе некоторые компоненты сети (NETWTR, NETBIOS, vm) могут не работать.

b) Если Ваша машина работает в качестве станции в режиме 386  enhanced, то желательно увеличить число буферов монитора , т.к. в этом режиме  они используются  как  промежуточные  для  пересылки сообщений для локальных программ.

При  работе  с  Windows  осталась  проблема связанная с инициализацией Windows.  Если при инициализации  машина работает как сервер, иногда  на станции  может  возникнуть  таймаут по  приему или передаче из-за потери прерывания.  Пока эта проблема не решена.

9. Использование возможностей сопряжения Windows -приложений и сетевой оболочки “ИОЛА” для оформления деловой документации.

Наибольшее распространение для оформления коммерческой документации в последнее время получил программный продукт фирмы Microsoft - Microsoft Office. Наибольшие экономический эффект от внедрения средств автоматизации документооборота можно получить только используя реалиационные базы данных. Однако для небольших и средних фирм это оказывается достаточно дорогостоящим делом, вследствии чего приходится выбирать между максимум эффективности и стоимостью реализации проекта. Рассмотрим минимальный вариант, который позволит с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки приступить к автоматизированному выпуску коммерческой документации.

- В случае если не предусмотрено использования специализированных баз данных необходимо систематизировать информацию вручную , для чего надо создать на жестком диске ПК, например, директорию DATABASE и скопировать в нее разработанные файлы-оригинал-макеты документов ( рис.7):

- szet .doc		- макет счета;

- prslist.doc	- макет прайслиста;

- naclad.doc	- макет накладной;

- spezif .doc	- макет спецификации;

- smet_0.xls 	- макет сметы;

- akt_0.xls		- макет акта;

- pismo.doc	- макет делового письма в логотипом фирмы.

- рис.7. Вид окна оболочки Volcov Commander (VC) с созданными директорией DATABASE.

После чего создайте рабочую директорию, например USER (рис.7), в которой все документы касающиеся Вашей фирмы будут находиться в поддиректории с именем фирмы. Сортировку и учет файлов базы данных рекомендуется проводить по учетных номерам исходящих документов, вслучае использования специальных программных продуктов, например, базы данных ACCESS, сортировка осуществляется в соответствии с возможностями используемой базы данных. Для создания пакета документов с новым исходящим номером откройте , например, в правой панели Volcov Commander (VC) директорию DATABASE , а в левой поддиректорию *:\USER\<название фирмы> и скопируйте в нее необходимые файлы из базы данных, после чего присвойте им (клавиша F6 VC) исходящий номер, например, переименуйте файл akt_0 в akt_111 в котором будут в дальнейшем храниться данные по акту за номером 111. Если Вы проделали перечисленные выше операции: то можете запускать Windows и начинать работать с его приложениями.

Оформление документов c использованием пакета MS Office

Для оформления документов выполните действия указанные в начале главы , после чего запустите Windows , набрав в командной строке команду win . После этого произойдет запуск оболочки Windows.Управление работой с Windows приложениями происходит посредством менеджера программ, который открывается сразу после запуска Windows (рис.7). Если менеджер программ представлен на экране в свернутом виде, то двойной щелчок мыши на его пиктограмме приведет к его полноэкранному отображению.

рис.7 Групповое окно менеджера программ.

Двойным щелчком на пиктограмме MS Office или MS WinWord, в зависимости от конфигурации Вашей системы, откройте программную группу, в которой располагается пиктограмма текстового процессора WinWord 6.0 (рис.8 ).

Для открытия текстового процессора WinWord 6.0 щелкните два раза указателем мыши на его пиктограмме, это вызовет его загрузку . Вид прикладного окна представлен на рис.9. Оно состоит из следующих функциональных частей (сверху вниз):

- функциональная линейка, в которой находяться стандартные для Windows приложений группы комманд;

- функциональная пиктографическая линейка, содержащая основные функциональные команды;

- линейка форматирования, в которой представлены средства форматирования;

- рабочий экран;

- пикторгафическое меню графических функций ;

- статусная строка.

рис.8. Вид программной груммы MS WinWord 6.0.

рис.9. Вид экрана текстового процессора WinWord 6.0

рис.10 Меню файловых операций WinWord.

Для загрузки необходимого файла в текстовый процессор необходимо щелкнуть мышью на команде File верхнего падающего меню и выбрать в нем опцию Open (рис.10).

После чего система предложит указать диск\каталог\....\файл который надо открыть (рис.11). Для загрузки данного файла в текстовый процессор необходимо, после того как Вы указали на его имя, нажать на клавише ENTER клавиатура или кнопку ОК на панели мышью.

После загрузки файла в рабочую зону экрана можно приступать к его редактированию. Для чего при помощи клавиш управления курсором подведите курсор к той позиции в которой Вы хотите изменить текст и произведите его набор на клавиатуре.

В верхнем правом углу на рис.11 располагается изображение текущего состояни я руссификатора клавиатуры Parawin. Переключение с русского на латинский и обратно осуществляется нажатием на клавишу Richt Ctrl. Переключение сопровождается звуковым сигналом и отображается в строке состояния руссификатора.

рис.11 Диалоговое окно ввода файла.

При обработке текста необходимо использовать средства форматирования, пиктограммы которых распологаются на третьей линейке сверху.Коротко рассмотрим назначение основных из них:

Задание стиля активного документа;

Установка шрифта (фонта) активного документа;

Установка размера и выделение шрифта;

Опции выравнивания текста;

Опции маркирования абзацев.

После подготовки всего документа его необходимо сохранить при помощи опции Save из меню File (рис.10). При необходимости сохранить документ под другим именем воспользуйтесь опцией Save As , действия при этом аналогичны действиям при открытии файла. Для распечатки документа воспользуйтесь опцией Print того же меню.

Оформление деловой документации, требующей больших вычислений в табличном процессоре EXCEL

“Классический” запуск табличного процессора Excel практически не отличается от запуска любого Windows приложения. Проделав описанную в пункте 1. последовательность операций и открыв программную группу MS Office Вы обнаружите там пиктограмму табличного процессора Excel (рис.7). Двойной щелчок мыши на этой пиктограмме приведет к его запуску. Вид экрана Еxcel представлен на рис.12.

рис.12. Экран табличного процессора Excel.

Для открытия файлов-оригинал макетов акта и сметы воспользуйтесь процедурой описанной в пункте 1 (меню File - Open). Вид экрана после загрузки нужного документа представлен на рис.13. Общий вид экрана во многом совпадает с рассмотренным нами в пункте 1 текстовым процессором Winword 6.0. Для подробного ознакомления с функциями Excel следует воспользоваться поставляемым фирменным описанием или другой литературой. Мы рассмотрим только те действия , которые необходимы при составлении акта или сметы с использованием оригинал макета.

Ввод тектовой информации осуществляется аналогично Winword`у. Для изменения количества и цены поставляемого оборудования необходимо позиционировать курсор на соответствующей ячейки таблицы и ввести нужные числа с клавиатуры. Изменение результирующих значений происходит автоматически. Если по данному акту поставляется не все оборудование то лишние строки необходимо удалить следующим образом. Подведите указатель мыши к номерам строк, которые Вы хотите удалить, например с номерами 158 и 159 (рис.14), и нажмите на левую кнопку мыши, данные строки приобретут инверсный цвет (т.е. будут замаскированы) . Для их удаления откройте меню редактирования Edit  и выберите опцию удалить (Delete) (рис.15) указав на нее стрелкой мыши Вы удалите замаскированные объекты.

рис.13. Рабочее окно Excel c оригинал-макетом акта о приеме работ.

Если поставляемое оборудование не предусмотрено в перечне оригинал-макета, то тогда для ввода его параметров необходимо добавить пустую строку. Для этого поместите курсор на ячейку первого столбца перед которой Вы хотите поместить новую строку и откройте меню Insert (рис.16) и выберите опцию Rows, указав на нее стрелкой мыши, в результате к существующей таблицы будет добавлена новая строка в указанном Вами месте. При удалении старых и вставке новых строк Вам не надо думать о пересчете итоговых результатов. Система сама в автоматическом режиме отследит все изменения и выдаст необходимые результаты.

рис.14. Маскирование строк таблицы N158,159.

рис.15. Меню редактирования.

рис.16. Меню Insert.

После внесения всех изменений в файл-оригинал-макета его нужно запомнить под новым именем. которое соответствует разрабатываемому акту. Для этих целей воспользуйтесь опцией Save As меню File. Если присваивание текущего номера документу имени файла-оригинал-макета было Вами сделано в DOS`е, то для сохранения внесенных изменений достаточно воспользоваться опцией Save из меню File. Для распечатки документа воспользуйтесь опцией Print из меню File.

Мы кратко рассмотрели только основные моменты автоматизированного оформления документов с использованием основных средств Microsoft Office, что позволит Вам приступить к непосредственной работе в кратчайшие сроки не тратя время на детальное изучение всего многообразия предоставляемых возможностей данных программных систем. Для более полного ознакомления с принципами работы обратитесь к поставляемой с лицензионными программными пакетами справочной документации или к другой литературе по этим программным системам.

11. Работа в сети с наиболее распространенным программным обеспечением

Одной из основных задач сети является предоставление пользователю возможности работы с разнообразным программным обеспечением , которое установлено как на его ПК, так и на других ПК подключенных к сети. Рассмотрим принципы работы с наиболее популярным прграммным обеспечением под усправлением сетевого обеспечения “ИОЛА”.

CLIPPER, CLARION - могут  пригодиться параметры /DS и  /NF программы NETSHARE.

PARADOX 3.5 -  запускайте программу SHARE  только на сервере.   Файл PARADOX.NET должен  находиться на  одном и  том же  физическом диске для всех пользователей сети, и путь доступа  к нему должен быть одним и  тем же  для  всех  станций.   Путь  к  файлу  PARADOX.NET  находится в файле PARADOX.SOM.   Путь  редактируется  с  помощью  утилиты NUPDATE.EXE. Для программ  запускаемых  на  сервере  Вы  можете  использовать подстановку своего собственного диска как сетевого.

PARADOX  ENGINE  -  для  правильной  работы нужно запустить программу PCLANEM и использовать тип сети NETTYPE 4 или 6 для функции PXNetInit.

FOXPLUS 2.0+, DBASE  III (однопользовательские) -  могут пригодиться параметры /SFT, /F, /DW или /DS команды NETSHARE.

CV.EXE - если Вы работайте этим отладчиком, то на время работы в  нем нужно устанавливать параметр /Y1 для монитора.

BASIC и  программы написанные  на нем  - до  версии 1.50  наблюдалось пересечение  по   прерывания  INT   9xh,  что   приводило  к   повисанию компьютера. В версии 1.5 эта проблема решена.  Для этого надо  запускать до запуска сети программу NETINIT.

Если Вы  используете резидентные  программы, которые  выходят в  режим меню по горячим клавишам ( Например Norton Guides, Tech Help и др.),  то такие программы надо запускать после запуска сети. Если они  запускаются до сети, это может привести к блокировке работы сети в момент вызова  по горячей клавише.

Если один из ПК сети наделен некоторыми функциями сервера, то встает вопрос о повышении его производительности работы .

1) Если сервер используется в большее время как выделенный, то на  это время на нем  можно запустить программу  SRV.COM, которая ускорит  время обработки запросов на этом сервере.

2) Если  машина используется  чисто как  сервер и  ей не  нужны другие сетевые  ресурсы,  то  можно  не  запускать программу NETUSE.EXE на этой машине, что также повысит производительность.

3)    Увеличение    числа    буферов    монитора,    также    увеличит производительность работы сервера (Параметр /S у программы MONIM.EXE)

4)   Чем   меньше   параметры   /G   и   /D   на  сервере,  тем  больше производительность.

5) Если на сервере используются драйверы типа EMM386, которые  работают в режиме V86, это приводит к снижению производительности. Поэтому,  если машина используется чисто как сервер, желательно их не использовать.

6)  Установка   на  сервере   программы  кэширования   жесткого  диска, значительно улучшит его производительность.

При запуске Sysinfo на сервере, во время работы с ним  других   станций, эти станции могут  вылетать в состояние критической    ошибки   по  обращению  к  сетевому  диску.  Это  происходит из-за некорректных   действий SysInfo с 13h прерыванием. Происходит следующее:

a)  <получение текущего вектора 13-го прерывания>

b)  <установка своего вектора 13-го прерывания>

<что то делается>

c)  <восстанавливается старый вектор 13-го прерывания>

Если  между  моментами  b)  и  с)  приходит запрос от станции, то он   кончается  аварийно,  т.к.  обработчик  SysInfo не пропускает операции   чтения диска в старый обработчик. Рекомендуется не запускать эту программу на сервере во время работы.

Если Ваша  машина разделяет  ресурсы и  Вы используете  CodeView, то   возможны зависания при работе в  нем. Это связано с тем,  что CodeView   перехватывает прерывание  21h и  не переваривает  асинхронных входов в   это прерывание, которые происходят при работе сервера. Рекомендуется:

a) Стараться не запускать эту программу на сервере во время 	работы;

b) Если уж очень хочется запустить, то можно запускать CodeView 	следующим bat файлом:

monim /y1

cv <параметры>

monim /y0

Первая  команда   запрещает  обработку   запросов  по    асинхронным   прерываниям.   После   этого  с  CodeView   можно  работать,  но   это   замедляет обработку  запросов. Последняя  команда разрешает  обработку   запросов по асинхронным прерываниям.

При  запуске  матобеспечения  на  станциях  Novell,  если  Вы хотите   разделять диски  Novell, то  для корректной  работы редиректора Novell   команду NETSHARE  нужно запускать  с ключем  /Y1 и  программу MONIM  с   ключем /Y4 (запрет реентерабельных вызовов ДОС ).

NETSHARE /Y1

MONIM /Y4

При  работе  в  среде  DOSSHELL  или  WINDOWS  (стандартный   режим)   обнаружилась следующая  проблема: Если  Вы работаете  в указанной выше   среде и программа NETINIT  запущена для работы сети  без использования   прерываний,  то  если  выполнять  переключение  задач  во время работы   программ VM, CHAT,  или выполнять запуск  резидентных программ сети  в   создаваемых  разделах   DOS,  то   будет  происходит   повисание.  Это   обусловлено  тем,  что  эти  программы выполняют корректировку таблицы векторов прерываний,  в находящейся  в NETINIT, и после переключения, она будет указывать  на  несуществующие  в  памяти  программы.   Эту   ситуацию можно избежать следующим образом:

a) не выполнять переключение во время работы указанных программ

b) не запускать резиденты в созданных разделах DOS, а запускать их  до входа в DOSSHELL или WINDOWS.

с) для WINDOWS использовать расширенный режим

d)  Использовать  программу  NETINIT  с  параметром  /OLD или /I<номер базы>  В  этом  случае   таблица  совпадает  с  таблицей   векторов прерываний,  которая  является  локальной  для  каждой  задачи. При  задании параметра /old  сеть может использовать  вектора прерываний с 90h  по 9fh.  Если эти  прерывания иногда  пересекаются с  другой используемой Вами  программой (обычно  BASIC), вы  можете с помощью параметра /i задать любой  доступный для использования диапазон  из 16 прерываний.

При  запуске  BASIC в  соглашениях  NETINIT  /OlD,  сеть  пересекается  по   прерываниям с некоторыми  версиями BASIC, или  программами написанными   на нем. Рекомендуется запускать сеть без параметра /OLD

При работе с Windows for Workgroups (WFW) можно  использовать  WFW  как  обычный WINDOWS не используя его сетевые  возможности,  а  используя  сетевые  возможности ИОЛЫ. В этом   случае нужно выполнить действия  приведенные в файле readme.win.  Если   Вы  хотите  использовать  сетевые   возможности  WFW,  то  Вы   можете   запустить  его  на  NETBIOS-е  ИОЛЫ.  При  этом сетевая поддержка ИОЛЫ   (netuse  )  не   должна  запускаться  т.к.   редиректор  WFW  и   ИОЛЫ   пересекаются  по  одним  и  тем-же функциям.  В  этом  случае  Вы   не указываете  драйвер  WFW  в  config.sys,  а  просто  до  запуска   WFW запускаете NETBIOS  сети ИОЛА.  При запуске  WFW начинает  работать на   этом NETBIOS.

При этом в  секцию   [386enh]  перед   драйверами  WFW, нужно обязательно включить модуль iola.386, иначе NETBIOS не будет  работать в расширенном режиме WINDOWS. Работа данной  машины как сервера  сети ИОЛА совместно  с WFW допустима.

Обнаружена  следующая  ситуация  при   работе  в  NC  со   SMARTDRV,   работающим  на  запись.  Если  на  сервере, где запущены эти программы   возникает ситуация, когда NC, входит в свое меню :

" Drive or device not ready "

"     [Retry] [Abort]       "

То,  если  в  этот  момент  станция  будет  выполнять  операции ДОС,   требующие записи на  диск, происходит повисание  сервера. То же  самое   происходит и при работе с другими сетями (Например LANTASTIC).

Рекомендации:

1) Запретить SMARTDRV операции записи

2) Сменить программу кэширования на другую

3) Запретить сети обработку запросов при занятости ДОС ( MONIM /Y4)

Эта ситуация наблюдается только в NC. При возникновении  аналогичной   ситуации под ДОС ("Retry, Abort, Fail ?") повисание не происходит.

12. Заключение

Без сомнения рассмотреная концепция не является единственно возможной. Это только один из большого числа вариантов построения сетевого информационного комплекса, который требует от руководителей, специалистов по автоматизации осознания целесообразности внедрения подобных решений. Однако, если уровень ПК оказывается недостаточным, а для реализации централизованных сетевых решений не хватает средств, то можно ориентироваться на рассмотренный вариант построения сетевого информационного комплекса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Структура файлов autuexec.bat и config.sys для многовариантной загрузки:

1. Файл autoexec.bat:

@ECHO OFF

PROMPT $P$G

PATH C:\LSE;C:\WINDOWS;C:\DOS;C:\SYS;C:\NC;C:\QTW\BIN;C:\UTIL;C:\NU

GOTO %CONFIG%

:WINDOWS

LH /L:2,32096 C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /M:10

MODE CON CODEPAGE PREPARE=((866) C:\DOS\EGA3.CPI)

MODE CON CP SEL=866

LH /L:0;2,45456 /S C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE /X 2048 128

LH /L:2,16208 KEYB RU,,C:\DOS\KEYBRD2.SYS

SET BLASTER=A220 I7 D1 T4

SET P16=C:\P16

C:\P16\P16DOS\SPM

C:\CLUTIL\CLMODE T6=1 T8=2 T1=2 T2=1

C:\GMOUSE\GMOUSE.COM

LH /L:2,21488 GMOUSE

CD\

C:\WINDOWS\NET START

WIN

NC

GOTO END

:NORTON

LH /L:2,32096 C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /M:10

@CALL C:\NWCLIENT\STARTNET

MODE CON CODEPAGE PREPARE=((866) C:\DOS\EGA3.CPI)

MODE CON CP SEL=866

LH /L:0;2,45456 /S C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X 2048 128

LH /L:2,16208 KEYB RU,,C:\DOS\KEYBRD2.SYS

KEYB RU,,C:\DOS\KEYBRD2.SYS

SET BLASTER=A220 I7 D1 T4

SET P16=C:\P16

C:\P16\P16DOS\SPM

REM C:\CLUTIL\CLMODE T6=1 T8=2 T1=2 T2=1

LH /L:2,21488 MOUSE

CD\

NC

GOTO END

:GAME

MODE CON CODEPAGE PREPARE=((866) C:\DOS\EGA3.CPI)

MODE CON CP SEL=866

LH /L:2,16208 KEYB RU,,C:\DOS\KEYBRD2.SYS

LH /L:2,32096 C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /M:10

SET BLASTER=A220 I7 D1 T4

SET P16=C:\P16

C:\P16\P16DOS\SPM

REM C:\CLUTIL\CLMODE T6=1 T8=2 T1=2 T2=1

LH /L:2,21488 MOUSE

NC

GOTO END

:NO_CD

LH /L:2,21488 MOUSE

SET BLASTER=A220 I7 D1 T4

SET P16=C:\P16

C:\P16\P16DOS\SPM

NC

GOTO END

:NETWARE

@CALL C:\NWCLIENT\STARTNET

SET BLASTER=A220 I7 D1 T4

SET P16=C:\P16

C:\P16\P16DOS\SPM

CD\

NC

GOTO END

:END

2. Файл config.sys:

[MENU]

MENUITEM=WINDOWS

MENUITEM=NORTON

MENUITEM=GAME

MENUITEM=NO_CD

MENUITEM=NETWARE

MENUCOLOR=14,1

[WINDOWS]

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM HIGHSCAN I=B000-B7FF WIN=B500-B7FF WIN=F400-F7FF

DEVICE=C:\MTM\MTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01

COUNTRY=007,,C:\DOS\COUNTRY.SYS

DEVICEHIGH /L:3,15792 =C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

BUFFERS=15,0

FILES=40

DOS=UMB

LASTDRIVE=Z

FCBS=4,0

rem DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE AUTO

DEVICEHIGH /L:1,13296 =C:\QD6580.SYS

DOS=HIGH

REM INSTALL=C:\DOS\NLSFUNC.EXE C:\DOS\COUNTRY.SYS

STACkS=9,256

DEVICEHIGH /L:3,4560 =C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS

[NORTON]

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM HIGHSCAN I=B000-B7FF WIN=B500-B7FF WIN=F400-F7FF

DEVICE=C:\MTM\MTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01

BUFFERS=15,0

FILES=30

DOS=UMB

LASTDRIVE=Z

FCBS=4,0

DEVICEHIGH /L:1,13296 =C:\QD6580.SYS

DOS=HIGH

COUNTRY=007,,C:\DOS\COUNTRY.SYS

DEVICEHIGH /L:3,15792 =C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

INSTALL=C:\DOS\NLSFUNC.EXE C:\DOS\COUNTRY.SYS

STACkS=9,256

DEVICEHIGH /L:3,4560 =C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS

[GAME]

COUNTRY=007,,C:\DOS\COUNTRY.SYS

DEVICEHIGH /L:3,15792 =C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM HIGHSCAN I=B000-B7FF

DEVICE=C:\MTM\MTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01

BUFFERS=15,0

FILES=30

DOS=UMB

DOS=HIGH

[NO_CD]

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

rem DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM HIGHSCAN I=B000-B7FF

BUFFERS=15,0

FILES=30

rem DOS=UMB

DOS=HIGH

[NETWARE]

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM HIGHSCAN I=B000-B7FF WIN=B500-B7FF WIN=F400-F7FF

BUFFERS=15,0

FILES=30

DOS=UMB

LASTDRIVE=Z

FCBS=4,0

DEVICEHIGH /L:1,13296 =C:\QD6580.SYS

DOS=HIGH

STACkS=9,256

[COMMON]

DEVICEHIGH /L:2,18128 =C:\P16\P16DOS\P16.SYS /D3 /I11

REM DEVICE=C:\CDROMDRV\PAN-IDE.SYS /D:CR581

REM DEVICE=C:\P16\P16DOS\P16.SYS /D3 /I11

Литература:

1. Локальные вычислительные сети / под ред. С.В. Назарова- Финансы и статистика, 1995 г.

2. Дудко В.Г., Верейнов К.Д., Власов А.И., Тимошкин А.Г. “Концепция комплексной автоматизации  систем управления проектированием и разработками”-Вопросы Радиоэлектроники, N2, 1994 г.

3. Дудко В.Г., Верейнов К.Д., Власов А.И., Тимошкин А.Г. “Современные методы и средства обеспечения качества в условиях комплексной автоматизации”-Вопросы Радиоэлектроники, N2, 1994 г.

4.Локальные сети персональных компьютеров. Монтаж сети, установка программного обеспечения.-3-е издание, стереотипное-М.: “Диалог-МИФИ”, 1995 г.

5. Локальная вычислительная сеть “ИОЛА”-руководство по эксплуатации.- Москва: IOLA Network Technologies, 1995 г.

6. Власов А.И., Конькова А.М. Применение медико-диагностических экспертных систем для оценки адекватности адаптивной реакции организма на воздействие экстремальных факторов.-М.: “Конверсия”. N10, 1995 г.