Московский Государственный Технический Университет им.Н.Э.Баумана

Кафедра ИУ5

“Системы обработки информации и управления”

Отчет по лабораторной работе №4

«Формирование временных интервалов  с помощью микроконтроллеров  (Таймер ATmega16)»

Вариант ХХХ

Исполнитель:                                                                                           Преподаватель:

Москва 2022

- Исходные данные для лабораторной работы 4

последовательность импульсов:

Вариант  ХХХ:   1 1 3 2 2 3 4 1 5 4 7 50

- Алгоритмы работы системы.

Алгоритм формирования периодического сигнала,  ждущий режим.

Алгоритм формирования периодического сигнала, автоколебательный режим.

Алгоритм работы функций subr_delay0 и subr_delay1

- Программа для микроконтроллера ATmega16, реализующая разработанный алгоритмы.

Ждущий режим

start:

.include "m16def.inc"

.list

.def t=r20

.def temp=r16

.def kold=r17

.def k=r18

.def s=r19

.def k__z=r20

.def k___=r21

.def s___=r22

;--------------------------------------------

.cseg

.org 0

;--------------------------------------------

ldi temp,0x80

out acsr,temp

;--------------------------------------------

ldi temp,0x00 ; 0 --> temp

out ddrd,temp

ldi temp,0xFF ; 0xff --> temp

out ddrb,temp

out portd,temp

;---------------------------------------------

ldi kold, 0x00 ; 0--->kold

ldi s, 0x00 ; 0--->s___

out portb, s ; s___(=0)

;---------------------------------------------

ldi temp, 0b101 ; Предделение 1024

out tccr0, temp

ldi temp, 135 ; Коррекция тактовой частоты

out osccal, temp

ldi temp,low(RAMEND) ; инициализация стека

out spl,temp

ldi temp,high(RAMEND)

out sph,temp

;---------------------------------------------

read:   ; метка read

in  k, pind ; Считали содержимое порта pd (--->k

cp  k, kold ; Сравнили k и kold

breq read  ; Если k=kold, read

tst  kold  ; Проверили kold

brne remem ; Если kold!=0, remen

tst  k  ; Проверили k

breq remem  ; Если k=0, remem

jmp  lbl1  ; переход к lbl1

;---------------------------------------------

remem:   ; метка remem

mov kold, k ; помещаем k в kold

jmp  read  ; переход к read

;---------------------------------------------

lbl1: ; метка lbl1

cpi k, 0x01 ; проверка условия k = 1

breq met ; если условме выполняется, то met

jmp remem ; переход к remem

met: ; метка met

ldi k__z, 1 ; 1--->k__z

rcall subr_delay1 ; вызов  subr_delay1

ldi k__z, 1  ; 1--->k__z

rcall subr_delay0 ; вызов  subr_delay0

ldi k__z, 3  ; и тд

rcall subr_delay1

ldi k__z, 2

rcall subr_delay0

ldi k__z, 2

rcall subr_delay1

ldi k__z, 3

rcall subr_delay0

ldi k__z, 4

rcall subr_delay1

ldi k__z, 1

rcall subr_delay0

ldi k__z, 5

rcall subr_delay1

ldi k__z, 3

rcall subr_delay0

ldi k__z, 7

rcall subr_delay1

ldi k__z, 60

rcall subr_delay0

jmp remem  ; переход к remem

subr_delay1:  ; "1" длится k__z тактов с предделением

ldi s___, 1  ; 1 --> s___

out portb, s___  ; s___ --> pb

ldi temp, 0

out tcnt0, temp ; 0 --> tcnt0 Обнуление таймера

ccc1:   ; повтор цикла

in k___, tcnt0 ; считали таймер

cp k___, k__z ; сравнили k__ и k__z

brlo ccc1  ; если k___<k__z, ушли в начало

ret  ; конец подпрограммы subr_delay1

subr_delay0:  ; "0" длится k__z тактов с предделением

ldi s___, 0  ; 0 --> s___

out portb, s___  ; s___ --> pb

ldi temp, 0

out tcnt0, temp ; 0 --> tcnt0

ccc0:  ; повтор цикла

in k___, tcnt0 ; считали таймер

cp k___, k__z ; сравнили k__ и k__z

brlo ccc0  ; если k___<k__z, ушли в начало

ret   ; конец подпрограммы subr_delay

Автоколебательный режим

start:

; inc r16

;  rjmp start

.include "m16def.inc" ;  подключение библиотеки для работы с ATmega16

.list ; включение листинга

.def t=r20

.def temp=r16

.def kold=r17

.def k=r18

.def s=r19

.def k__z=r20

.def k___=r21

.def s___=r22

;--------------------------------------------

.cseg ; выбор сегмента программного кода

.org 0 ; установка текущего адреса на ноль

;--------------------------------------------

ldi temp,0x80  ; выключение компаратора

out acsr,temp

;--------------------------------------------

ldi temp,0x00 ; 0 --> temp

out ddrd,temp ; Назначаем порт rd на ввод (00000000 --> ddrd)

ldi temp,0xFF ; 0xff --> temp

out ddrb,temp ; Назначаем порт rb на вывод (11111111 --> ddrb)

;---------------------------------------------

ldi temp, 0b101	; Предделение 1024

out tccr0, temp

ldi temp, 135	; Коррекция тактовой частоты

out osccal, temp

ldi temp,low(RAMEND) ; инициализация стека

out spl,temp

ldi temp,high(RAMEND)

out sph,temp

ldi temp, 0

met: ; метка  met

ldi k__z, 1 ; 1--->k__z

rcall subr_delay1 ; вызов  subr_delay1

ldi k__z, 1  ; 1--->k__z

rcall subr_delay0 ; вызов  subr_delay0

ldi k__z, 3  ; и тд

rcall subr_delay1

ldi k__z, 2

rcall subr_delay0

ldi k__z, 2

rcall subr_delay1

ldi k__z, 3

rcall subr_delay0

ldi k__z, 4

rcall subr_delay1

ldi k__z, 1

rcall subr_delay0

ldi k__z, 5

rcall subr_delay1

ldi k__z, 3

rcall subr_delay0

ldi k__z, 7

rcall subr_delay1

ldi k__z, 60

rcall subr_delay0

jmp met  ; переход к met

subr_delay1:		; "1" длится k__z тактов с предделением

ldi	s___, 1		; 1 --> s___

out	portb, s___ 	; s___ --> pb

out	tcnt0, temp	; 0 --> tcnt0 Обнуление таймера

ccc1:			; повтор цикла

in	k___, tcnt0	; считали таймер

cp	k___, k__z	; сравнили k__ и k__z

brlo	ccc1		; если k___<k__z, ушли в начало

ret			; конец подпрограммы subr_delay1

subr_delay0:		; "0" длится k__z тактов с предделением

ldi	s___, 0		; 0 --> s___

out	portb, s___ 	; s___ --> pb

out	tcnt0, temp	; 0 --> tcnt0

ccc0:			; повтор цикла

in	k___, tcnt0	; считали таймер

cp	k___, k__z	; сравнили k__ и k__z

brlo	ccc0		; если k___<k__z, ушли в начало

ret			; конец подпрограммы subr_delay

- Схема системы в программе PROTEUS

- Функционирование разработанной системы в программе PROTEUS.

Ждущий режим

Автоколебательный режим