Московский Государственный Технический Университет имени Н. Э. Баумана

Лабораторная работа №4

«Формирование мелодии с помощью микроконтроллера ATmega16»

Москва 2020

1.  Генерация заданной  мелодии.

Цель работы.

Изучить основные приёмы  формирования упорядоченных звуковых сигналов в виде простейшей мелодии с помощью микроконтроллера ATmega16.

Освоить методику построения на основе микроконтроллера ATmega16 систем формирования упорядоченных звуковых сигналов , работающих как в как автоколебательном, так и в ждущем режимах.

Научиться создавать программы на языке ассемблера и/или С#  для  ATmega16 с использованием подпрограмм.

Задание для лабораторной работы – нотная запись мелодии.

Вариант  ХХХ

Описание мелодии:

1) Указан скрипичный ключ. Звукоряд расположен в первой и второй октавах.

2) Знак при ключе ФА# (фа-диез). Тональность G-dur (Соль мажор)

3) Размер такта четыре четверти

4) Мелодия начинается из-за такта

5) В последнем такте есть половинная пауза

6) В 5,8,9 тактах присутствуют половинные ноты

7) Основная длительность нот - четверть

5. Последовательность частот и длительностей нот в мелодии.

| Значение символа | Частота, Гц | Длительность, мс |
| --- | --- | --- |
| G1 1/4 | 392 | 100*4 |
| G1 1/4 | 392 | 100*4 |
| C2 1/4 | 523,3 | 100*4 |
| C2 1/4 | 523,3 | 100*4 |
| C2 1/4 | 523,3 | 100*4 |
| C2 1/4 | 523,3 | 100*4 |
| B1 1/4 | 493,8 | 100*4 |
| G1 1/4 | 392 | 100*4 |
| G1 1/4 | 392 | 100*4 |
| G1 1/4 | 392 | 100*4 |
| C2 1/4 | 523,3 | 100*4 |
| C2 1/4 | 523,3 | 100*4 |
| C2 1/4 | 523,3 | 100*4 |
| C2 1/4 | 523,3 | 100*4 |
| B1 1/2 | 493,8 | 100*8 |
| D2 1/4 | 587,3 | 100*4 |
| B1 1/4 | 493,8 | 100*4 |
| A1 1/4 | 440 | 100*4 |
| A1 1/4 | 440 | 100*4 |
| A1 1/4 | 440 | 100*4 |
| A1 1/4 | 440 | 100*4 |
| B1 1/4 | 493,8 | 100*4 |
| B1 1/4 | 493,8 | 100*4 |
| D2 1/4 | 587,3 | 100*4 |
| B1 1/4 | 493,8 | 100*4 |
| A1 1/2 | 440 | 100*8 |
| A1 1/4 | 440 | 100*4 |
| A1 1/4 | 440 | 100*4 |
| G1 1/2 | 392 | 100*8 |
| 1/2 | 0 | 100*8 |

| Нота | G1 | C2 | B1 | D2 | A1 | Пауза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | 392 | 523,3 | 493,8 | 587,3 | 440 | 0 |
| Кодировка ключа | 0000.0001 (0x01) | 0000.0010 (0x02) | 0000.0100 (0x04) | 0000.1000 (0x08) | 0001.0000 (0x10) | 0000.0000 (0x00) |

6. Программа для микроконтроллера ATMEGA16,  реализующая заданную мелодию.

#include <avr/io.h>

#include <avr/delay.h>

void note_delay(int duration, int note)      // Функция вывода ноты на несколько мс

{

TCNT0=0;                                	// Обнуление таймера

PORTB = note;                             // Вывод ноты

int time_ms = 100 * duration;           // Расчёт длительности ноты, длительность целой ноты 1,6 с

while(1)

{

// Если таймер достиг нужного значения, завершить выполнение

if(TCNT0>=time_ms) break;

// Если длительность сигнала больше максимального значения счётчика

if(TCNT0==255)

{

time_ms -= 256;

TCNT0=0;

}

}

PORTB = 0;                              // Вывод на порт B нуля для разделения нот

}

int main (void)

{

DDRD = 0x00;                            // Назначение порта D на ввод

DDRB = 0xFF;                            // Назначение порта B на вывод

PORTD = 0xFF;

TCCR0 = 0b101;                          // Деление тактовой частоты на 1024

OSCCAL = 135;                           // Коррекция тактовой частоты

while(1)

{

// Такт 1

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 2

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 3

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 4

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 5

note_delay(8, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/2

note_delay(4, 0x08);                // Нота D2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 6

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 7

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x08);                // Нота D2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 8

note_delay(8, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/2

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 9

note_delay(8, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/2

note_delay(8, 0x00);                // Пауза, длительность 1/2

}

return 1;

}

Дополнительное задание «Управляющие кнопки»

Схема:

Программа для микроконтроллера:

#include <avr/io.h>

#include <avr/delay.h>

void note_delay(int duration, int note)      // Функция вывода ноты на несколько мс

{

TCNT0=0;                                // Обнуление таймера

PORTB = note;                           // Вывод ноты

int time_ms = 100 * duration;           // Расчёт длительности ноты, длительность целой ноты 1,6 с

while(1)

{

if(TCNT0>=time_ms) break;           // Если таймер достиг нужного значения, завершить выполнение

if(TCNT0==255)                      // Если длительность сигнала больше максимального значения счётчика

{

time_ms -= 256;

TCNT0=0;

}

}

PORTB = 0;                              // Вывод на порт B нуля для разделения нот

}

void music()

{

// Такт 1

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 2

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 3

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 4

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x02);                // Нота C2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 5

note_delay(8, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/2

note_delay(4, 0x08);                // Нота D2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 6

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 7

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x08);                // Нота D2, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x04);                // Нота B1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 8

note_delay(8, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/2

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

note_delay(4, 0x10);                // Нота A1, длительность 1/4

note_delay(1, 0x00);                	// Пауза, длительность 1/16

// Такт 9

note_delay(8, 0x01);                // Нота G1, длительность 1/2

note_delay(8, 0x00);                // Пауза, длительность 1/2

}

int main (void)

{

DDRD = 0x00;                            // Назначение порта D на ввод

DDRB = 0xFF;                            // Назначение порта B на вывод

PORTD = 0xFF;

TCCR0 = 0b101;                          // Деление тактовой частоты на 1024

OSCCAL = 135;                           // Коррекция тактовой частоты

while(1)

{

// Кнопка «Проиграть один раз»

if (PIND == 0x01)

{

music();

}

// Кнопка «Постоянное проигрывание»

else if (PIND == 0x02)

{

while (1)

{

music();

// Кнопка «Сброс»

if (PIND == 0x04)

{

break;

}

};

}

}

return 1;

}

Комментарий:

При нажатии кнопки «Проиграть один раз» ATmega16 проиграет мелодию  один раз и остановится.

При нажатии кнопки «Постоянное проигрывание» ATmega16 начинает играть в автоколебательном режиме.

Чтобы вывести ATmega16 из этого состояния без прерывания симуляции Proteus, необходимо нажать «залипание» кнопки «Сброс». ATmega16 доиграет мелодию до конца и остановится.

Затем отключить «залипание» кнопки «Сброс», чтобы вернуть систему в исходное состояние