МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. Н.Э. Баумана

Кафедра «Систем обработки информации и управления»

11/12/19

ЛР5 зачет (замечание- выход дискретный, а на графике он  непрерывный!)

Отчет по лабораторной работе №5

«АЦП прямого счёта»

Вариант № ХХХХХ

Исполнитель:

ХХХХХХХХХХХХ

Преподаватель:

Нестеров Ю.Г.

2019

Исходные данные для лабораторной работы

– максимальное значение входного напряжения АЦП Umax = 3 В

– разрядность АЦП N = 5

– частота тактовых импульсов таймера f0 = 1000 Гц

Подбор значения ёмкости конденсатора и величины зарядного тока:

T=2N-1f0=25-11000=31 мс

C= I*TU=0,1мА*31 мс  3 =1033 нФ

Полная схема АЦП с номиналами элементов

Текст программы работы микроконтроллера

.include "m16def.inc"	; подключение библиотеки для работы с ATmega16

.list 					; включение листинга

.def	temp=r16		; определение главного рабочего регистра

.def	reg_cmp=r17

.def	z___=r18

.def	d___=r19

.def	k___=r20

.def	t___=r21

.def	res___=r22

.cseg					; выбор сегмента программного кода

.org	0				; установка текущего адреса на ноль

;-----------------------

ldi		temp,0x80		; выключение компаратора

out 	acsr,temp

;-----------------------

ldi		temp,0x00 		; 0 --> temp

out 	ddrd,temp 		; Назначаем порт rd на ввод (00000000 --> ddrd)

ldi		temp,0xFF 		; 0xff --> temp

out		ddrc,temp

out		ddra,temp

;-----------------------

ldi		temp,0b110		; Предделение 1024

out		tccr0,temp

ldi 	temp,low(RAMEND) ; инициализация стека

out 	spl,temp

ldi 	temp,high(RAMEND)

out 	sph,temp

ldi 	temp, 0

;-----------------------

read:

in		reg_cmp,pind	; считывание выходного сигнала компаратора Cmp

tst		reg_cmp			;

breq 	reset			; если reg_cmp==0

in		res___,tcnt0	; иначе сохранить значение таймера в res___

jmp		read			; Вернулись в read

reset:

rcall 	start_1_func	; 1 - > Start

rcall delay_discharge

out		tcnt0,temp		; 0 -> Timer

rcall	start_0_func	; o - > Start

out		porta,res___	; сохранить значение цифры

jmp		read			; Вернулись в read

delay_discharge:

in		t___,tcnt0 ; Timer - > T

ccc:

in		k___,tcnt0

cp		k___,t___

breq	ccc

ret

start_0_func:

ldi		z___,0

out		portc,z___

ret

start_1_func:

ldi		z___,1

out		portc,z___

ret

Таблица и график зависимости выходного кода АЦП от уровня постоянного входного напряжения

| Uвх | Код16 | Код10 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1F | 31 |
| 2,5 | 19 | 25 |
| 2 | 14 | 20 |
| 1,5 | 0F | 15 |
| 1 | 0A | 10 |
| 0,750 | 7 | 7 |
| 0,375 | 3 | 3 |
| 0,250 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |