МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ         УНИВЕРСИТЕТ    им. Н.Э.Баумана

Маслеников К.Ю., Спиридонов С.Б.

Лабораторная работа № 1

по курсу “Вычислительные средства АСОИУ”

Исследование интерфейса и управления арифметико-логическим устройством для выполнения  логических и арифметических операций.

Москва. 2025 г.

Цель работы: Ознакомление c возможностями моделирования работы арифметико-логического устройства (АЛУ). Настройка интерфейса управления микросхемы АЛУ. Исследование работы АЛУ  на примере  выполнения арифметических и логических операций.

Продолжительность работы: 4 часа.

1. Основные понятия.

Арифметико-логическое  устройство  предназначено для выполнения арифметических и логических операций  над  многоразрядными операндами  в зависимости от кодов, подавемых на управляющие входы.

В вычислительных устройствах  АЛУ является базовым  узлом и  работает в сочетании с ОЗУ,  регистрами сдвига, регистрами общего назначения и др. Микросхемы АЛУ,  принадлежащие к разным видам логик,  функционально во многом совпадают.

Так  в ТТЛ-логике  это микросхема К155ИП3, в К-МОП-логике

микросхема  564ИП3.

Аналогом микросхемы К155ИП3 в  программе EWB  имеется микросхема 74181. Она представляет собой  четырехразрядное АЛУ.

АЛУ   работает в режиме выполнения логических операций при значении управляющего сигнала  М=1 и в режиме выполнения арифметических операций при значении управляющего сигнала

М=0.

В приведенной  таблице 1 содержатся выполняемые логические и арифметические операции  в зависимости  от кодовой комбинации на управляющих входах  S0, S1,S2, S3.

Внимание:  В разных версиях EWB 5.12  таблица команд различается.  Надо руководствоваться той,  которая доступна в подсказке «helhp».

Таблица 1.

| S3 | S2 | S1 | S0 | Логическая функция М=1 | Арифметико-логическая Функция. M=0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вх.перенос С=0 | Вх.перенос С=1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

2.    Используемые   элементы   EWB.

На панели  Digital ICs  выбирается схема из множества 741хх

Под номером 74181   - Четырёхразрядное  АЛУ.

3. Задание на  выполнение  лабораторной работы.

Подготовить  микросхему  АЛУ  на рабочем столе.

Подготовить 4 переключателя для задания режимов управления.

Сигналы S подаются на входы  S0.....S3 АЛУ.

Ещё один переключатель используется для задания режима М.

И в том и другом случае логическая 1 подаётся от 5V источника постоянного  тока, логический 0 от заземления.

Шестой переключатель осуществляет роль входного переноса и подключается таким же образом к входу CN.

Значения четырёхразрядных операндов А и В задаются с помощью генератора слова и в шестнадцатеричном коде отображаются на алфавитно-цифровых индикаторах и подсоединяются к входам А0....А3 и В0.....В3.

На  выходах F0....F3  формируется результат операции АЛУ. Для отображения результата к выходам F0....F3 присоединяется алфавитно-цифровой индикатор.

К выходу VCC  присоединить источник 5V.

К входу GND подсоединить заземление.

При коде 1111 на выходах F  и при равенстве операндов выход А=В переводится в единичное состояние. Поскольку этот выход представляет собой каскад с открытым коллектором, то на него подаётся питание +5 вольт через резистор 1 кОм. Выход А=В совместно с выходом переноса CN+4 и выходом Р подтверждения переноса используются для формирования признаков А>B и A<B  c помощью дополнительных логических элементов ИЛИ-НЕ и НЕ.

Изменяя состояния сигналов на управляющих входах по приведённой таблице, можно промоделировать большинство функций АЛУ, используемых в микропроцессорах.

Схема исследования АЛУ представлена на рис.2

Рис.2   Схема исследования АЛУ.

1. Проведите моделирование перечисленных в таблице режимов

работы АЛУ (по указанию преподавателя).

2. Выполните сложение и вычитание двух целых чисел со знаками в дополнительном коде.

4. Содержание отчета.

4.1.    Схема  АЛУ,  собранная  на  лабораторной работе.

4.2.    Таблица исходных операндов и результат выполнения операций в АЛУ.

5.  Контрольные вопросы.

5.1.   Назначение  входа переноса в АЛУ.

5.2..  Чем отличаются логические операции от арифметических операций?

5.3.   Как можно выполнить  операцию инкремента?

5.4.   Как выполняются операции сравнения?

6.  Литература.

1. В.И. Карлащук.  Электронная  лаборатория  на  IBM PC.

М., "СОЛОН-Пресс", 2003.

2. Электротехника и электроника  в экспериментах  и  упражнениях:

Практикум на Electronics  Workbench:  В 2-х  томах /Под общей

редакцией  Д.И.Панфилова. М.: ДОДЭКА,2000.

3.  Потёмкин И.С.  Функциональные узлы цифровой автоматики. -          М.: Энергоатомиздат, 1988. - 320 с.

4. Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я.  Цифровые устройства: Учебное пособие

для втузов. - СПб.: Политехника, 1996. - 885 с.

5. Савельев А.Я. Арифметические и логические основы цифровых автоматов: Учебник. - М.: Высшая школа, 1980.-255 с.

6.  Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000 - 528 с.: ил.