Задание для лабораторной работы №4 по электротехнике, 2025 г.

Заданы параметры линии передачи, частота гармонического сигнала, сопротивление нагрузки. Амплитуда сигнала 1 В.

Найти/построить:

- Погонную ёмкость, Ф/м, и погонную индуктивность, Гн/м

- Волновое сопротивление, Ом (омическим сопротивлением проводников и сопротивлением утечки пренебречь)

- Коэффициент распространения, 1/м

- Фазовую скорость волны, м/с

- Отношение фазовой скорости к скорости света в вакууме (коэффициент замедления)

- Длину волны в длинной линии, см

- Модуль и фазу коэффициента отражения

- Зависимость амплитуды напряжения в длинной линии от расстояния от нагрузки

- Зависимость напряжения от времени в трёх сечениях длинной линии: на нагрузке, в точке минимума, в точке максимума (в одной системе координат)

- Расстояние от нагрузки до ближайшего максимума, см

- Расстояние от нагрузки до ближайшего минимума, см

- Расстояние между максимумами в стоячей волне, см

- Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)

- Коэффициент бегущей волны по напряжению (КБВН)

- Задержку сигнала на нагрузке, если длина линии равна 20 см

| № | Тип линии | Толщина диэлектрика, мм | Относительная диэлектрич. прониц-ть подложки | Ширина медной дорожки, мил* | Диаметр центральной жилы, мм | Внешний диаметр, мм | Относительная диэлектрич. прониц-ть | Сопротивление нагрузки, Ом | Частота, МГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИУ6-31Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | планар | 0.1 | 2 | 1 |  |  |  | 100 | 100 |
| 2 | планар | 0.15 | 2.2 | 2 |  |  |  | 200 | 200 |
| 3 | планар | 0.2 | 2.4 | 3 |  |  |  | 300 | 300 |
| 4 | планар | 0.25 | 2.6 | 4 |  |  |  | 400 | 400 |
| 5 | планар | 0.36 | 2.8 | 5 |  |  |  | 500 | 500 |
| 6 | планар | 0.51 | 3 | 6 |  |  |  | 600 | 600 |
| 7 | планар | 0.71 | 3.2 | 7 |  |  |  | 700 | 700 |
| 8 | планар | 1.00 | 3.4 | 8 |  |  |  | 800 | 800 |
| 9 | планар | 1.5 | 3.6 | 9 |  |  |  | 900 | 900 |
| 10 | планар | 2.0 | 4 | 10 |  |  |  | 1000 | 1000 |
| 11 | планар | 2.5 | 4.2 | 1 |  |  |  | 2000 | 2000 |
| 12 | планар | 3.0 | 4.4 | 2 |  |  |  | 3000 | 3000 |
| 13 | коакс |  |  |  | 0.7 | 8,4 | 3.5 | 100+j100 | 100 |
| 14 | коакс |  |  |  | 0.4 | 10.3 | 3.5 | 200+j200 | 200 |
| 15 | коакс |  |  |  | 0.2 | 5.0 | 3.5 | 300+j300 | 300 |
| 16 | коакс |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 3.5 | 400+j400 | 400 |
| 17 | коакс |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 3.75 | 500+j500 | 500 |
| 18 | коакс |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 4.0 | 600+j600 | 600 |
| 19 | коакс |  |  |  | 0.7 | 5.0 | 3.75 | 700+j700 | 700 |
| 20 | коакс |  |  |  | 0.4 | 8.4 | 4.0 | 800+j800 | 800 |
| 21 | коакс |  |  |  | 0.2 | 10.3 | 4.25 | 900+j900 | 900 |
| ИУ6-32Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | планар | 0.1 | 4.4 | 1 |  |  |  | 100+j100 | 1000 |
| 2 | планар | 0.15 | 4. 2 | 2 |  |  |  | 200+j200 | 2000 |
| 3 | планар | 0.2 | 4.6 | 3 |  |  |  | 300+j300 | 3000 |
| 4 | планар | 0.25 | 3.8 | 4 |  |  |  | 400+j400 | 100 |
| 5 | планар | 0.36 | 3.6 | 5 |  |  |  | 500+j500 | 200 |
| 6 | планар | 0.51 | 3.4 | 6 |  |  |  | 600+j600 | 300 |
| 7 | планар | 0.71 | 3.2 | 7 |  |  |  | 700+j700 | 400 |
| 7 | планар | 1.00 | 3 | 8 |  |  |  | 800+j800 | 500 |
| 8 | планар | 1.5 | 2.8 | 9 |  |  |  | 900+j900 | 600 |
| 9 | планар | 2.0 | 2.6 | 10 |  |  |  | 1000+j1000 | 700 |
| 10 | планар | 2.5 | 2.4 | 1 |  |  |  | 2000+j2000 | 800 |
| 11 | планар | 3.0 | 2.2 | 2 |  |  |  | 3000+j3000 | 900 |
| 12 | коакс |  |  |  | 0.7 | 8.4 | 3.5 | 100 | 1000 |
| 13 | коакс |  |  |  | 0.4 | 10.3 | 3.5 | 200 | 2000 |
| 14 | коакс |  |  |  | 0.2 | 5.0 | 3.5 | 300 | 3000 |
| 15 | коакс |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 3.5 | 400 | 100 |
| 16 | коакс |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 3.75 | 500 | 200 |
| 17 | коакс |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 4.0 | 600 | 300 |
| 18 | коакс |  |  |  | 0.7 | 8,4 | 3.75 | 700 | 400 |
| 19 | коакс |  |  |  | 0.4 | 10.3 | 4.0 | 800 | 500 |
| 20 | коакс |  |  |  | 0.2 | 5.0 | 4.25 | 900 | 600 |
| 21 | коакс |  |  |  | 0.7 | 8.4 | 3.5 | 1000 | 700 |
| 22 | коакс |  |  |  | 0.4 | 10.3 | 3.5 | 2000 | 800 |
| 23 | коакс |  |  |  | 0.2 | 5.0 | 3.5 | 3000 | 900 |
| 24 | коакс |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 3.5 | 4000 | 1000 |
| 25 | коакс |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 3.75 | 5000 | 2000 |
| 26 | коакс |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 4.0 | 6000 | 3000 |
| 27 | коакс |  |  |  | 0.7 | 8,4 | 3.75 | 7000 | 100 |
| ИУ6-33Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | планар | 0.1 | 2 | 10 |  |  |  | 100+j100 | 200 |
| 2 | планар | 0.15 | 2.2 | 9 |  |  |  | 200+j200 | 300 |
| 3 | планар | 0.2 | 2.4 | 8 |  |  |  | 300+j300 | 400 |
| 4 | планар | 0.25 | 2.6 | 7 |  |  |  | 400+j400 | 500 |
| 5 | планар | 0.36 | 2.8 | 6 |  |  |  | 500+j500 | 600 |
| 6 | планар | 0.51 | 3 | 5 |  |  |  | 600+j600 | 700 |
| 7 | планар | 0.71 | 3.2 | 4 |  |  |  | 700+j700 | 800 |
| 8 | планар | 1.00 | 3.4 | 3 |  |  |  | 800+j800 | 900 |
| 9 | планар | 1.5 | 3.6 | 2 |  |  |  | 900+j900 | 1000 |
| 10 | планар | 2.0 | 4 | 1 |  |  |  | 1000+j1000 | 2000 |
| 11 | планар | 2.5 | 4.2 | 2 |  |  |  | 2000+j2000 | 3000 |
| 12 | планар | 3.0 | 4.4 | 3 |  |  |  | 3000+j3000 | 100 |
| 13 |  |  |  |  | 0.7 | 8,4 | 4.25 | 100 | 200 |
| 14 |  |  |  |  | 0.4 | 10.3 | 4.0 | 200 | 300 |
| 15 |  |  |  |  | 0.2 | 5.0 | 3.75 | 300 | 400 |
| 16 |  |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 4.25 | 400 | 500 |
| 17 |  |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 4.0 | 500 | 600 |
| 18 |  |  |  |  | 0.6 | 6.2 | 3.75 | 600 | 700 |
| 19 |  |  |  |  | 0.7 | 5.0 | 4.0 | 700 | 800 |
| 20 |  |  |  |  | 0.4 | 8.4 | 3.75 | 800 | 900 |
| 21 |  |  |  |  | 0.2 | 10.3 | 3.5 | 900 | 1000 |

*- 1 мил = 0.001 дюйма