Московский государственный технический университет

имени Н. Э.  Баумана

Факультет Информатика и системы управления

Кафедра Компьютерные системы и сети

«УТВЕРЖДАЮ»

# Заведующий кафедрой ИУ-6

_________    Сюзев В.В.

Г. С. Иванова, Т.Н. Ничушкина

Программирование ветвлений и итерационных циклов

Методические указания к семинару № 3

по дисциплине Машинно-зависимые языки и основы компиляции

Москва  2014

Цель работы: закрепление навыков программирования с использованием основных арифметических команд ассемблера, изучение команд сравнения и переходов. Программирование вычислений целочисленных выражений в зависимости от условий, которым должны удовлетворять исходные данные,  проверка возможного деления на ноль. Знакомство с вводом данных с клавиатуры и выводом результатов работы на экран.

# Объем работы: 2 часа

Теоретическая часть

После загрузки программы в память процессор начинает выполнять последовательность команд. Выполнив очередную команду, процессор автоматически увеличивает счетчик команд на длину выполненной команды, после чего счетчик команд будет указывать на следующую команду. Однако на практике очень мало программ, в которых используется линейная структура команд.

В языке ассемблера отсутствуют операторы, реализующие основные алгоритмические конструкции, такие как ветвление и циклы. Указанные конструкции моделируются с использованием машинных команд условной и безусловной передачи управления, а также команд сравнения, организации счетного цикла и некоторых других.

# Команды передачи управления и команда сравнения

Изменить порядок выполнения команд можно с помощью команд передачи управления. Они делятся на две большие группы:

  - Команды безусловного перехода. При их выполнении управление всегда передается на новый участок программы. При этом в регистр счетчика команд загружается новое значение, что вызывает передачу управления по этому адресу.

  - Команды условного перехода. При выполнении таких команд управление на новый участок передается только в случае, если истинно одно из условий. О наступлении определенного условия процессор узнает, анализируя содержимое регистра ECX, а также некоторых битов регистра флагов.

## Флаги, устанавливаемые арифметическими командами

При выполнении процессором арифметических команд могут возникать ошибки, вызванные делением на ноль, переполнением или исчезновением порядка при определенных значениях операндов. В языках высокого уровня такие ситуации обычно игнорируются, что иногда приводит к  ошибкам, которые очень сложно выявить и исправить.

В языке же ассемблера всегда можно проконтролировать состояние флагов процессора после выполнения каждой арифметической команды. Именно поэтому важно рассмотреть те флаги, которые изменяются в результате выполнения арифметических операций.

### Флаги нуля и знака (ZF,SF)

Флаг ZF используется для индикации равенства нулю результата операций. В этом случае флаг становится равным  единице.

Например:

mov ECX,1

sub  ECX,1   ;   ECX=0,         ZF=1

Флаг SF используется для индикации состояния, при котором старший бит результата операции равен 1. Если результат – отрицательное число, то  SF устанавливается в 1. Если результат операции положительное число, то значение флага устанавливается в 0.

Например:

mov EBX,0

sub  EBX,1         ; EBX=-1,        SF=1

### Флаг переноса ( при работе с беззнаковыми числами (CF))

Флаг  CF используется для индикации переноса единицы в старший разряд или заема единицы из этого разряда при арифметических операциях. Появление переноса или заема устанавливает флаг в единичное состояние. Флаг делает возможным выполнение сложения и вычитания чисел больше 32 бит.

Например:

mov al,0FFh

add al,1                      ; AL=0,       CF=1

| Перенос 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Флаг переполнения  (при работе с знаковыми числами (OF))

Флаг переполнения  OF используется для индикации переполнения результатов при выполнении арифметических операций. Он показывает состояние, при  котором происходит потеря значащего бита в тех случаях, когда результат операции не помещается в выделенное для него поле операнда. Если флаг равен  1 – произошло переполнение.

Например:

mov al,+127

add al,1              ;;     OF=1

## Команда сравнения

cmp Операнд1, Операнд 2

Команда относится к арифметическим командам и выполняется как команда вычитания, но, в отличие от нее, не запоминает результат, а только устанавливает флаги во флажковом регистре. Именно эти флаги можно использовать для выбора дальнейшего хода вычисления. Поэтому команда cmp используется для проверки каких либо условий, при которых необходим такой выбор.

Допустимые варианты:

cmp   reg, reg

cmp mem, reg

cmp   reg, mem

cmp mem,imm

cmp   reg,imm

Не допускается использовать для записи операнда сегментный регистр или размещать оба операнда в оперативной памяти. Команда работает с операндами длиной байт, слово или двойное слово.

Примеры:

а)  cmp AX, BX

б)  cmp ECX, 1000

в)  cmp 0[DI], AL

г)  cmp byte ptr [SI+2],0

Команда меняет следующие флаги CF, OF, PF, SF, ZF. Ниже приведены результаты выполнения команды.

Таблица 1

| Условие | OF | SF | ZF | CF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Операнды без знака |  |  |  |  |
| источник < приемник | н | н | 0 | 0 |
| источник = приемник | н | н | 1 | 0 |
| источник > приемник | н | н | 0 | 1 |
| Операнды со знаком |  |  |  |  |
| источник < приемник | 0/1 | 0 | 0 | н |
| источник = приемник | 0 | 0 | 1 | н |
| источник > приемник | 0/1 | 1 | 0 | н |

Где:

н – означает – «не имеет значения»

0/1 – означает, что флаг принимает значение 0 или 1 в зависимости от

значений операндов.

## Команда безусловного перехода (аналог GOTO)

Мнемоника команды:

JMP    Адрес перехода

Команда имеет несколько модификаций в зависимости от длины адресной части, так в модели FLAT:

short  – используется при переходе по адресу, который находится на расстоянии -128..127 байт относительно адреса данной команды (длина адресной части команды перехода 1 байт);

near ptr – при переходе по адресу, который находится в том же сегменте (длина адресной части 4 байта);

far ptr – при переходе по адресу, который находится в другом сегменте (длина адресной части 6 байт).

При указании перехода к командам, предшествующим команде перехода, ассемблер сам определяет расстояние до метки перехода и строит адрес нужной длины. При программировании перехода к последующим частям программы необходимо для коротких переходов вставлять указатель short для экономии памяти. Указывать ближний переход не обязательно, поскольку в пределах модели памяти flat все адреса находятся в том же сегменте, т. е.  предполагают вариант near ptr, что и подразумевается по умолчанию.

В качестве адреса перехода помимо символических имен машинных команд ассемблера могут использоваться метки трех видов:

- <Имя > : nор              ;   nор – команда «нет операции»

- <Имя>   label near     ; метка для внутрисегментных переходов

- <Имя>    label far       ; метка для внесегментных переходов

Примеры:

jmp  short  b ; переход по адресу b

jmp  [EBX]   ; переход по адресу в регистре EBX (адрес определяется косвенно)

b  label  near ;  описание метки перехода «b».

## Команды условного перехода

Команды условного перехода используются после команд сравнения и арифметических команд. Для принятия решения о том, осуществлять или нет переход, команды перехода анализируют различные комбинации флагов флажкового регистра, установленные при выполнении предыдущих команд.

Формат любой команды условного перехода выглядит следующим образом:

Мнемоническая команда   Адрес перехода

Мнемоника наиболее используемых команд условного перехода и значения анализируемых флагов:

JZ – переход по «ноль» – ZF=1;

JE – переход по «равно» – ZF=1;

JNZ – переход по «не нуль» – ZF=0;

JNE – переход по «не равно» – ZF=0;

JL – переход по «меньше» – SF=1;

JNG, JLE – переход по «меньше или равно» – SF=1 или ZF=1;

JG – переход по «больше» – SF=0;

JNL, JGE – переход по «больше или равно» – SF=0 или ZF=1;

JA – переход по «выше» (беззнаковое «больше»);

JNA, JBE – переход по «не выше» (беззнаковое «не больше»);

JB – переход по «ниже» (беззнаковое «меньше»);

JNB, JAE – переход по «не ниже» (беззнаковое «не меньше»).

Все команды имеют однобайтовое поле адреса (формат short), следовательно,  смещение имени перехода относительно команды не должно превышать -128...127 байт. Если смещение выходит за указанные пределы, то используется специальный прием:

Так, например, вместо jz zero         программируется:

jnz  continue

jmp  zero

continue:  ...

Если флаг нуля установлен (ZF=1), то мы пропускаем условный переход и выполняем безусловный, а если сброшен, то выполняем условный переход, обходя безусловный.

## Программирование ветвлений

Ветвления программируются с использованием команд условной и безусловной передачи управления.

Сначала выполняем сравнение. В результате будут установлены флаги. Затем, если условие не выполняется, то переходим на метку ELSE. Если условие выполняется, то переход не осуществляется, и управление переходит к следующей команде, т.е. выполнению команд, помеченных как Операции1. По завершению Операций1 передаем управление на команду, следующую за ветвлением, иначе будут выполняться команды, помеченные как Операции2, переход на которые был обозначен меткой ELSE. Если переход был осуществлен, то после Операций2 переходим на команду, следующую за ветвлением:

cmp    ...

j<условие>  else

Операции1

jmp     com

else:   Операции2

com:       ...

Пример. Написать фрагмент вычисления X=max(A,B):

mov    ax,A

cmp    ax,B          ; сравнение A и B

jl     less          ; переход по меньше

mov    X,ax

jmp    continue   ;  переход на конец ветвления

less:      mov    ax, B

mov    X,ax

continue: ..

## Программирование итерационных циклов (цикл-пока).

- Программирование циклических процессов осуществляется с использованием либо команд переходов, либо – в случае счетных циклов – с использованием команд организации циклов.

- Так, чтобы реализовать цикл-пока необходим один условный и один безусловный переходы:

- сycl:   cmp  ...   ; проверка условия выхода

- jne  com   ; выход из цикла

- Операции   ; тело цикла

- jmp  cycl  ; возврат в цикл

- com:     ...

- Пример. Написать фрагмент суммирования чисел от 1 до 10, используя итерационный цикл.

mov    ax,0      ;  обнуление суммы

mov    bx,1      ;  первое слагаемое

cycl:      cmp    bx, 10    ;  слагаемое больше 10

jg     continue  ; выход из цикла

add    ax, bx     ;  суммирование

inc    bx            ;  следующее число

jmp    cycl        ;  возврат в цикл

continue:  ...          ; выход,   сумма - в ax

# Примеры линейных программ для групповых занятий

Пример 1. Разработать приложение, вычисляющее  X = a/n –k,  если a/2 >b; иначе X=k-a/2. Данные в диапазоне -32 000   +32000.

Ниже показан только текст, который добавляется к шаблону.

.CONST

MsgExit  DB    "Press Enter to Exit",0AH,0DH,0

.DATA

a        sword 5

b        sword 2

n        sword 3

k        sword 7

con2     sword 2

.DATA?

x        sword ?

inbuf    DB    100 DUP (?)

.CODE

Start:

mov ax,a

cwd

idiv con2

cmp ax,b  ;  сравниваем a/2  с b

jle v2         ;  если a/2  <= b переходим к ветви 2

mov ax,a    ; если a/2  > b  продолжаем вычисление по ветви 1

cwd

idiv n

sub ax,k

jmp kon

v2:    mov bx,k   ;

sub bx,ax

mov ax,bx

kon:     mov x,ax      ;  результат помещаем в поле  x

Пример 2. Разработать приложение, вычисляющее  x = a2 /t,

если a+b >0; иначе x=a+b.

Данные в диапазоне -32 000   +32000.

(Ниже показан только текст, который добавляется к шаблону.)

.DATA

a        sword  -6

b        sword   4

t        sword    5

.DATA?

x        sword ?

inbuf    DB    100 DUP (?)

.CODE

Start:

mov ax,a

add ax,b

cmp ax,0   ;  сравниваем a+ b c 0

jle kon       ;  если a+b<=0 то переходим на конец, так как в AX a+b

mov ax,a  ; если a+b>0 то продолжаем вычисления

imul a

idiv t

kon:  mov x,ax  ; результат помещаем в ячейку x

Иногда при вычислении выражений может возникнуть ситуация, когда при определенных значениях переменных может возникнуть деление на ноль. В этом случае, чтобы избежать прерывания программы по ошибке, необходимо выполнить проверку и переходить к вычислениям, если проверка успешна. Ниже приведен пример с проверкой деления на ноль.

Пример 3. Написать программу вычисления выражения a=x*d*c1/(b-e)*e.  Данные в диапазоне -32 000   +32000. При вычислении проверить значение знаменателя, чтобы избежать деления на 0.

(Ниже показан только текст, который добавляется к шаблону; a=x*d*c1/(b-e)*e

.CONST

MsgExit  DB    13,10,"Press Enter to Exit",0AH,0DH,0

MsgExdel DB    13,10,"Delitel raven 0",0AH,0DH,0

.DATA

d        dw 5

c1       dw 3

e        dw 0

x        dw 10

b        dw 12

result   db ' RESULT = '

resstr   db 16 dup (' '),0

.DATA?

a        sword ?

as       sword 0

inbuf    DB    100 DUP (?)

.CODE

Start:

mov ax,b

sub ax,e

imul e

cmp ax,0 ; проверка знаменателя на 0

je  kon1    ; переход, если знаменатель равен  0

mov bx,ax ; знаменатель сохраняем, если он не равен 0

mov ax,x

imul d

imul c1

idiv bx

mov a,ax    ; сохраняем результат

Invoke dwtoa,a,addr resstr    ; преобразуем его в строку

Invoke StdOut,addr result ; выводим результат на экран

jmp continue   ; переход на продолжение

kon1:   ;если знаменатель равен  0 – выдаем сообщение

XOR    EAX,EAX

Invoke StdOut,ADDR MsgExdel

continue:      ; выдаем итоговое сообщение

XOR    EAX,EAX

Invoke StdOut,ADDR MsgExit

Invoke StdIn,ADDR inbuf,LengthOf inbuf

Invoke ExitProcess,0

End    Start

Если требуется реализовать вычисление выражения с вводом данных с клавиатуры, то необходимо контролировать эти данные, чтобы не возникла ошибка. Поэтому, после ввода величин, которые могут привести к ошибке, необходимо проверить введенное значение и либо повторить ввод, либо завершить программу. Ниже приведен пример такой проверки.

Пример 4.  Разработать приложение, вычисляющее S=(a-b)/(y-a) ,если a2>=c1; иначе  S=3 . Переменные a,b,c1,y ввести с клавиатуры.

Анализ задания показал, что решение о ветви алгоритма вычисления принимается на основе переменных c1 и  a. Поэтому, сначала нужно ввести именно эти данные. Если a2<c1, то больше никакие данные не нужны, так как результат – константа 3, и мы можем сразу перейти к выводу результата.

В противном случае нам нужны еще 2 переменные: b  и y. Так как никакое b не приводит к ошибке, его нужно вводить следующим. А вот значение y может привести к делению на ноль. Поэтому, его значение вводим последним. После ввода значения, его нужно проверить на равенство переменной a. Однако, нам все равно нужно значение делителя, поэтому, целесообразно вычислить делитель и именно его проверить на ноль. Если делитель равен нулю, то следует выдать сообщение об этом и повторить ввод. Кроме того, так как все переменные вводятся с клавиатуры, для их сохранения после ввода нужно предусмотреть память размером двойное слово, так как после ввода и преобразования введенного значения результат ввода содержится в регистре EAX.

(Ниже показан только текст, который добавляется к шаблону.)

.CONST

MsgExit  DB    13,10,"Press Enter to Exit",0AH,0DH,0

MsgDelit0  db   "Delit =0 divade zero",0AH,0DH,0

.DATA

a         dw ?  ;  область для ввода a

as       dw 0

b         dw 0  ; область для ввода b

bs       dw 0

y         dw ? ; область для ввода y

ys       dw 0

c1       dw ? ; область для ввода c1

c1s     dw 0

; запросы на ввод соответствующих переменных

woprosa   db 13,10,'Input a',13,10,0

woprosy   db 13,10,'Input y',13,10,0

woprosc   db 13,10,'Input c1',13,10,0

woprosb   db 13,10,'Input b',13,10,0

resmsg   db 'RESULT='   ; шаблон для формирования результата для вывода

resstr   db  16 dup (' '),0

.DATA?

delit      dw ?

result    sword ?

Rs        sword 0

buffer   db 10 dup (?)

inbuf    DB    100 DUP (?)

.CODE

Start:

;   ввода c1

Invoke StdOut,addr woprosc

Invoke StdIn, addr buffer, Lengthof buffer

invoke StripLF, addr buffer

Invoke atol,addr buffer

mov dword ptr c1,eax

;   ввода a

Invoke StdOut,addr woprosa

Invoke StdIn, addr buffer, Lengthof buffer

invoke StripLF, addr buffer

Invoke atol,addr buffer

mov dword ptr a,eax

mov ax,a

imul a

cmp ax,c1 ; проверка условия

jl kon3  ;   если a2<c1  переходим на вывод 3

;   ввода b

Invoke StdOut,addr woprosb

Invoke StdIn, addr buffer, Lengthof buffer

invoke StripLF, addr buffer

Invoke atol,addr buffer

mov dword ptr b,eax

;   ввода y

vvody:  Invoke StdOut,addr woprosy

Invoke StdIn, addr buffer, Lengthof buffer

invoke StripLF, addr buffer

Invoke atol,addr buffer

mov dword ptr y,eax

mov ax,y

sub ax,a

cmp ax,0;   сравниваем делитель с 0

jne next  ;  если делитель не равен 0 то идем дальше

XOR    EAX,EAX ; выдаем сообщение

Invoke StdOut,ADDR MsgDelit0

jmp vvody    ;  переходим на повтор ввода y

next: mov delit, ax  ;делитель сформирован

mov ax,a  ; считаем числитель и само выражение

sub ax,b

cwd

idiv delit

jmp kon2

kon3:     mov ax,3

kon2:     mov result,ax

Invoke dwtoa,result,addr resstr

Invoke StdOut,addr resmsg

kon:      XOR    EAX,EAX

Invoke StdOut,ADDR MsgExit

Invoke StdIn,ADDR inbuf,LengthOf inbuf

Invoke ExitProcess,0

End    Start

Пример 5. Разработать приложение, вычисляющее наибольший общий делитель двух целых чисел по методу Евклида.

Данные в диапазоне -32 000   +32000. Результат вывести на экран.

В соответствие с алгоритмом Евклида, необходимо организовать цикл с предусловием, в котором сравниваются два числа. Если они равны, то одно из чисел и есть НОД. В противном случае проверяется,  какое из чисел больше и это число заменяется разницей двух чисел. Процесс повторяется, пока числа не сравняются. Решение этой задачи в ассемблере позволяет выполнять только одну проверку чисел. В результате сравнения формируются флаги, которые дают возможность выполнить переходы сразу по трем разным направлениям.

(Ниже показан только текст, который добавляется к шаблону.)

.CONST

MsgExit  DB    13,10,"Press Enter to Exit",0AH,0DH,0

.DATA

a        sword 48

b        sword 18

result   db ' RESULT = '

resstr   db 16 dup (' '),0

.DATA?

x         sword ? ; поле для хранения результата

xs        sword 0

inbuf    DB    100 DUP (?)

.CODE

Start:

mov ax,a ;  первое число

mov bx,b  ;  второе число

cycl: cmp ax,bx  ; проверяем равенство

je  kon  ; если числа равны – на вывод результата

jl  lit   ; если a меньше b

sub ax,bx ; если   a больше b вычитаем из a b

jmp cycl  ;  на повтор

lit:     sub bx,ax ; если   b больше a вычитаем из b a

jmp cycl ;  на повтор

kon:     mov x,ax  ; сохранение  результата

Invoke dwtoa,x,addr resstr

Invoke StdOut,addr result      ;  вывод результата

XOR    EAX,EAX

Invoke StdOut,ADDR MsgExit

Invoke StdIn,ADDR inbuf,LengthOf inbuf

Invoke ExitProcess,0

End    Start

Литература для подготовки

- Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н. Основы программирования на ассемблере IA-32. Учебное пособие. М. 2010, МГТУ им.Н.Э. Баумана.

- Ирвин К. Язык ассемблера для процессоров Intel. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.

- Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н. Программирования на ассемблере MASM32 в среде RADAsm с использованием 32-разрядного отладчика OlleDBG. Учебное пособие. М. 2010, МГТУ им.Баумана.

Контрольные вопросы

1. Укажите особенности выполнения команды сравнения.

2. Чем отличаются команды условного и безусловного перехода ?

3. Какой флаг применяется для индикации переполнения?

4. Для чего служит флаг ZF? Приведите пример его использования.

5. Для чего используются флаг CF? Опишите особенности его применения.

6. Как реализуется в ассемблере ветвление? Приведите пример.

7. С помощью каких команд можно организовать итерационный цикл? Приведите пример.