Резонанс напряжений

UR=RI -   Активная составляющая напряжения

UC=XCI   -   Реактивно-емкостная составляющая напряжения

ZК=R2+XL2   -   Модуль комплексного сопротивления (полное сопротивление) катушки

XL=ωL   -  Реактивное сопротивление катушки

XC=1ωC  -  Реактивное сопротивление ёмкости

X=XL-XC   -  Реактивное сопротивление

QL=XLIкат2   -   Реактивная мощность катушки

QC=XCIC2      -   Реактивная мощность ёмкости

Q=QL-QC     -   Реактивная мощность

φкат= arccosRZкат= arctg QLP  -  Угол сдвига фаз на индуктивности

ϕ= arccosRR2+X2 = arctg QP    -  Угол сдвига фаз в цепи

Резонанс токов

GL= RR2+XL2   -  Активная составляющая (действительная часть) проводимости катушки

BL= XLR2+XL2  -  Реактивная составляющая (мнимая часть) проводимости катушки

BC= XcRC2+XC2=ωC  -  Реактивная составляющая (мнимая часть) проводимости ёмкости

G=GL+ GC    - Активная составляющая (действительная часть) проводимости цепи

B= BL- BC   -  Реактивная составляющая (мнимая часть) проводимости цепи

YL=GL- jBL -  Комплексная проводимость индуктивного участка цепи

Y = G2+B2 – Модуль комплексной проводимости цепи

Iа= UG   -   Активная составляющая тока в цепи

IL= UBL ;  IC= UBC – Реактивная составляющая тока в индуктивном и ёмкостном участках цепи

Iр= IL- IC  -  Реактивная составляющая тока в цепи

QL= BLU2 ; QC=BCU2  -  Индуктивная и ёмкостная составляющая реактивной мощности

Q = QL- QC  -  Реактивная мощность цепи

φкат= arccos GLYL = arctg BLGL  -  Угол сдвига фаз на индуктивности

ϕ = arccos GY = arctg BG  -  Угол сдвига фаз цепи

Расчётные формулы ко 2-й лабораторной по электротехнике ИУ6